|  | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО „УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ IНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ «ДIПРОМIСТО» імені Ю.М. БІЛОКОНЯ” |  |
|  |  | EN ISO 9001:2008 Реєстраційний номер: 12 100 45785/01 TMS |
|  |  | арх. № 91442 |
|  |  | примірник №.... |

##### ПОЛТАВА

ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

Пояснювальна записка

| Замовник: | Управління з питань містобудування та архітектури |
| --- | --- |
| Договір: | №1183-11-2014 |

| Директор інституту |  | І. Шпилевський |
| --- | --- | --- |
| Начальник архітектурно-планувального управління, головний архітектор проекту |  | В. Токар |
| Заступник директора, начальник інженерно-планувального відділу |  | О. Головань |
| Головний економіст |  | О. Малишева |
| Начальник відділу науково-методичного забезпечення містобудівного проектування |  | А. Економов |

Київ – 2015

«План зонування території міста Полтава» розроблений авторським колективом архітектурно-планувальної майстерні №1 (начальник В. Токар), разом із спеціалістами інженерно-планувального відділу (начальник О. Головань), у складі:

Архітектурно-планувальна частина

| Головний архітектор проекту |  | В. Токар |
| --- | --- | --- |
| Головний фахівець |  | Т. Шидловська |

Економічний супровід

| Головний економіст |  | О. Малишева |
| --- | --- | --- |
| Головний фахівець |  | В. Сухина |

Планувальні обмеження

| Головний фахівець |  | В. Муха |
| --- | --- | --- |
| Провідний інженер |  | Н. Сугак |

Адміністративно-координаційну допомогу при розробці проекту надавав начальник управління з питань містобудування та архітектури, головний архітектор Шевельов М.А., заступник головного архітектора Сирота Н.О., архітектор Вадімов В.М.

Збір та систематизацію вихідної інформації здійснювала - архітектор Вітько О.Л.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Назва матеріалів | На чому виконано | Масштаб | Архівний номер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |  |  |  |  |
| Схема зонування території | Папір ламінований, папір | 1:5000 | 190559 |  |
| Схема проектних планувальних обмежень | Папір ламінований, папір | 1:5000 | 190560 |  |
| ІІ. Текстові матеріали |  |  |  |  |
| Пояснювальна записка | Книга |  |  | 91442 |
| ІІІ. Цифрові матеріали |  |  |  |  |
| Креслення та пояснювальна записка | CD-диск |  |  | 244 |

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5

РОЗДІЛ I. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ	8

ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	8

1. Основні терміни та поняття	8

2. Правові основи введення та сфери дії плану зонування територій	18

3. Призначення та зміст зонінгу	19

ГЛАВА 2. РЕЖИМ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА	21

4. Загальні вимоги до використання та забудови благоустрою території міста	21

5. План зонування території міста (зонінг). Переважні, супутні та допустимі види забудови земельних ділянок в межах зон	22

6. Єдині умови і обмеження для кожної територіальної зони (підзони)	25

7. Встановлення публічних сервітутів	26

РОЗДІЛ ІІ. КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ. ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА	27

ГЛАВА 1. ОПИС КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ	27

8. План зонування території міста	27

9. Схема планувальних обмежень	27

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН МІСТА	28

10. Функціональна класифікація територій, типи територіальних зон	28

11. Перелік територіальних зон та підзон визначені проектом:	32

12. Перелік переважних, супутніх та допустимих видів використання	34

13. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки	79

ГЛАВА 3. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА	102

14. Загальні вимоги до територій, які потрапляють в зону впливу інженерно-транспортних комунікацій та санітарно-захисних зон.	102

15. Ділянки з несприятливими інженерно-геологічними умовами (рельєф, стан ґрунтів, ділянки, що потребують інженерної підготовки для їх забудови).	116

16. Рекомендації до розробки механізму впровадження «зонінгу» м. Полтава	117

ДОКУМЕНТИ	119

ДОДАТКИ	123

# ПЕРЕДМОВА

«План зонування території міста Полтава» (Зонінг)», виконаний у відповідності до проекту «Коригування генерального плану м. Полтава. Зміна меж міських територій», розробленого інститутом «Діпромісто» у 2009 році і затвердженого рішенням двадцятої сесії шостого скликання Полтавської міської ради від 16 березня 2012 року.

План зонування території виконаний згідно з договором №1183-11-2014, укладеного із Управлінням з питань містобудування та архітектури виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Законодавчою базою для розробки і впровадження плану зонування є:

Конституція України надає територіальній громаді право самостійно вирішувати питання місцевого значення. Територіальна громада безпосередньо або через створені нею органи місцевого самоврядування керує майном і використанням ресурсів, що є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування. Рішення органів місцевого самоврядування є обов'язковими для виконання на відповідній території.

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні»

У відповідності зі статтями Закону виконавчі органи сільських, селищних і міських рад установлюють на відповідній території режим використання і забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність, Виконавчі органи місцевих рад надають забудовникам відповідно до закону містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

Стаття 18 Закону визначає, що план зонування території міста (зонінг) – містобудівна документація, що розробляється з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон на основі генерального плану населеного пункту

План зонування території міста (далі зонінг) розробляється з метою створення сприятливих умов для життєдіяльності людини, забезпечення захисту території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та ін.

План зонування території встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови, ландшафтної організації території.

Закон України «Про основи містобудування».

Цим Законом установлено право місцевих рад на затвердження плану зонування території для окремих частин населених пунктів або окремих розділів плану зонування території, а також право вносити зміни в ці розділи за поданням місцевого спеціально уповноваженого органу містобудування та архітектури.

Закон України «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо сприяння будівництву» від 16 вересня 2008 року №509-VI.

Закон України «Про охорону культурної спадщини» від 8 червня 2000 року №1805-14 зі змінами

Держаний стандарт щодо складу та змісту плану зонування території (зонінг) ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011.

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядоку ведення реєстру містобудівних умов та обмежень» від 31.05.2017 № 135.

Інші законодавчі акти, якими встановлені повноваження місцевих рад у рішенні питань забудови територій населених пунктів, благоустрою територій і окремих земельних ділянок, а також передачі земельних ділянок у власність, користування або продаж.

Таким чином в Україні існує правова основа для розробки плану зонування території, що протягом ряду останніх років отримала свій розвиток і конкретизацію в законодавчих актах і методичних документах, розроблених з урахуванням закордонного та вітчизняного досвіду.

План зонування території, виконаний з урахуванням:

- «Коригування генерального плану м. Полтава. Зміна меж міських територій» («Діпромісто», м. Київ 2009 р.);

- «Науково проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м. Полтава» (Український державний науково-дослідний та проектний інститут «Укрндіпроектреставрація»; м. Київ 2013);

- «Історико-архітектурного опорного плану м. Полтава» (Український державний науково-дослідний та проектний інститут Укрндіпроектреставрація»; м. Київ 2013);

- «Плану червоних ліній магістральних вулиць» (ДП УДНДІПМ «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя, м. Київ 2007 р.).

При виконанні плану зонування території були визначені :

- режими забудови та використання території міста;

- зонування території міста;

- проектні планувальні обмеження;

- територіальні зони міста.

Після затвердження даного проекту головною метою у м. Полтава стане забезпечення раціонального використання території, створення повноцінного та безпечного для здоров’я середовища, стимулювання інвестиційної діяльності фізичних та юридичних осіб, урахування державних, громадських та приватних інтересів під час проведення містобудівної діяльності.

План зонування території м. Полтава встановлює функціональне призначення, вимоги до забудови, ландшафтної організації території.

У містобудівних регламентах для кожної територіальної зони встановлюються умови та обмеження з визначення видів використання земельних ділянок.

Даний проект після затвердження сесією міської ради є обов’язковим для виконання всіма розташованими на території міста органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території міста, при здійсненні ними містобудівної діяльності.

Графічні матеріали виконані на оцифрованій картографічній основі у державній геодезичній системі координат УСК-2000 масштабу 1:5000, яка була надана Замовником.

# РОЗДІЛ I. РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБУДОВИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ОСНОВІ ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ

## ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

### 1. Основні терміни та поняття

Автостоянка (парковка, паркінг) - спеціально обладнане місце для тимчасової стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками, має тверде покриття, огорожу; автостоянка може бути наземною, підземною, вбудовано-прибудованою та окремо розташованою.

Архітектурне рішення - авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду, інтер'єрів об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі.

Будівля – це споруда, що складається з несучих та огороджувальних або сполучених (несучо-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також предметів.

Будівельний паспорт – визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.

Будинок – будівля для житла, розміщення підприємств, установ тощо.

Вбудоване приміщення - приміщення, що є частиною внутрішнього об’єму будівлі.

Вбудовано-прибудоване приміщення - приміщення, частина внутрішнього об’єму яких є частиною внутрішнього об’єму основної будівлі, а інша частина – прибудованою.

Вид використання території – використання та забудова території, що поєднуються за подібністю відповідних ознак.

Вихідні дані для проектування – містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, технічні умови, завдання на проектування.

Лінія забудови – відстань між червоною лінією та фасадом будівлі.

Відчуження земельної ділянки – передача права власності на земельну ділянку (тобто права володіння, користування та права розпоряджатися землею) її власником іншій фізичній чи юридичній особі, територіальній громаді чи державі. Відчуження може бути платне (купівля-продаж, міна) і безоплатне (дарування, спадщина тощо).

Власність на землю – належність фізичній особі, юридичній особі, територіальній громаді чи державі земельної ділянки на праві володіння, користування та розпорядження нею.

Власник земельної ділянки – особа, яка в установленому законодавством порядку отримала державний акт на право власності та має право володіти, користуватись і розпоряджатись нею відповідно до її цільового призначення із дотриманням обов'язків і набуттям прав, встановлених законодавством з метою господарювання на ній.

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, яка визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

Гранична висота забудови (блакитна лінія) – встановлюється для зони кожного типу, виходячи з архітектурно-композиційних, функціональних, економічних міркувань. Гранично допустима висотність будинків, будівель та споруд у метрах - відстань (різниця висотних відміток) від поверхні землі до найвіддаленішого по вертикалі елементу будівлі (будинку, споруди). В окремих випадках до висоти будівлі (будинку, споруди) може бути включено встановлене на покрівлі технологічне обладнання.

Громадські слухання – форма громадського обговорення проекту містобудівної документації (генерального плану, плану зонування території та ін.)

Державний акт на право власності або постійного користування земельною ділянкою - документ, що посвідчує право власності або постійного користування земельною ділянкою юридичною чи фізичною особою, наданий в установленому порядку та оформлений за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Детальний план території - містобудівна документація, що уточнює положення генерального плану та визначає зонування територій, розташування червоних ліній, інших ліній регулювання забудови, зон, у яких встановлюються планувальні обмеження, розміщення та функціональне призначення об'єктів містобудування, види забудови для окремих районів, мікрорайонів, кварталів та районів реконструкції існуючої забудови міста.

Договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Дозволений (переважний та супутній) вид використання території – використання, яке відповідає переліку переважних та супутніх видів використання та містобудівної документації.

Допустимий вид забудови використання території (земельної ділянки) – вид використання забудови у плані зонування території для даної зони, який не відповідає переліку переважних та супутніх видів, але можливий може бути дозволеним за умови спеціального погодження при умові спеціального погодження після необхідного обґрунтування.

Єдині умови і обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок – установлені планом зонування території для кожної окремої зони з урахування місцевих умов під час визначення функціональних зон:

- гранично допустимі поверховість будинків і споруд та щільність забудови;

- мінімальні відступи будинків і споруд від червоних ліній, ліній регулювання забудови, меж суміжних ділянок;

- вимоги до впорядкування доріг та під'їздів до будинків і споруд, місць паркування транспортних засобів;

- вимоги до забезпечення експлуатації інженерно-транспортної інфраструктури;

- вимоги до озеленення та впорядкування територій;

- вимоги до утримання будинків і споруд;

- перелік обмежень використання земельних ділянок (містобудівних, інженерних, санітарно-епідеміологічних, природоохоронних, історико-культурних).

Експертиза містобудівної документації - діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати і за дорученням замовника (забудовника) визначають відповідність змісту містобудівної документації законодавству, державним стандартам, нормам і правилам, рішенням органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань планування і забудови територій, соціального та економічного розвитку, раціонального використання земель та природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та епідемічного благополуччя населення, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту населення і територій, збереження культурної спадщини, соціальним стандартам життєдіяльності населення, а також вимогам завдань з розроблення містобудівної документації.

Жиле (житлове) приміщення – приміщення, яке належить до житлового комплексу (будинку), що відноситься до житлового фонду і є складовою квартири як самостійного об'єкта цивільно-правових відносин.

Забудова територій – розміщення та здійснення будівництва нових об'єктів, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, впорядкування існуючих об'єктів містобудування, розширення та технічного переоснащення підприємств (далі - будівництво).

Завдання на розроблення – документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законодавства вимоги замовника (забудовника) до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки, технічних умов.

Земельна ділянка – це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Зона – територія, стосовно якої (і відповідно до всіх земельних ділянок, які там розташовані) планом зонування території встановлюється містобудівний регламент дозволеного використання.

Зони охорони пам’ятки – встановлювані навколо пам'ятки: охоронна зона, зона регулювання забудови, зона ландшафту, який охороняється, зона охорони археологічного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання.

Історичний ареал – частина території м. Полтава, що зберегла об'єкти культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку.

Історико-архітектурний опорний план – основний документ, який визначає культурну спадщину населеного місця та історико-культурну цінність його території.

Історико-містобудівне обґрунтування – вид містобудівної документації, (науково-дослідна робота), якою визначається можливість будівництва об'єкта на конкретній території в межах історичного ареалу населеного місця, об'ємно-просторові параметри об'єкта з урахуванням його впливу на пам'ятки (об'єкти культурної спадщини), а також на збереження традиційного характеру середовища.

Інженерна, транспортна та соціальна інфраструктури – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, а також об’єктів соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування населеного пункту.

Інженерні споруди - це об’ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів, для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів тощо.

Існуючий вид використання земельної ділянки – вид використання земельної ділянки або будівлі на момент прийняття плану зонування території.

Кадастровий номер – унікальний (не повторюється на всій території України) номер, який присвоюється при формуванні земельної ділянки і зберігається за нею на весь час її існування.

Капітальний ремонт – комплекс будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників, із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

Користувач або орендар земельної ділянки – особа, яка в установленому законодавством порядку отримала державний акт на право постійного користування або договір оренди земельної ділянки та має право володіти і користуватись нею відповідно до її цільового призначення із дотриманням обов'язків і набуттям прав, встановлених законодавством з метою господарювання на ній.

Комплексна забудова території – упорядкування території шляхом забезпечення громадських та приватних інтересів, спрямованих на попереднє проведення інженерної підготовки, спорудження зовнішніх інженерно-транспортних мереж, об’єктів соціальної сфери, жилих будинків, благоустрою території, інших об’єктів містобудування. Комплексна забудова території може здійснюватися шляхом комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і забезпечуватися одним або кількома інвесторами.

Лінії регулювання забудови – визначені в містобудівній документації межі розташування будинків і споруд відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій.

Ліцензія (сертифікат) на проведення будівельної діяльності – документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарської діяльності на проведення певних видів будівельної діяльності (вишукувальні, проектні, будівельно-монтажні роботи) протягом визначеного строку за умови дотримання державних норм, стандартів, і правил.

Містобудівна діяльність – це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян із створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.

Містобудівна документація – затверджені текстові і графічні матеріали, якими регулюється забудова та інше використання територій.

Містобудівне законодавство – сукупність законів, державних правових актів, а також міжнародних договорів, угод, конвенцій, які регламентують права, обов’язки та відповідальність усіх учасників містобудівної діяльності.

Містобудівний паспорт ділянки – затверджена міською радою форма документу де містяться план та опис умов і обмежень на використання та забудову земельної ділянки.

Містобудівний кадастр – система даних, яка містить дані генерального плану, плану зонування території чи детального плану, належність територій до відповідних зон, правовий статус, допустимі види забудови та іншого використання земельних ділянок, єдині умови та обмеження забудови окремих земельних ділянок, відомості про функціональне призначення, поверховість та матеріал стін будівель, магістральні інженерні мережі, інші відомості згідно з державними будівельними нормами.

Містобудівний регламент – використання земельних ділянок, що встановлюється у межах відповідних територіальних зон і визначає види переважного та супутнього використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного нового будівництва, реконструкції об’єктів архітектури, і використовується в процесі проектування, забудови та наступної експлуатації об’єктів.

Намір забудови (земельної ділянки, території) - заява (клопотання) фізичної або юридичної особи, подана в установленому законодавством порядку щодо забудови земельної ділянки або певної території із зазначенням призначення будівлі, споруди та орієнтовних характеристик забудови.

Нежиле (нежитлове) приміщення - приміщення, яке належить до житлового (нежитлового) комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

Нове будівництво – зведення нового об'єкта із заданими техніко-економічними показниками та призначенням, який споруджується за єдиним проектом в першу та наступні черги, на визначених для цього об’єкта, нових майданчиках або територіях, звільнених від існуючих будівель.

Об'єкт архітектури (архітектурної діяльності) - будинки і споруди житлового, цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Об’єкт культурної спадщини – місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов’язані з ними території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з антропологічного, археологічного, естетичного, етнографічного, історичного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Об'єкти містобудування – функціональні території міста (житлової і громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони культурної та природної спадщини та інші), будинки та споруди, їх комплекси, комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, об'єкти архітектурної діяльності.

Оренда землі – засноване на договорі строкове платне володіння, користування земельною ділянкою.

Пам’ятка – об'єкт культурної спадщини, який занесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Переважний вид використання (забудови) території (земельної ділянки) – вид використання (забудови), який відповідає переліку дозволених видів планом зонування території для територіальної даної зони та не потребує спеціального погодження.

Переобладнання – це влаштування в окремих квартирах багатоквартирних житлових будинків індивідуального опалення та іншого інженерного обладнання, перенесення нагрівальних, сантехнічних та газових приладів, влаштування й переустаткування туалетів, ванних кімнат, вентиляційних каналів. Потребує спеціальних погоджень.

Перепланування – ремонтно-будівельні роботи, що провадяться за відповідними проектами, а саме: перенесення і розбирання перегородок, перенесення і влаштування дверних прорізів улаштування і переулаштування тамбурів, прибудова балконів на рівні перших поверхів з метою поліпшення благоустрою будинку (будівлі). Потребує спеціальних погоджень.

План благоустрою та озеленення – графічне зображення ділянки, що виконується на кресленні генерального плану і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм запроектовані та існуючі, що зберігаються, зелені насадження з визначенням їх асортименту, малі архітектурні форми, обладнання майданчиків різного призначення з визначенням переліку усіх об'єктів, зображених на кресленні.

План зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Площа земельної ділянки:

- геодезична – це площа проекції межі ділянки на площину проекції, на якій встановлена геодезична система координат. Геодезична площа визначається за координатами кутів повороту межі;

- фізична – це площа земної поверхні в межах ділянки з урахуванням нерівностей фізичної поверхні землі: схилів, ярів, пагорбів, западин тощо.

Погоджувальна комісія – комісія, що утворюється під час проведення громадських слухань для розгляду пропозицій (зауважень) фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави до проекту містобудівної документації, плану зонування території і для прийняття узгоджених рішень;

Проект розподілу території – містобудівна документація, яка розробляється для мікрорайону (кварталу) чи його частини з метою розмежування земельних ділянок.

Прибудинкова територія – територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.

Пристосування об’єкта культурної спадщини – сукупність науково-дослідних, проектних, вишукувальних і виробничих робіт щодо створення умов для сучасного використання об’єкта культурної спадщини без зміни притаманних йому властивостей, які є предметом охорони об’єкта культурної спадщини, в тому числі реставрації елементів, які становлять історико-культурну цінність.

Реабілітація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо відновлення культурних та функціональних властивостей об'єктів культурної спадщини.

Реконструкція – перебудова існуючих об’єктів виробничого та цивільного призначення, пов’язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості вироблюваної продукції, поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри)

Реставрація – сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об’єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності. Складовою частиною реставрації може бути консервація або капітальний ремонт.

Ринкова вартість земельної ділянки – вартість земельної ділянки, яка сформована попитом покупців і пропозицією продавців на ринку нерухомого майна за взаємною згодою.

Санітарно-захисна зона – функціональна територія між промисловим підприємством або іншим виробничим об'єктом, що є джерелом надходження шкідливих чинників в навколишнє середовище, і найближчою житловою забудовою (чи прирівняними до неї об'єктами), яка створюється для зменшення залишкового впливу цих факторів до рівня гігієнічних нормативів з метою захисту населення від їх несприятливого впливу.

Сервітут – право обмеженого користування чужим нерухомим майном.

Публічні сервітути встановлюються на підставі нормативного правового акту чи договору між адміністрацією міста та фізичною або юридичною особою.

Особисті сервітути встановлюються на підставі договору між приватними особами (фізичними та юридичними).

Спеціальне погодження – погодження щодо видів землекористування, використання нерухомості, які не відповідають переліку переважних та супутніх видів використання для зазначеної територіальної зони за Зонінгом, але відносяться до допустимих.

Процедура погодження щодо видів землекористування, використання нерухомості, які не відповідають переліку переважних та супутніх видів використання для зазначеної територіальної зони, але відносяться до допустимих видів використання, які потребують спеціальних погоджень, є рекомендованою і не може бути однаковою для усіх об’єктів.

Супутній вид використання земельної ділянки – вид використання, який необхідний для повноцінного функціонування переважного виду використання земельної ділянки.

Стадії проектування - складові частини проектної документації генеральний план, детальний план території, містобудівний розрахунок, проект; робоча документація.

Схема зонування території – карта, на якій показано розташування і типи зон в межах міста, що відрізняються за видами використання земельних ділянок і вимогами до їх забудови, зафіксованими в плані зонування території та затвердженими міською радою.

Територія – частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряним простором та розташованими під нею надрами.

Територіальна зона – територія у визначених межах на схемі зонування, стосовно якої встановлено містобудівний регламент.

Територіальна підзона – частина зони, в межах якої умови та обмеження забудови земельних ділянок відрізняються від аналогічних показників територіальної зони лише окремими показниками, що пов’язані з відповідними обмеженнями.

Тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Торги (тендер) – визначення підрядника шляхом здійснення конкурсного відбору учасників проектування та будівництва, з метою визначення переможця торгів (тендера) згідно з процедурами, встановленими законом на електронному торгівельному майданчику ProZorro .

Цільове призначення земельної ділянки - використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку.

Ціна земельної ділянки – фактична сума грошей, за яку продана/придбана земельна ділянка.

Червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі, межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

Щойно виявлений об’єкт культурної спадщини – об’єкт культурної спадщини, який занесено до Переліку об'єктів культурної спадщини відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини».

### 2. Правові основи введення та сфери дії плану зонування територій

1. Нормативно-правовою базою плану зонування територій (далі – зонінг) є сукупність законодавчих та підзаконних актів, в тому числі державних норм, якими регламентується питання містобудування, земельних та майнових відносин, охорони здоров’я громадян, охорони природи, збереження та охорони культурної спадщини тощо, а також розподілу повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при вирішенні зазначених питань.

2. Застосування зонінгу здійснюється у відповідності до статті 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та статті 180 Земельного кодексу України для забезпечення дієвого механізму реалізації повноважень місцевих рад та їх виконавчих органів, органів виконавчої влади, визначених статтями 25, 31, 33, 73 та ін. Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтями 15, 20, 21 та ін. Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з урахуванням вимог Земельного кодексу України, Водного кодексу України, Законів України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля» тощо.

3. Зонінг є містобудівною документацією, вимоги якої, відповідно до статті 144 Конституції України, є обов’язковими для виконання на відповідній території органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, посадовими особами, які здійснюють та контролюють містобудівну діяльність на території міста, а також для судових органів - як підстава для вирішення спірних питань щодо забудови та іншого використання земельних ділянок.

4. Зонінг затверджується рішенням на сесійному засіданні міської ради і набуває відповідного юридичного статусу згідно з Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 73).

5. Зонінг застосовується поряд із:

- нормами та стандартами, що встановлені відповідними уповноваженими органами виконавчої влади з метою забезпечення безпеки життєдіяльності та здоров’я людини, міцності споруд, збереження навколишнього природного середовища та історико-культурної спадщини, природно-техногенної безпеки, інших обов’язкових вимог;

- іншими відповідними місцевими нормативно-правовими актами.

### 3. Призначення та зміст зонінгу

1. Зонінг призначений для:

- забезпечення реалізації планів та програм (в тому числі в затвердженій містобудівній документації) розвитку міської території, систем інженерного та транспортного забезпечення, соціального обслуговування, збереження природного та культурно-історичного середовища;

- встановлення гарантій і визначення щодо використання і забудови земельних ділянок для власників та осіб, що бажають придбати нерухомість (в т.ч. земельну ділянку) у власність чи оформити право користування;

- підвищення ефективності використання земельних ділянок, в тому числі шляхом створення умов для залучення інвестицій в будівництво та впорядкування міської території;

- можливості зміни існуючого цільового призначення земельної ділянки, відповідно до положень плану зонування;

- забезпечення вільного доступу громадян до інформації та їх участь в прийнятті рішень з питань землекористування та забудови;

- здійснення ефективного контролю за містобудівною (будівельною) діяльністю фізичних та юридичних осіб.

2. Зонінг встановлює (ст. 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»):

- функціональне призначення;

- вимоги до забудови;

- вимоги до ландшафтної організації території.

Окремими рішеннями міської ради до зонінгу можуть долучатись додатки з інших питань, що відносяться до зонінгу.

3. Зонінг є інформаційною базою дії фізичних та юридичних осіб, які:

- володіючи земельними ділянками, іншими об’єктами нерухомості (на правах власності, довгострокової оренди, безстрокового користування), готують і здійснюють зміни функціонального призначення нерухомості, яка належить їм;

- приймають участь в аукціонах, що проводяться міською радою, по наданню прав довгострокової оренди та власності на земельні ділянки з метою реконструкції та нового будівництва;

- за своєю ініціативою звертаються до міської ради про надання земельної ділянки (ділянок) для нового будівництва, реконструкції, у власність або оренду;

- переоформляють один вид прав власності на інший;

- змінюють один вид використання на інший;

- здійснюють інші дії, пов’язані з підготовкою та реалізацією планів по забудові та землекористуванню.

4. Введення зонінгу забезпечує:

- відкриту інформацію про умови використання земельних ділянок на території міста;

- спрощену процедуру надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;

- створення підстав та умов для контролю на відповідність затвердженій містобудівній та проектній документації будівельних намірів забудовника, вже закінчених будівництвом об’єктів містобудування та умов використання цих об’єктів;

- створення інформаційної бази для судових органів, на яку необхідно спиратися при вирішенні спірних питань, пов’язаних з забудовою та використанням території міста та окремих земельних ділянок (у їх відповідності територіальній зоні).

## ГЛАВА 2. РЕЖИМ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

### 4. Загальні вимоги до використання та забудови благоустрою території міста

а). Розміщення житлового, соціально-громадського, виробничого, інженерно-транспортного будівництва проводиться на підставі затвердженої містобудівної документації:

- генерального плану;

- плану зонування території;

- детальних планів території;

- внесення змін до вказаної документації, у випадках, передбачених законодавством та зонінгом;

- іншої затвердженої документації (проектів розподілу території; тематичних схем - розміщення АЗС, ринків і т. інше);

б) Забудова та благоустрій здійснюються шляхом організації комплексної забудови території або розташування та будівництва окремих будинків і споруд у кварталах існуючої забудови.

в) Виключно на основі детального плану здійснюються розташування та будівництво окремих об'єктів містобудування, для яких у відповідності до зонінгу необхідно отримати спеціальне погодження, або нових об’єктів інженерного забезпечення кварталу, групи кварталів, мікрорайону, житлового району.

г) Зміни до генерального плану населеного пункту вносять шляхом розроблення проекту Зміни до генерального плану населеного пункту відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (ст. 17 п.9, ДБН Б.1.1-15-2012 п.6).

д) Розміщення тимчасових об’єктів для здійснення підприємсницкої діяльності проводиться у порядку, прийнятому міською радою відповідно до ст.28 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності, що затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 №244.

е) Зміна функціонального призначення територій не тягне за собою припинення права власності або права користування земельними ділянками, які були передані (надані) у власність чи користування до встановлення нового функціонального призначення територій.

Земельні ділянки та розташовані на них об'єкти, які існували до впровадження в дію Зонінгу, граничні розміри і граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватись без визначення терміну їх приведення у відповідність до містобудівного регламенту, якщо вони не створюють загрози для життя, здоров'я людини, для оточуючого середовища, об'єктів культурної спадщини.

є) Забудова земельної ділянки здійснюється в межах її цільового призначення, встановленого відповідно до законодавства. Зміна цільового призначення земельної ділянки, яка не відповідає плану зонування території, забороняється.

### 5. План зонування території міста (зонінг). Переважні, супутні та допустимі види забудови земельних ділянок в межах зон

а) Рішення щодо забудови, землекористування та благоустрою території міста та окремих ділянок приймаються на основі установленого зонінгом переліку переважних, супутніх і допустимих видів забудови земельних ділянок, єдиних умов і обмежень, які діють у межах зон, визначених планом зонування (див. Розділ II), і розповсюджуються у рівній мірі на всі, розміщені в межах відповідних зон, земельні ділянки, інші об'єкти нерухомості, незалежно від форм власності.

б) Виняток становлять транспортні та інженерно-технічні комунікації, в т. ч. залізниця, автомобільні дороги, вулиці, під'їзди. Використання територій існуючих та перспективних транспортних та інженерних комунікацій, а також технічних зон інженерних споруд та інших об'єктів визначаються їх цільовим призначенням.

в) Види використання земельної ділянки в межах певної категорії земель (крім земель сільськогосподарського призначення та земель оборони) визначаються її власником або користувачем в межах вимог, встановлених законодавством до використання земель цієї категорії, відповідно зонінгу, іншої містобудівної документації та документації із землеустрою.

Земельні ділянки сільськогосподарського призначення використовуються їх власниками або користувачами виключно в межах вимог щодо користування землями певного виду використання, встановлених статтями 31, 33-37 Земельного кодексу України.

Земельні ділянки, що належать до земель оборони, використовуються виключно, згідно із Законом України «Про використання земель оборони» .

г) Зони, відносно яких встановлюється перелік переважних та допустимих видів, єдині умови та обмеження, виділяються на плані зонування території міста (масштаб 1:5000).

д) Межі встановлюються з урахуванням:

- червоних ліній;

- меж земельних ділянок;

- меж або ліній відводів для інженерних комунікацій;

- адміністративних меж міста (районів в місті);

- меж природних об'єктів;

- інших меж.

е) До переважних видів забудови земельних ділянок у межах окремих зон відносяться:

- види забудови та використання територій, які при умові дотримання будівельних норм та стандартів безпеки, інших обов'язкових вимог, не можуть бути заборонені;

види забудови та використання, як супутні переважним видам, і, які по відношенню до останніх є допоміжними; при відсутності на земельній ділянці переважного виду використання, супутній вид використання таким не є, та вважається недозволеним, якщо інше спеціально не обумовлюється зонінгом стосовно до конкретних випадків та місць розташування нерухомості. Сумарна площа об’єктів супутнього виду використання не повинна перевищувати загальну площу переважних та допустимих видів використання

ж) Для переважних видів забудови діє процедура загальних погоджень.

з) До допустимих видів забудови земельних ділянок у межах окремих зон відносяться:

види забудови та використання нерухомості, для яких необхідне отримання спеціальних погоджень або спеціальних дозволів (спеціальних погоджень), в т. ч., і шляхом обговорень із залученням громадськості.

Для допустимих видів забудови земельних ділянок ландшафтно-рекреаційних зон (Р-1, Р-2, Р-3) процедура спеціального погодження або отримання спеціального дозволу обов’язково повинна містити отримання позитивного протоколу громадських слухань.

Порядок проведення громадських слухань визначається постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. №555.

и) Для кожної зони встановлюються, як правило, декілька видів допустимого використання території, за винятком випадків, які особливо визначаються у текстовій частині, що входять до складу зонінгу.

к) Власники нерухомості, які володіють нею, мають право вибирати вид (або види) використання нерухомості, які є переважними до відповідних територіальних зон, і також змінювати один вид переважного використання на інший вид переважного використання у порядку, передбаченому чинним законодавством. Зміна видів використання земельних ділянок і об’єктів будівництва фізичними та юридичними особами здійснюється у відповідності до переліку видів переважного та супутніх видів допустимого використання в межах відповідної територіальної зони при дотриманні вимог містобудівних регламентів та в порядку, визначеному законодавством, за умов забезпечення надійності та безпеки об’єктів нерухомості.встановленого відповідно до законодавства.

л) Інженерно-технічні об’єкти, споруди та комунікації, що забезпечують реалізацію переважних та допустимих видів використання для окремих земельних ділянок (електро-, водо-, газозабезпечення, каналізація, телефонізація і т.д.) є також допустимими, при умові їх відповідності будівельним нормам та правилам, технологічним стандартам безпеки, що підтверджуються при узгодженні архітектурно-будівельної документації. Інженерно-технічні об’єкти, споруди, що розташовані на спеціально виділених для них земельних ділянках і які забезпечують використання та функціонування об'єктів нерухомості в масштабах однієї або декількох зон, є об'єктами, для яких необхідно отримання спеціальних узгоджень в т. ч. і шляхом громадських обговорень.

м) Види використання земельних ділянок або нерухомості, які відсутні у переліку переважних, супутніх або допустимих видів забудови земельних ділянок в межах зон, є недозволеними для відповідної функціонально-правової зони та не можуть бути дозволені, у тому числі і за процедурою спеціального погодження.

У переліку переважних, супутніх або допустимих видів забудови земельних ділянок в межах зон можуть вноситися доповнення та зміни у порядку, визначеному зонінгом та чинним законодавством

### 6. Єдині умови і обмеження для кожної територіальної зони (підзони)

а) Обмеження забудови та умови використання нерухомості (земельні ділянки, будинки та споруди) в межах окремих зон визначаються на основі «Схеми планувальних обмежень», державних будівельних та інших норм.

б) Схемою планувальних обмежень встановлюються межі розповсюдження відповідних обмежень, на основі державних норм та іншої нормативної документації встановлюється режим (умови) використання кожної територіальної зони (підзони).

в) Єдині умови і обмеження забудови земельних ділянок враховуються при розробленні землевпорядної документації відповідної земельної ділянки. Типи та види планувальних обмежень, що діють на території міста, вказані на «Схемі проектних планувальних обмежень».

г) На територіях, які потрапляють до санітарно-захисних зон (далі – СЗЗ) від промпідприємств, кладовищ, складів та баз, об'єктів з перевищенням рівнів електромагнітного фону, інших СЗЗ, режим (умови) використання нерухомості та межі розповсюдження обмежень визначають з урахуванням чинного законодавства державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органи з екобезпеки та охорони природних ресурсів на основі СН 173-96, ДБН 360-92**, ДСанПіН 2.2.2.028-99, проектів по встановленню (збільшенню\скороченню) СЗЗ, містобудівної документації, зокрема, детальних планів.

д) На територіях, які потрапляють до водоохоронних зон та прибережних захисних смуг режим (умови) використання нерухомості та межі розповсюдження обмежень визначають територіальні органи з питань екології та охорони навколишнього природного середовища, Полтавське обласне управління водних ресурсів на основі Водного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України, містобудівної та проектної документації.

е) На територіях з несприятливими інженерно-геологічними умовами (підтоплення, затоплення, на ділянках, що потребують інженерної підготовки для їх забудови) режим (умови) використання та межі розповсюдження обмежень визначають спеціалізовані органи з інженерного захисту території міста на основі чинного законодавства та проведених інженерних вишукувань.

ж) На територіях, що потрапляють в охоронні зони пам'яток історії, архітектури та археології, зони регулювання забудови, об'єкти природно-заповідного фонду, режим (умови) використання та межі розповсюдження обмежень визначаються на основі Законів України: «Про природно-заповідний фонд України», «Про охорону культурної спадщини».

з) На територіях, які згідно містобудівної документації змінюють своє функціональне значення, потрапляють у зону реконструкції, на яких ведеться нове будівництво або реконструкція, режим (умови) використання та забудови, а також основні параметри забудови (гранично допустимі поверховість, щільність, мінімальні відступи будинків і споруд від червоних ліній, ліній регулювання забудови, меж суміжних ділянок, вимоги до впорядкування доріг та під’їздів до будинків і споруд, місць паркування транспортних засобів, вимоги до озеленення та впорядкування територій, вимоги до утримання будинків і споруд, вимоги до оздоблення фасадів, інші вимоги) визначає уповноважений орган з питань містобудування та архітектури відповідно до зонінгу та іншої містобудівної документації якщо інше не передбачено чинним законодавством.

### 7. Встановлення публічних сервітутів

а) Органи місцевого самоврядування мають право вимагати від власників земельних ділянок, інших об'єктів нерухомості надання права обмеженого користування нерухомістю для реалізації громадських потреб (публічного сервітуту) – забезпечення проходу та проїзду через земельну ділянку, прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку та трубопроводів, забезпечення їх ремонту, а також виконання заходів, які забезпечують збереження культурного шару, інших громадських потреб, які не можуть бути встановлені інакше, ніж шляхом публічного сервітуту.

Публічний сервітут встановлюється на основі проекту розподілу територій кварталів і земельних ділянок

б) Межі дії публічних сервітутів вказуються на плані земельної ділянки.

в) Умови використання земельної ділянки в межах публічного сервітуту визначаються відповідно чинного законодавства, угодою між органом місцевого самоврядування та власником земельної ділянки, угода реєструється в установленому порядку.

# РОЗДІЛ ІІ. КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ. ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА

## ГЛАВА 1. ОПИС КАРТОГРАФІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

### 8. План зонування території міста

Схема зонування території є невід’ємною частиною плану зонування території (зонінгу) міста Полтава. На основі схеми зонування території встановлюється перелік переважних, допустимих видів забудови та іншого використання території зон. На основі схеми зонування території встановлюються також єдині умови та обмеження для кожної територіальної зони (підзони).

Схема зонування території виконується на основі проекту «Коригування генерального плану м. Полтава. Зміна меж міських територій». При виконанні схеми зонування враховуються планувальні обмеження, які діють на території міста.

Згідно «Настанови про склад та зміст плану зонування території (зонінг)» ДСТУ-Н ББ.1-1-12:2011 «… межі зон на схемі зонування встановлюються відповідно до генерального плану міста з урахуванням меж кварталів, мікрорайонів, інших планувальних утворень міста, природних меж, елементів інженерно-транспортної інфраструктури..». У «Плані зонування території міста Полтава» визначення меж територіальних зон зроблено з урахуванням розробленого «Коригування генерального плану м. Полтава. Зміна меж міських територій».

Схема зонування території міста є базою для подальшого детального пророблення параметрів забудови та іншого використання на території кожної окремої зони або окремої ділянки в місті.

### 9. Схема планувальних обмежень

Схема планувальних обмежень розроблена як підґрунтя для розробки схеми зонування території міста. До неї ввійшли планувальні обмеження, обумовлені розміщенням промислових, комунально-складських та інших підприємств. Враховані санітарно-захисні зони І-V класу шкідливості від промислових та комунально-складських об’єктів, шумова зона залізниці та інших джерел шумового та електромагнітного забруднення. Крім того, виділяються території прибережно-захисних смуг та ПЗФ. Існуючі санітарно-захисні зони від підприємств діють до моменту затвердження розмірів проектних санітарно-захисних зон або більш детального опрацювання при розробці генеральних (детальних) планів цих підприємств та прилеглих територій, зокрема, встановлення санітарно-захисних зон безпосередньо від джерел шкідливості, відповідно до п. 5.4. СН 173-96 при обов'язковому узгодженні проектних рішень з представниками підприємства.

«Схема проектних планувальних обмежень» розроблена в складі містобудівної документації «План зонування території м. Полтава».

## ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН МІСТА

### 10. Функціональна класифікація територій, типи територіальних зон

Згідно з ДСТУ-Н Б Б.1-1-12:2011 «Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг), пропонується наступні основні територіальні зони».

- невиробничі Г (громадські);

- житлові Ж;

- ландшафтно-рекреаційні Р;

- курортні К;

- зони транспортної інфраструктури ТР;

- зони інженерної інфраструктури ІН;

- комунально-складські КС;

- виробничі В;

- спеціальні С;

- сільськогосподарського виробництва СВ;

- землі історико-культурного призначення ІК;

НЕВИРОБНИЧІ ЗОНИ Г (громадські).

Зони загальноміського центру Г-1 Призначається для розташування об’єктів адміністративних будівель органів управління, ділових установ, багатоквартирних житлових будинків громадських установ та інших багатофункціональних об’єктів, що забезпечують громадські функції загальноміського та регіонального значення.

Ділові зони Г-2 Зона розташування адміністративних, наукових, ділових, фінансових установ, житлових будинків та супутніх до них об’єктів транспортної інфраструктури (місць для паркування транспортних засобів), що забезпечують громадські функції районного та місцевого значення

Навчальні зони Г-3 Зона розташування об`єктів вищої та середньої освіти, дошкільних навчальних закладів, позашкільних навчальних центрів. Такі зони встановлюються з метою концентрації освітніх і супутніх до них функції : інформаційних, культурних, оздоровчих, дозвілля.

Культурні та спортивні зони Г-4 Зони розташування крупних культурно-мистецьких та спортивно – видовищних комплексів, стадіонів, театрів, кінотеатрів, культових споруд.

Лікувальні зони Г- 5 Зони розташування лікарень, станцій швидкої допомоги, поліклінік амбулаторій, аптек.

Торговельні зони Г-6 Зони розташування магазинів, торгових центрів, ринків.

ЖИТЛОВІ ЗОНИ Ж.

Садибної забудови Ж-1. Визначена для розташування одноквартирних житлових будинків включно із земельними ділянками та зблокованих одноквартирних житлових будинків на сусідніх земельних ділянках.

Змішаної багатоквартирної житлової забудови та громадської забудови Ж-3. Визначена для розташування багатоквартирних (від 4 до 9-ти поверхів) житлових будинків, супутніх об'єктів повсякденного обслуговування, некомерційних комунальних об'єктів, а також окремих об'єктів загальноміського та районного значення.

Змішаної багатоквартирної житлової та громадської забудови Ж-4 Визначена для розташування багатоквартирних (від 9 до 16-ти поверхів) житлових будинків, супутніх об'єктів повсякденного обслуговування населення, комунальних об'єктів, а також окремих об'єктів загальноміського та районного значення.

Змішаної забудови Ж-5 Визначена для розташування одно-, дво-, трьох-, чотирьохповерхових будинків усіх типів, супутніх об'єктів повсякденного обслуговування населення, комунальних об'єктів, а також окремих об'єктів загальноміського та районного значення.

ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ Р.

Зони об’єктів природно-заповідного фонду Р-1. Визначена для забезпечення збереженості унікальних природних ландшафтів з особливими умовами використання. Мета організації зони полягає у збереженні цінних природних особливостей і ландшафтів; планувальні містобудівні заходи мають здійснюватися з мінімальним впливом на вразливі елементи природного середовища.

Рекреаційні зони активного відпочинку Р-2. Визначена для виконання активних рекреаційних функцій. До них належать міські території загального користування з відповідними об'єктами для активного відпочинку населення, громадські центри. Ці території мають бути забезпечені високим рівнем благоустрою, належним переліком постійних споруд для активного відпочинку, тимчасових споруд та інших об`єктів супутніх видів активності.

Рекреаційні зони озеленених територій загального користування Р-3. Визначена для повсякденного відпочинку населення і включають парки, сквери , сади, бульвари, міські ліси, водойми, лугопарки, лісопарки, гідропарки, меморіальні парки.

Рекреаційні зони обмеженого користування (зони дач і колективних садів) Р-4. визначають існуюче розміщення дач та колективних садів.

Відповідно до п. 3.39* ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» будівництво нових дачних та садівницьких районів в межах міських населених пунктів не допускається.

4. КУРОРТНІ ЗОНИ К.

Зона санаторіїв КЛ.

Призначається для розміщення санаторіїв, санаторіїв-профілакторіїв для дорослих, для батьків з дітьми.

Зона установ відпочинку і туризму КВТ.

Визначена для розміщення пансіонатів, курортних готелів, туристичних баз, оздоровчих таборів, кемпінгів, об’єктів обслуговування.

ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТР.

Зона транспортної інфраструктури ТР-1, до якої відноситься смуга відводу залізниці, залізничних та автовокзалів, морських та річкових вокзалів, аеровокзалів, терміналів, транспортних вузлів.

Зона транспортної інфраструктури ТР-2 до якої відносяться території вулиць, майданів (в межах червоних ліній).

ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІН

Зони інженерної інфраструктури ІН-1 до них відносяться об'єкти та магістральні мережі електропостачання.

Зони інженерної інфраструктури ІН-2 до них відносяться об'єкти тепломережі, міжоб'єктних котелень та магістральних мереж: водопостачання, каналізації, зливової каналізації та газопостачання.

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ КС.

Зона розміщення об'єктів 2-го класу санітарної класифікації – КС-2

Зона розташування об’єктів, що потребують встановлення санітарно-захисної зони - 500 м.

Зона розміщення об'єктів 3-го класу санітарної класифікації – КС-3

Зона розташування об’єктів, що потребують встановлення санітарно-захисної зони - 300 м.

Зона розміщення об'єктів 4-го класу санітарної класифікації – КС-4

Зона розташування об’єктів, що потребують встановлення санітарно-захисної зони - 100 м.

Зона розміщення об'єктів 5-го класу санітарної класифікації – КС-5

Зона розташування об’єктів, що потребують встановлення санітарно-захисної зони - 50 м.

ЗОНИ ВИРОБНИЧІ В.

Зони підприємств 1-го класу шкідливості В-1 визначені для об'єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до1000м.

Зони підприємств 2-го класу шкідливості В-2 визначені для об'єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 500м.

Зони підприємств 3-го класу шкідливості В-3 визначені для об'єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 300м.

Зони підприємств 4-го класу шкідливості В-4 визначені для об'єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 100м.

Зони підприємств 5-го класу шкідливості В-5 визначені для об'єктів, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50 м.

СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ С.

Визначена для розташування військових містечок, пенітенціарних установ, об’єктів комунального господарства зі спеціальними інженерними спорудами, місць поховань відходів, місць складування та зберігання енергоносіїв, хімікатів та інших матеріалів високої вибухопожежної небезпеки.

ЗОНИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, СВ-1.

Згідно ст. 22 Земельного кодексу України до земель сільськогосподарського призначення належать: сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги); несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі тимчасової консервації тощо).

ЗОНА ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СВ-2.

Визначається для науково-дослідних, навчальних цілей, розташування підприємств товарного сільськогосподарського виробництва.

ЗОНА ЗЕМЕЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІК.

Визначена для населених пунктів занесених до Списку історичних населених місць України, визначаються зони, щодо яких встановлюється спеціальний режим використання, обумовлений законодавством про охорону культурної спадщини.

### 11. Перелік територіальних зон та підзон визначені проектом:

1. Невиробничі Г (громадські):

- зони загальноміського центру та ділові Г-1, Г-2;

- навчальні зони Г-3;

- культурні та спортивні зони Г-4;

- лікувальні зони Г-5;

- торговельні зони Г-6.

2. Житлові зони Ж:

- садибна житлова забудова Ж-1, (до 4-х поверхів);

- змішана багатоквартирна житлова забудова та громадська забудова Ж-3 (до 9-ти поверхів);

- змішана багатоквартирна житлова забудова та громадська забудова Ж-4 (вище 9-ти поверхів);

- змішана забудова Ж-5 (забудова території одно-, дво-, трьохповерховими будівлями різних типів);

Підзони: Ж-1с, Ж-3с, Ж-4с, Ж-5с.

3. Ландшафтно-рекреаційні зони Р:

- зони об’єктів природно-заповідного фонду Р-1;

- рекреаційні зони активного відпочинку Р-2,

- рекреаційні зони озеленених територій загального користування Р-3;

- рекреаційні зони обмеженого користування. Зони дач і колективних садів Р-4;

- зона прибережно-захисної смуги Р-пзс.

Підзони:

- Підзона зелених насаджень спеціального призначення Р-3с.

4. Курортні зони К:

- зона санаторіїв КЛ;

- зони установ відпочинку і туризму КВТ;

5. Зони транспортної інфраструктури ТР:

- зони транспортної інфраструктури ТР-1;

- зони транспортної інфраструктури ТР-2;

- зони транспортної інфраструктури ТР-3.

6. Зони інженерної інфраструктури ІН:

- об’єкти електромережі ІН-1;

- об’єкти тепломережі, міжоб’єктних котелень та магістральних мереж: водопостачання, каналізації, зливової каналізації та газопостачання ІН-2;

7. Комунально-складські зони КС:

- зона розміщення об'єктів 2-го класу санітарної класифікації КС-2;

- зони розміщення об’єктів 3-го класу санітарної класифікації КС-3;

- зони розміщення об’єктів 4-го класу санітарної класифікації КС-4;

- зони розміщення об’єктів 5-го класу санітарної класифікації КС-5;

- зона розміщення об’єктів, які не потребують встановлення санітарно-захисної зони або санітарно-захисна зона знаходиться в межах підприємства КС-6.

- зона складування і оптової торгівлі КС-7

8. Виробничі зони В:

- зони підприємств I класу шкідливості В-1;

- зони підприємств II класу шкідливості В-2;

- зони підприємств III класу шкідливості В-3;

- зони підприємств IV класу шкідливості В-4;

- зони підприємств V класу шкідливості В-5;

- зона резерву промислових та комунальних територій В-6.

9. Спеціальні зони С.

10. Зони земель сільськогосподарського призначення СВ-1

11. Зона земель сільськогосподарських підприємств та організацій СВ-2

12. Зони земель історико-культурного призначення ІК

### 12. Перелік переважних, супутніх та допустимих видів використання

1 НЕВИРОБНИЧІІ ЗОНИ Г (громадські):

Г-1, Г-2. Зони загальноміського центру та ділові.

Переважні види використання:

- організації та установи органів державної, виконавчої та судової влади;

- нотаріальні контори і юридичні консультації

- банки; філії (відділення) банків;

- офіси професійних, громадських організацій;

- науково-дослідні та проектні організації;

- телевізійні та радіостудії;

- центральні підприємства зв’язку (поштамт, телефонна стація, телеграф);

- меморіальні споруди та комплекси;

- готелі;

- ділові та бізнес-центри;

- центри зайнятості;

- будинки побутового обслуговування.

Супутні види дозволеного використання:

- автостоянки для зберігання автомобілів, підземні гаражі при громадських будівлях, велостоянки;

- комерційні підземні гаражі;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

- громадські вбиральні.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- житлова забудова;

- культові споруди;

- спорткомплекси (з басейном та без);

- тимчасові об’єкти для провадження підприємницької діяльності;

- станції провідникового мовлення, об’єктів радіомовлення телебачення;

- об’єкти цивільного захисту;

- вищі та середні спеціальні учбові заклади, в тому числі коледжі та ліцеї при вищих учбових закладах, позашкільні установи, шкільні центри, дошкільні заклади;

Г-3. Навчальні зони.

Переважні види використання:

- вищі та середні спеціальні учбові заклади, в тому числі коледжі та ліцеї при вищих учбових закладах, позашкільні установи, шкільні центри, загальноосвітні школи, гімназії, дошкільні заклади, навчально-виховні комплекси, будинки-інтернати для дітей;

- наукові та науково-пошукові заклади;

- центри наукової інформації;

- бібліотеки;

- конференц-зали,

- сквери та озеленені території в складі цих закладів;

- спортивні майданчики навчальних закладів

Супутні види дозволеного використання:

- кінотеатри, розважальні комплекси;

- виставочні зали, музеї;

- фізкультурно-оздоровчі центри (з відкритими і закритими спортивними залами та басейнами);

- гуртожитки та будинки сімейного типу для проживання студентів та викладацького складу;

- поліклініки, аптеки;

- магазини;

- перукарні;

- пошта, телеграф, телефон;

- малі архітектурні форми;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

- споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- підприємства зв’язку;

- будинки побуту;

- культові споруди;

- громадські вбиральні;

- об’єкти цивільного захисту;

- гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів навчальних закладів;

Г-4. Культурні та спортивні зони.

Переважні види використання:

- театри, концертні зали, цирк, будинки культури;

- кінотеатри;

- бібліотеки, клуби, центри дозвілля, розважальні комплекси;

- музеї, виставкові зали;

- культові споруди;

- фізкультурно-оздоровчі центри, спортивні комплекси (з відкритими і закритими спортивними залами та басейнами).

Супутні види дозволеного використання:

- підприємства зв’язку;

- фізкультурно-оздоровчі центри (з відкритими і закритими спортивними залами та басейнами);

- будинки побуту;

- невеликі парки, сквери;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

- споруди, що призначені для охорони об’єктів переважного виду використання;

- велостоянки;

- об’єкти благоустрою (дитячі, спортивні майданчики, місця для відпочинку, тощо);

- об’єкти цивільного захисту;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- магазини товарів першої необхідності;

- тимчасові павільйони і кіоски для роздрібної торгівлі та обслуговування;

- готелі;

- кафе;

- аптеки;

- автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів, підземні та наземні паркінги при громадських будівлях;

- громадські вбиральні;

Г-5. Лікувальні зони.

Переважні види використання:

- лікувальні корпуси лікарень;

- консультативні поліклініки;

- спеціалізовані поліклініки;

- науково-дослідні та медичні центри;

- адміністративно-господарські будівлі та споруди;

- станції невідкладної швидкої допомоги;

- станції переливання крові (відповідно до містобудівної документації);

- амбулаторії;

- будинки-інтернати для дорослих;

- будинки дитини.

Супутні види дозволеного використання:

- аптеки;

- будинки для аварійного чергового медперсоналу;

- кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування;

- парки, сквери, озеленені території;

- малі архітектурні форми;

- об’єкти цивільного захисту;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів;

- громадські вбиральні;

Г-6. Торговельні зони.

Переважні види використання:

- торгові центри, спеціалізовані та інші магазини роздрібної торгівлі товарами періодичного попиту;

- ринки, ринкові комплекси;

- ресторани і кафе.

Супутні види дозволеного використання:

- готелі;

- автостоянки для тимчасового зберігання автомобілів, підземні та наземні паркінги при громадських будівлях, велостоянки;

- громадські вбиральні

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

- об’єкти цивільного захисту;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- всі типи використання, дозволені в зонах Г, які можуть розміщуватись в окремій будівлі чи на будь-якому поверсі будинку іншого призначення;

- тимчасові об’єкти для провадження підприємницької діяльності;

2. ЖИТЛОВІ ЗОНИ:

Ж-1. Зона садибної житлової забудови.

Переважні види використання:

- одноквартирні індивідуальні житлові будинки (з присадибними ділянками);

- дитячі дошкільні заклади, в томі числі зблоковані з загальноосвітніми школами).

Супутні види дозволеного використання:

- окремо розташовані та вбудовано-прибудовані індивідуальні гаражі на 1-2 автомобілі;

- окремо розташовані або вбудовано-прибудовані господарські будівлі;

- оранжереї та теплиці;

- надвірні туалети – при відсутності централізованої каналізаці;

- дитячі та спортивні майданчики;

- озеленення;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

- об’єкти транспортної інфраструктури (елементи вулично-дорожньої мережі, крім об’єктів дорожнього сервісу);

На присадибних ділянках дозволяється вирощування квітів, фруктів, овочів, розведення птиці, індивідуальна трудова діяльність, при цьому цільове призначення земельної ділянки визначається як під індивідуальне житлове будівництво(не ОСГ, садівництво, тощо).

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- окремі вбудовані чи прибудовані об’єкти повсякденного обслуговування: магазин, перукарні, аптеки, об’єкти побутового обслуговування;

- окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення та повсякденного обслуговування: відділення зв’язку, міліції, ощадбанку, адміністрації, комунальні служби;

- дитячі дошкільні навчальні заклади;

- культові споруди;

- місця масового відпочинку;

- кафе;

- технічні будівлі і споруди для обслуговування даної зони або міста в цілому;

- тимчасові павільйони та кіоски для різноманітних видів роздрібної торгівлі та обслуговування;

- артезіанські свердловини;

- ветеринарні прийомні пункти та аптеки;

- об’єкти цивільного захисту.

Об’єкти допустимих видів забудови не повинні потребувати встановлення санітарно-захисних зон та не створювати негативного впливу на оточуюче середовище.

Ж-3, Ж-4. Зона змішаної багатоквартирної житлової та громадської забудови.

Переважні види використання:

- житлові будинки 4 - 9-поверхові, окремо розташовані або зблоковані;

- житлові будинки від 9-ти до 16-ти поверхів (відповідно до розробленої містобудівної документації в якості архітектурних акцентів);

- загальноосвітні та спеціалізовані учбові заклади всіх типів;

- окремо розміщені, вбудовано-прибудовані дитячі заклади, в т.ч. зблоковані з початковими школами;

- окремо розташовані і вбудовано-прибудовані адміністративні установи, підприємства торгівлі, обслуговування, громадського харчування;

- технічні будівлі та споруди;

- озеленені території;

- клуби багатоцільового та спеціалізованого призначення;

- бібліотеки;

- виставочні зали;

- дитячі та спортивні майданчики;

- аптеки;

- амбулаторії, консультативні медичні заклади;

- поштові відділення, телефонні та телеграфні станції;

- усі типи використання, дозволені у зоні Г, які можуть розміщуватись в окремій будівлі чи на будь-якому поверсі будинку іншого призначення.

Супутні види дозволеного використання:

- вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки;

- відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН 360-92**;

- розміщення територій для паркування автомобілів, господарських, ігрових, спортивних майданчиків;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони

- об’єкти транспортної інфраструктури (елементи вулично-дорожньої мережі, крім об’єктів дорожнього сервісу);

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- культові споруди;

- загальноосвітні та спеціалізовані учбові заклади всіх типів;

- окремо розміщені, вбудовано-прибудовані дитячі заклади, в т.ч. зблоковані з початковими школами;

- установи охорони здоров’я, відпочинку, туризму, фізкультурно-оздоровчі заклади;

- тимчасові павільйони і кіоски для будь-яких видів роздрібної торгівлі та обслуговування;

- об’єкти цивільного захисту.

Ж-5. Змішана забудова.

Переважні види використання:

- одноквартирні індивідуальні житлові будинки (з присадибними ділянками) та блоковані житлові будинки поверховістю від 1-го поверху до 4-х поверхів з виходом з кожної квартири на земельну ділянку;

- багатоквартирні житлові будинки до 5-ти поверхів, окремо розташовані або зблоковані;

- житлові будинки 4 - 9-поверхові, окремо розташовані або зблоковані;

- загальноосвітні та спеціалізовані учбові заклади всіх типів;

- окремо розміщені, вбудовано-прибудовані дитячі заклади, в т.ч. зблоковані з початковими школами;

- окремо розташовані і вбудовано-прибудовані адміністративні установи, підприємства торгівлі, обслуговування, громадського харчування;

- технічні будівлі та споруди;

- озеленені території;

- клуби багатоцільового та спеціалізованого призначення;

- бібліотеки;

- виставочні зали;

- дитячі та спортивні майданчики;

- амбулаторії, консультативні медичні заклади;

- поштові відділення, телефонні та телеграфні станції;

- усі типи використання, дозволені у зоні Г, які можуть розміщуватись в окремій будівлі чи на будь-якому поверсі будинку іншого призначення.

Супутні види дозволеного використання:

- вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі та відкриті стоянки;

- відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку відповідно ДБН 360-92**;

- розміщення територій для паркування автомобілів , господарських, ігрових, спортивних майданчиків;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони,

- об’єкти транспортної інфраструктури (елементи вулично-дорожньої мережі, крім об’єктів дорожнього сервісу);

- аптеки

- окремо розташовані адміністративні будівлі місцевого значення та повсякденного обслуговування: відділення зв’язку, міліції, ощадбанку, адміністрації, комунальні служби.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- культові споруди;

- установи охорони здоров’я, відпочинку, туризму, фізкультурно-оздоровчі заклади;

- тимчасові споруди для провадження підприємницької діяльності.

Ж-1с, Підзона садибної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони

Переважні види використання:

Допускається розміщувати:

- пожежні депо, банки, пральні, гаражі, склади (крім продовольчих), споруди управлінь різних служб, конструкторські бюро, учбові заклади, технічні училища (без гуртожитків);

- магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, КНС, розсадники рослин для озеленення підприємств і СЗЗ;

- об’єкти інженерної і транспортної інфраструктури

Не допускається розміщувати:

- житлові будинки з присадибними ділянками, гуртожитки, готелі, будинки для приїжджих;

- дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі заклади, стаціонари;

- спортивні споруди, сади, парки, садівничі товариства;

- охоронні зони джерел водопостачання, водозабірні споруди;

- не допускається вирощування сільськогосподарської продукції, ведення тваринництва.

Умови та обмеження по розміщенню допустимих об’єктів дивись розділ пояснювальної записки «Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки» по видах забудови.

При зменшенні СЗЗ діє підзона нової (проектної) СЗЗ.

Ж-3с, Ж-4с. Підзона багатоквартирної житлової забудови в межах санітарно-захисної зони.

Допускається розміщувати:

- пожежні депо, банки, пральні, гаражі, склади (крім продовольчих), споруди управлінь різних служб, конструкторські бюро, спеціалізовані учбові заклади, технічні училища (без гуртожитків);

- магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, КНС, розсадники рослин для озеленення підприємств і СЗЗ.

- об’єкти інженерної і транспортної інфраструктури;

- АЗС, АГЗП за умови дотримання протипожежних і санітарних розривів.

Не допускається розміщувати:

- багатоквартирні житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки для приїжджих;

- дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі заклади, стаціонари;

- спортивні споруди, сади, парки, садівничі товариства;

- охоронні зони джерел водопостачання, водозабірні споруди;

- не допускається вирощування сільськогосподарської продукції, ведення тваринництва.

Умови та обмеження по розміщенню допустимих об’єктів дивись розділ пояснювальної записки «Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки» по видах забудови.

При зменшенні СЗЗ діє підзона нової (проектної) СЗЗ.

Ж-5с. Підзона змішаної забудови в межах санітарно-захисної зони.

Допускається розміщувати:

- пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та спеціалізованих продовольчих), будівлі управлінь, конструкторських бюро, навчальних закладів, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки;

- науково-дослідні та службові приміщення підприємств, стоянки для громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, водо охолоджуючі споруди, споруди для підготовки технічної води, каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони.

- об’єкти транспортної інфраструктури;

- АЗС, АГЗП за умови дотримання протипожежних і санітарних розривів.

Не допускається розміщувати:

- житлові будинки, гуртожитки, готелі, будинки для приїжджих;

- дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі заклади, стаціонари;

- спортивні споруди, сади, парки, садівничі товариства;

- охоронні зони джерел водопостачання, водозабірні споруди;

- не допускається вирощування сільськогосподарської продукції, ведення тваринництва.

Умови та обмеження по розміщенню допустимих об’єктів дивись розділ пояснювальної записки «Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки» по видах забудови.

Для територій, які визначені генеральним планом як території реконструкції необхідно розробляти детальні плани цих територій з визначенням їх цільового призначення та умов і обмежень використання земельних ділянок.

Після затвердження детальних планів територій в установленому порядку органами архітектури вносяться зміни до генерального плану та плану зонування території міста.

3. ЛАНДШАФТНО- РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ Р:

Р -1 . Зони об`єктів природно-заповідного фонду.

Переважні види використання:

- озеленені території;

- навчально-туристичні та екологічні стежки;

- водно-оздоровчі комплекси;

- будівлі та споруди для науково-дослідницьких цілей з питань навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

Супутні види дозволеного використання:

- споруди, шляхи, лінійні та інші об’єкти транспорту і зв’язку, пов’язані з обслуговуванням даної зони;

- відповідні обладнанні експозиційні зони, що встановлюються адміністрацією;

- малі архітектурні форми

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- меморіальні комплекси, пам’ятники, пам’ятні знаки;

- пересувні тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності (крім споруд із продажу алкогольних (слабоалкогольних) та тютюнових виробів);

- фізкультурні майданчики;

- атракціони та дитячі майданчики за виключенням меморіальних зон.

- човнові станції, яхтові клуби;

- інші будівлі для конторських та адміністративних цілей, пов’язані з обслуговуванням даної зони;

- громадські туалети;

- місця для паркування автотранспорту та велостоянки;

Основні види використання можуть здійснюватися лише за умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду, встановленим вимогам щодо охорони, відтворення та використання їх природних комплексів та окремих об’єктів.

Р-2. Рекреаційні зони активного відпочинку.

Переважні види використання:

- стадіони та фізкультурні і спортивні майданчики;

- човнові станції, яхтові клуби;

- спортивні зали;

- басейни (криті та відкриті);

- санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації;

- озеленені території;

- рекреаційні установи (готелі, мотелі, кемпінги, будинки відпочинку, пансіонати, інші об’єкти обслуговування відвідувачів);

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням;

- водно-оздоровчі комплекси;

- пляжі з відповідним обладнанням;

- станції прокату човнів та рятувальні станції;

- малі архітектурні форми;

- споруди спортивного та розважального призначення, атракціони;

- дитячі майданчики,

- велостоянки

Супутні види дозволеного використання:

- споруди комунальної, інженерно-технічної інфраструктури та інженерно-транспортної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони;

- окремі адміністративно-господарські будівлі;

- заклади прокату необхідного інвентарю;

- громадські вбиральні;

- їдальні, кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування;

- пункти прокату спортивного інвентарю;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;

- відповідно обладнанні експозиційні зони, що встановлюються адміністрацією.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- відкриті автостоянки для легкових автомобілів,

- меморіальні комплекси, пам’ятники, пам’ятні знаки;

- кінотеатри, концертні майданчики;

- розважальні комплекси (ігротеки, танцмайданчики, дискотеки);

- оранжереї;

- великі автостоянки;

- пристані;

- тимчасові об’єкти для провадження підприємницької діяльності.

Основні види використання можуть здійснюватися лише за умови, що така діяльність не суперечить цільовому призначенню територій та об’єктів природно-заповідного фонду, встановленим вимогам щодо охорони, відтворення та використання їх природних комплексів та окремих об’єктів.

Р-3. Рекреаційні зони озеленених територій загального користування.

Переважні види використання:

- озеленені території загального користування (парки, сади, сквери, бульвари, міські ліси, водойми);

- навчально-туристичні та екологічні стежки;

- малі архітектурні форми;

- спортивні майданчики;

Супутні види дозволеного використання:

- споруди комунальної, інженерно-технічної інфраструктури та інженерно-транспортної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони;

- відповідно обладнанні експозиційні зони, що встановлюються адміністрацією;

- заклади прокату необхідного інвентарю;

- громадські вбиральні;

- пункти прокату спортивного інвентарю;

- дитячі майданчики;

- пересувні тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності (крім споруд із продажу алкогольних (слабоалкогольних) та тютюнових виробів).

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- культові споруди;

- меморіальні комплекси, пам’ятники, пам’ятні знаки;

- станції прокату човнів та рятувальні станції;

- оранжереї;

- пристані;

- фізкультурні майданчики;

- човнові станції, яхтові клуби;

- інші будівлі для конторських та адміністративних цілей, пов’язані з обслуговуванням даної зони;

- пересувні тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності (крім споруд із продажу алкогольних (слабоалкогольних) та тютюнових виробів);

- місця паркування автомобілів та велостоянки;

- об’єкти інженерної інфраструктури (лінійні мережі, інженерні споруди, що обслуговують суміжні зони).

Р-4. Рекреаційні обмеженого користування (зони дач і колективних садів)

Визначені для існуючих дач та колективних садів.

Відповідно до п. 3.39* ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» будівництво нових та розширення існуючих дачних та садівницьких районів в межах міських населених пунктів не допускається.

Переважні види використання:

- садові ділянки;

- дачні ділянки;

- спортивні майданчики;

- дитячі майданчики;

- малі архітектурні форми;

- озеленені території.

Супутні види дозволеного використання:

- адміністративні заклади;

- кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування;

- споруди комунальної та інженерно-технічної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони;

- об’єкти транспортної інфраструктури (елементи вулично-дорожньої мережі, крім АЗС, АЗК, АГЗС, АГЗП, СТО);

- відкриті автостоянки для легкових автомобілів;

- громадські вбиральні;

- пункти охорони

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- АЗС, АГЗП;

- СТО;

- великі автостоянки;

- тимчасові об’єкти для провадження підприємницької діяльності;

- рекреаційно-оздоровчі заклади.

Р-пзс. Зона прибережно-захисної смуги

У даному проекті надані пропозиції щодо встановлення меж прибережних захисних смуг водойм з урахуванням містобудівних рішень коригування генерального плану. При цьому враховувались існуюча містобудівна документація (проект «Коригування генерального плану м. Полтава. Зміна меж міських територій» ), проекти детальних планів та матеріали робочих проектів щодо паспортизації водних об’єктів у межах міста Полтави з визначенням водоохоронних зон та прибережних захисних смуг р. Ворскла, Коломак, Тарапунька та 8-ми ставків, (Полтавське обласне виробниче управління водного господарства «Полтававодгосп», 2005р.), які затверджені рішенням Полтавської міської ради, тринадцятої сесії п’ятого скликання від 03.04.2007. Проте, проекти землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у натурі не розроблені.

Для інших водних об’єктів та на ділянках, що не були враховані спецпроектами, надані пропозиції щодо встановлення ПЗС з урахуванням нормативних параметрів, згідно ст.88 Водного кодексу України.

Таким чином, при виготовленні технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг в натурі, надані пропозиції в даному проекті потребують коригування.

Згідно ст. 88 Земельного кодексу України прибережно-захисні смуги уздовж річок та навколо водойм відносяться до земель водного фонду. Користування цими територіями здійснюється з урахуванням вимог щодо охорони річок і водойм від забруднення, засмічення й замулення та санітарних вимог у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Проекти землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг (з установленою в них пляжною зоною) розробляються в порядку, передбаченому законодавством.

Для винесення в натуру території ПЗС необхідне розроблення відповідного проекту землеустрою спеціалізованою організацією.

Підзона зелених насаджень спеціального призначення Р-3с.

Зона Р-3с – зелених насаджень спеціального призначення виділена для забезпечення правових умов створення і збереження спеціальних зелених насаджень як фактору захисту навколишнього природного середовища від негативного антропогенного впливу.

Переважні види використання:

- озеленення (посадка дерев, кущів, газонів) санітарно-захисних зон (СЗЗ) підприємств, шумових зон об’єктів транспорту, охоронних зон повітряних ліній електропередач, коридорів та інших комунікацій, санітарно-захисних зон охорони об’єктів водопостачання, територій зсувів, вздовж вулиць і доріг населених пунктів (за межами червоних ліній), тощо.

- пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та спеціалізованих продовольчих), будівлі управлінь, конструкторських бюро, спеціальних навчальних закладів, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки;

- науково-дослідні та службові приміщення підприємств, стоянки для громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, водо охолоджуючі споруди, споруди для підготовки технічної води, каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони;

Супутні види дозволеного використання:

- місця короткочасного відпочинку з відповідним обладнанням;

- пляжі з відповідним обладнанням;

- спортивні майданчики;

- станції прокату човнів та рятувальні станції;

- малі архітектурні форми.

- споруди комунальної та інженерно-технічної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної чи суміжних зон;

- об’єкти транспортної інфраструктури (елементи вулично-дорожньої мережі).

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- розміщення закладів по наданню комерційних послуг та підприємницької діяльності.

- громадські вбиральні;

- СТО, автомийки, ремонтні майстерні, АЗС, АГЗП (у разі, якщо санітарно-захисні зони даних об’єктів не перевищують розміри існуючої зони).

Не допускається розміщувати:

- житлові будинки з придомовими територіями, гуртожитки, готелі, будинки для приїжджих;

- дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, лікувально-профілактичні й оздоровчі заклади, стаціонари;

- спортивні споруди, сади, парки, садівничі товариства;

- охоронні зони джерел водопостачання, водозабірні споруди;

- не допускається вирощування сільськогосподарської продукції, ведення тваринництва, пасовищ для худоби. Можливість сільськогосподарського використання земель санітарно-захисних зон, що не забруднюються високотоксичними речовинами та речовинами, що мають віддалену дію (солі важких металів, канцерогенні речовини, діоксини, радіоактивні речовини ін.), необхідно визначати за погодженням з територіальними органами Мінсільгосппроду і Міністерства охорони здоров'я України.

Умови та обмеження по розміщенню допустимих об’єктів дивись розділ пояснювальної записки «Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки» по видах забудови.

При зменшенні СЗЗ діє підзона нової (проектної) СЗЗ.

4. КУРОРТНІ ЗОНИ К.

Установ відпочинку і туризму КВТ

Переважні види використання:

- навчальні, туринські та екологічні стежки;

- будинки відпочинку;

- пансіонати;

- об’єкти фізичної культури та спорту;

- туристичні бази;

- кемпінги;

- яхт-клуби;

- стаціонарні та наметові туристсько-оздоровчі табори;

- будинки рибалок та мисливців;

- дитячі туристичні станції;

- тематичні садиби;

- курортні готелі;

- дитячі та спортивні табори;

- озеленені території.

Супутні види дозволеного використання:

- майданчики,стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту;

- магазини;

- їдальні, кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування;

- атракціони;

- технічні будівлі та споруди;

- аптеки;

- поштові відділення;

- дитячі та спортивні майданчики;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

- споруди комунальної, інженерно-технічної інфраструктури та інженерно-транспортної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- культові споруди;

- кіноконцертні зали;

- дискотеки, розважальні комплекси;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;

- об'єкти цивільного захисту.

Санаторіїв КЛ

Переважні види використання:

- санаторії;

- санаторії-профілакторії;

- озеленені території.

Супутні види дозволеного використання:

- майданчики, стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту;

- магазини;

- їдальні, кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування;

- технічні будівлі та споруди;

- аптеки;

- поштові відділення;

- споруди комунальної, інженерно-технічної інфраструктури та інженерно-транспортної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- культові споруди;

- кіноконцертні зали;

- тимчасові споруди для здійснення підприємницької діяльності;

- об'єкти цивільного захисту.

5. ЗОНА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТР.

Зону міського та зовнішнього транспорту формують землі, які відносяться до земель транспорту (ст. 67 Земельного Кодексу України):

ТР-1. Зона залізничного та автомобільного  транспорту.

Переважні види використання:

Зону ТР-1 формують землі залізничного та автомобільного транспорту (ст. 68  та ст. 71 Земельного Кодексу України). До них належать:

- землі смуг відведення залізниці які, як правило, збігаються з санітарно-захисними зонами (100 м від осі крайньої залізничної колії);

- землі під залізничним полотном та його облаштуванням;

- землі під станціями з усіма будівлями і спорудами енергетичного, локомотивного, вагонного, колійного, вантажного і пасажирського господарства;

- землі сигналізації та зв’язку, водопостачання та каналізації;

- землі під захисними та скріплювальними насадженнями, службовими, культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами, необхідними для забезпечення роботи залізничного транспорту;

- території залізничних та автовокзалів, морських та річкових вокзалів, аеровокзалів, терміналів, транспортних вузлів.

- території автостанцій;

- території службових та культурно-побутових будівель та інших об'єктів, що забезпечують роботу автомобільного транспорту.

В санітарно-захисній смузі залізниці 50% території повинно бути озеленено.

Супутні види дозволеного використання:

- гаражі, стоянки; майданчики для стоянки транспорту і відпочинку;

- станції технічного обслуговування;

- автомобільні дороги та вулиці, елементи вулично-дорожньої мережі;

- складські приміщення;

- установи комунально-побутового призначення;

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

- громадські вбиральні.

- магазини;

- їдальні, кафе, заклади харчування, торгівлі та сервісного обслуговування;

- технічні будівлі та споруди;

- аптеки;

- поштові відділення;

- захисні насадження.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- житлові будинки обслуговуючого персоналу;

- спортивні споруди та майданчики;

- об'єкти цивільного захисту.

Будівництво об’єктів, що розміщуються в межах відведення та санітарно-захисних зонах можливе після погодження з управлінням залізничних доріг.

ТР-2. Зона магістральних вулиць, майданів (у червоних лініях).

Переважні види використання:

- проїзні частини вулиць і доріг, пішохідні тротуари, велодоріжки міських вулиць, площі і майдани;

- підземні і наземні пішохідні переходи з виходами;

- захисні зелені насадження вздовж проїзної частини;

- мости, тунелі, транспортні розв’язки, шляхопроводи.

Супутні види дозволеного використання:

- майданчики для стоянки автотранспорту;

- пункти зупинки пасажирського транспорту та їх обладнання;

- тролейбусні лінії та їх облаштування;

- споруди лінійного та енергетичного господарства;

- споруди сигналізації та зв’язку міського електротранспорту;

- інженерні комунікації;

- огорожа вулиць та відбійники;

- дорожня інформація (знаки та ін.).

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- елементи зовнішньої реклами;

- малі архітектурні форми комерційного призначення площею не більше 20 м2, які не мають фундаменту;

- архітектурні форми благоустрою (фонтани, клумби, декоративні насадження, майданчики відпочинку);

- пам'ятники;

Об'єкти, що заборонені до розміщення в межах червоних ліній:

- ті, що займають площу більше 20 м2, мають фундамент;

- елементи зовнішньої реклами, що погіршують умови видимості;

- в зоні трикутника видимості розміщувати елементи вищі за 0,5 метри, включаючи зелені насадження.

ТР-3. Зона об'єктів дорожнього сервісу СТО, АЗС, автопарків, гаражів, автостоянок.

Переважні види використання:

- СТО;

- АЗС, АЗК, АГЗП, АГЗС, АГНКС;

- автопарки;

- гаражі, багатоповерхові і підземні паркінги;

- автостоянки; паркінги

- автомийки

Супутні види дозволеного використання:

- інженерні мережі;

- майданчики для стоянки автотранспорту;

- пункти охорони,

- заклади торгівлі та обслуговування;

- заклади громадського харчування;

- малі архітектурні форми;

- громадські вбиральні;

- дорожня інформація (знаки та ін.).

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- елементи зовнішньої реклами;

- тимчасові об’єкти для здійснення підприємницької діяльності.

6. ЗОНА ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ІН.

ІН-1. Зона розміщення об’єктів електромережі.

Переважні види використання:

- кабельні та повітряні мережі електропередачі 330 кВт, 110 кВт, 35 кВт, 10 кВт;

- електропідстанції;

- генеруючі станції.

Супутні види дозволеного використання:

- споруди транспортної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- громадські об’єкти;

- комунальні, складські та промислові об’єкти.

ІН-2. Зона розміщення об’єктів тепломережі, міжоб’єктних котелень та магістральних мереж водопостачання, каналізації, зливової каналізації та газопостачання.

Переважні види використання:

- ТЕЦ;

- котельні, ГРП;

- артезіанські свердловини ;

- майданчики водопровідних споруд;

- каналізаційні очисні споруди;

- очисні споруди зливової каналізації.

Супутні види дозволеного використання:

- споруди транспортної та інженерної інфраструктури, необхідні для обслуговування даної зони.

7. КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ КС:

КС-2. Зона розміщення об’єктів 2-класу санітарної класифікації. призначаються для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 500 м.

КС-3. Зона розміщення об’єктів 3-класу санітарної класифікації. призначаються для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 300 м.

Переважні види використання:

- кладовища;

- зливні станції;

- парники, теплиці з використанням сміття, компостування;

Супутні види дозволеного використання:

- підприємства з санітарно-захисними зонами меншими за 300 м;

- об’єкти обслуговування;

- об’єкти транспортної та інженерної інфраструктури;

- зелені насадження санітарно-захисної зони.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- виробничі і промислові підприємства V класу шкідливості (з санітарно-захисною зоною не більше 50 м);

- пожежні частини;

- майданчики та споруди контрольованого організованого тимчасового збереження відходів за умови забезпечення їх вивозу або утилізації;

- підприємства з утилізації відходів;

- ветеринарні приймальні пункти;

- ветеринарні лікарні;

- антени щільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку.

- майданчики для вигулу собак;

- об’єкти цивільного захисту населення

В СЗЗ нижчого класу забороняється розміщувати об’єкти із СЗЗ вищого класу.

До затвердження розмірів проектних СЗЗ діють існуючі СЗЗ.

КС-4. Зона розміщення об’єктів 4-класу санітарної класифікації призначаються для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 100 м.

КС-5. Зона розміщення об’єктів 5-класу санітарної класифікації призначаються для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50 м.

Комунально-складські зони КС-4, КС-5,. Зони розміщення комунально-складських об’єктів 4, 5 класу санітарної класифікації та об’єктів складування і оптової торгівлі.

Переважні види використання:

- об’єкти складського призначення різного профілю;

- бази для зберігання продукції і матеріалів;

- логістичні центри;

- підприємства побутового обслуговування населення (фабрики-пральні, хімчистки, ремонт побутової техніки, одягу, меблів);

- підприємства по ремонту машин, виробничого і невиробничого обладнання;

- підприємства комунального господарства (парки комунального транспорту, бази експлуатації і ремонту житла та інженерних комунікацій);

- існуючі закриті кладовища.

Супутні види дозволеного використання:

- громадські і ділові установи;

- науково-проектні організації і установи інформаційного обслуговування;

- установи підвищення кваліфікації і підготовки кадрів;

- пункти швидкої допомоги;

- аптеки;

- магазини роздрібної торгівлі товарами періодичного попиту;

- фабрики-заготовочні;

- технічні бібліотеки;

- виставочні приміщення;

- відділення зв’язку;

- філії (відділення) банків;

- тимчасові павільйони і кіоски для будь-яких видів роздрібної торгівлі та обслуговування;

- громадські вбиральні;

- об’єкти транспортної та інженерної інфраструктури;

- зелені насадження санітарно-захисної зони.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- готелі, будинки прийому гостей;

- будинки культури, клуби ;

- підприємства громадського харчування (їдальні, кафе, закусочні, бари, ресторани);

- ринки продовольчі, оптові, дрібнооптові, роздрібної торгівлі;

- спортивні комплекси;

- заклади середньої спеціальної освіти;

- гуртожитки, пов’язані з виробництвом та освітою;

- в’язниці;

- об’єкти оборонного призначення;

- виробничі і промислові підприємства V класу шкідливості (з санітарно-захисною зоною не більше 50 м);

- пожежні частини;

- майданчики та споруди контрольованого організованого тимчасового збереження відходів за умови забезпечення їх вивозу або утилізації;

- підприємства з утилізації відходів;

- ветеринарні приймальні пункти;

- ветеринарні лікарні;

- антени щільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку.

- майданчики для вигулу собак;

- об’єкти цивільного захисту населення.

В СЗЗ нижчого класу забороняється розміщувати об’єкти із СЗЗ вищого класу. До затвердження розмірів проектних СЗЗ діють існуючі СЗЗ.

КС-6. Зона розміщення об’єктів, які не потребують встановлення СЗЗ, або СЗЗ знаходиться в межах підприємства призначаються для розміщення підприємств, що не є джерелом забруднення навколишнього середовища і не потребують встановлення санітарно-захисної зони.

КС-7. Зона складування і оптової торгівлі виділена для забезпечення правових умов формування територій для розміщення об’єктів складування і розподілу товарів. В дану зону включені склади, криті і відкриті бази, а також магазини дрібнооптової, роздрібної торгівлі та супутні об’єкти обслуговування, підприємства, що надають деякі види виробничих послуг.

8. ВИРОБНИЧІ ЗОНИ В:

Зони підприємств 1 класу шкідливості В-1. визначені для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 1000 м.

Зони підприємств 2 класу шкідливості В-2. визначені для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 500 м.

Зони підприємств 3 класу шкідливості В-3. визначені для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 300 м.

Зони підприємств 4 класу шкідливості В-4 визначені для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 100 м

Зони підприємств 5 класу шкідливості В-5 визначені для розміщення підприємств, що є джерелом забруднення навколишнього середовища і потребують санітарно-захисних зон до 50 м.

В-1, В-2, В-3, В-4, В-5. Зона підприємств 1, 2, 3, 4, 5 класу шкідливості.

Переважні види використання:

- виробничі і промислові підприємства І - V класів відповідно до державних санітарних норм;

- усі підприємства, установи і організації, що дозволені для підприємств І-V класу шкідливості.

Супутні види дозволеного використання:

- адміністративні організації, офіси, контори;

- приміщення обслуговуючого персоналу, чергового аварійного персоналу, охорони підприємств;

- виробничо-лабораторні корпуси;

- науково-дослідні, проектні і конструкторські організації, пов’язані з обслуговуванням підприємств;

- об’єкти складського призначення різного профілю;

- об’єкти технічного і інженерного забезпечення підприємств;

- підприємства громадського харчування (кафе, їдальні, буфети), безпосередньо пов’язані з обслуговуванням виробничих та промислових підприємств;

- зелені насадження спеціального призначення;

- розсадники рослин для озеленення промислових територій і санітарно-захисних зон;

- відкриті стоянки тимчасового збереження автомобілів, майданчики транзитного транспорту з місцями зберігання автобусів, вантажних і легкових автомобілів;

- об’єкти пожежної охорони.

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- спортмайданчики, майданчики для відпочинку персоналу підприємств;

- аптеки;

- пункти надання швидкої медичної допомоги;

- спеціалізовані магазини оптової, дрібнооптової, роздрібної торгівлі з продажу товарів власного виробництва підприємств;

- об’єкти оборонного призначення;

- в’язниці;

- ветеринарні приймальні пункти;

- ветеринарні лікарні;

- санітарно-технічні спорудження та обладнання комунального призначення;

- майданчики та споруди контрольованого організованого тимчасового збереження відходів з умови забезпечення їх вивозу або утилізації;

- підприємства з утилізації відходів;

- об’єкти зберігання автомобілів: гаражі боксового типу, багатоповерхові, підземні та наземні гаражі, автостоянки на окремій земельній ділянці;

- станції технічного обслуговування автомобілів;

- авторемонтні підприємства;

- автозаправні станції;

- антени стільникового, радіорелейного, супутникового зв’язку;

- об’єкти цивільного захисту населення.

В СЗЗ нижчого класу забороняється розміщувати об’єкти із СЗЗ вищого класу.

В-6. Зона резерву промислових та комунальних територій (ІІІ-V класу шкідливості)

Зона розміщення промислових, комунальних і складських підприємств , об’єктів транспортної та інженерної інфраструктури за окремими проектами з дотриманням Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів та проведення погоджень передбачених діючими нормативними та законодавчими актами України.

Для територій, які визначені як території перспективної зміни цільового використання необхідно розробляти детальні плани цих територій з визначенням їх цільового призначення та умов і обмежень використання земельних ділянок.

Після затвердження детальних планів територій в установленому порядку органами архітектури вносяться зміни до генерального плану та плану зонування території міста.

9. СПЕЦІАЛЬНІ ЗОНИ С.

Зона військових містечок С-1 визначена для підприємств, закладів і організацій державних органів виконавчої влади з питань оборони та безпеки.

Переважні види використання:

- військові бази, містечка, полігони, аеродроми;

- освітні установи, що реалізують військові професійні програми;

- підприємства, установи і організації оборони та безпеки;

- пенітенціарні установи.

Супутні види дозволеного використання:

- житлові будинки;

- громадські будівлі;

- парники, теплиці;

- господарські споруди;

- гаражі, відкриті стоянки.

- споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для обслуговування даної зони;

Допустимі види використання, які потребують спеціальних погоджень:

- виробничі будівлі;

- окремі житлові будинки і гуртожитки;

- установи зв'язку і інші комунікації, тимчасові споруди;

- об’єкти цивільного захисту;

- місця складування та зберігання енергоносіїв, хімікатів та інших матеріалів високої вибухопожежної небезпеки.

10. ЗОНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ СВ-1

Згідно ст. 22 Земельного кодексу України до земель сільськогосподарського призначення належать: сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги); несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісогосподарського призначення, землі під господарськими будівлями і дворами, землі тимчасової консервації тощо). землі для здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності.

Зони земель сільськогосподарського призначення СВ-1 розповсюджуються лише на існуючі території. Нові земельні ділянки для сільськогосподарських потреб виділяти в межах міста забороняється.

11. ЗОНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ СВ-2

В цій зоні можливе функціонування та розміщення лише таких об’єктів, призначення котрих не перевищує відповідного класу шкідливості та не спричинить збільшення розмірів проектних санітарно-захисних зон та відповідає чинним державним санітарним та будівельним нормам, в тому числі землі під господарськими будівлями і дворами, для розміщення відповідної сільськогосподарської виробничої інфраструктури, у тому числі інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції.

До затвердження розмірів проектних СЗЗ діють існуючі СЗЗ.

12. ЗОНА ЗЕМЕЛЬ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ІК.

Встановлюються для населених пунктів , занесених до Списку історичних населених місць України. Умови та обмеження по зоні ІК визначаються на основі історико-архітектурного опорного плану та історико-містобудівного обґрунтування (відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №318).

До земель історико-культурного призначення відповідно до ст. 53 Земельного кодексу України та ст. 34 Закону України «Про охорону культурної спадщини» відносяться землі, на яких розташовані пам'ятки, історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території.

Згідно з проектом «Історико-архітектурний опорний план м. Полтава» і «Науково-проектною документацією щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м. Полтава», виконаних Українським Державним науково-дослідним та проектним інститутом «Укрндіпроектреставрація» та затверджених рішенням позачергової тридцять сьомої сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 27.12.2013, за результатами досліджень та аналізу етапів розвитку і розпланування міста, ступінню збереженості давньої планувальної структури, концентрації об'єктів культурної спадщини виділені три історичні ареали на території Полтави.

Центральний історичний ареал охоплює центральну територію міста станом на кінець ХІХ ст. в наступних межах: по вул. Маршала Бірюзова, парному боці вул. Жовтневої, вул. Желвакова, вул. Покровській, по руслу р.Тарапунька до вул. Лугової, по вул. Ломоносова, пров. 2-му Радянському, по грані схилу з виходом на вул. Нариманівську, по вул. Шолом Алейхема, паралельно з вул. Панянка, з виходом на пров. Ломаний, по вул. Мазурівській, пров. ХТЗ, через вул. Леніна, Інститутський проріз, по грані схилів Інститутської гори, по вул. Південній, вул. Нижньомлинській, вул. Комсомольській, вул. Карла Лібкнехта, вул. Фрунзе, вул. Рози Люксембург, вул. Навроцького, по межі парку далі по вул. Пушкарівській, вул. Енгельса, вул. Ватутіна, вул. Коцюбинського, вул. Шевченка, вздовж залізниці до вул. Маршала Бірюзова. (в цьому описі територія «Червоних казарм» включена до ареалу).

Другий історичний ареал включає комплекс споруд Хрестовоздвиженського монастиря: Хрестовоздвиженський собор (1699-1709 рр.) та дзвіниця (1786 р.), які знаходяться на вул. Свердлова, 2-в.

До меж історичного ареалу включено територію схилів Монастирської гори із заходу, півдня та сходу, а на півночі межа ареалу проходить по вул. 2-а Лінія.

Для комплексу споруд Хрестовоздвиженського монастиря величезне значення має збереження природного ландшафту незабудованих схилів Монастирської гори та планувальної структури і малоповерхової забудови, розташованої біля підніжжя гори: селища Вороніна (колишні Кривохатки): на вулицях Лугова, Монастирська, Нариманівська з прилеглими територіями, забудованими індивідуальними житловими будинками з присадибними ділянками, що в цілому зберігає традиційний характер цих територій.

Третій історичний ареал охоплює територію Державного історико-культурного заповідника «Поле Полтавської битви» і групову охоронну зону заповідника та Психіатричної колонії.

На території заповідника розташовані Пам’ятки історії Полтавської битви:

Поле Полтавської битви, Музей історії Полтавської битви, Сампсонівська церква, Братська могила 1345 російських воїнів, другий укріплений табір російської армії, командний пункт Петра І, обеліски на місцях редутів, пам’ятник полеглим шведським воїнам від росіян, монумент Петру І, а також будівлі Психіатричної колонії, які є пам’ятками архітектури місцевого значення.

До меж ареалу входить й унікальна військово-археологічна пам’ятка – рештки табору російської армії у Дальніх Яківцях. Його залишки добре простежуються за аеро- та космічними фотознімками (Сальніков 2013, с. 156-165). Тому цей виразний об’єкт війської історії, після додаткових обстежень, має стати пам’яткою місцевого чи національного значення.

Згідно з п.11 Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від від 13 березня 2002 р., до земель історико-культурного призначення відноситься частина територій історичних ареалів, а саме території пам'яток та їх охоронних зон, території заповідників, охоронювані археологічні території.

Враховуючи положення ст. ст. 53 Земельного кодексу України та ст. 34 Закону України «Про охорону культурної спадщини» зонінгом встановлюються зони земель історико-культурного призначення в межах територій пам’яток, що визначені в науково-проектній документації, розробленій Українським Державним науково-дослідним та проектним інститутом «Укрндіпроектреставрація», в межах закріплених за об’єктами земельних ділянок.

У визначених охоронних зонах пам’яток встановлюються відповідні обмеження та режими використання територій.

Згідно проекту «Історико-архітектурний опорний план м. Полтава» та науково-проектної документації «Визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м. Полтава» виконаних Українським Державним науково-дослідним та проектним інститутом «Укрндіпроектреставрація» (м. Київ, 2013 рік), виділяються наступні охороні зони:

- зона охорони пам’ятки;

- зона регулювання забудови І категорії;

- зона регулювання забудови II категорії;

- зони регулювання забудови III категорії;

- зони регулювання забудови IV категорії ;

- зона охоронюваного ландшафту:

- зони охорони археологічного культурного шару та об’єктів археології.

З метою визначення режимів використання та конкретних обмежень господарської діяльності встановлюються Правила охорони та використання території історичних ареалів м.Полтава.

У межах визначених історичних ареалів м.Полтава запроваджують відповідні режими використання території:

- центральної комплексної охоронної зони пам’яток, групової охоронної

- зони;

- зони регулювання забудови І категорії;

- зони регулювання забудови ІІ категорії;

- зони охоронюваного ландшафту;

- зони охорони археологічного культурного шару.

Крім того, визначені режими використання території за межами історичних ареалів, а саме для охоронних зон та зон регулювання забудови І категорії окремих пам’яток, зон регулювання забудови ІІІ і VI категорій, зон охоронюваного ландшафту та охорони археологічного культурного шару.

Відповідно до вимог ст.ст.5,6 Закону України «Про охорону культурної спадщини»:

- програми та проекти містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт на пам’ятках національного значення, їх територіях, у зонах охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах, а також програми і проекти, реалізація яких може позначитися на об’єктах культурної спадщини, погоджуються центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини;

- відповідні програми та проекти містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони погоджуються органом охорони культурної спадщини обласної державної адміністрації.

- висновки щодо відповідних програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових робіт на пам’ятках місцевого значення та в зонах їх охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах, а також програм та проектів, реалізація яких може позначитися на стані об’єктів культурної спадщини надаються органом охорони культурної спадщини місцевого самоврядування.

Нормативно-орієнтовні показники і вимоги використання та забудови планувальної одиниці для центральної комплексної охоронної зони пам’яток визначені Містобудівним регламентом центральної частини міста Полтава, який розроблено Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Діпромісто» у 2008 році і затверджено у складі проекту коригування генерального плану м.Полтава рішенням двадцятої сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 16.03.2012 року.

Відповідно до вимог п.8 постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць», зі змінами від 14.12.2011 опрацюванню проектної документації на будівництво, реконструкцію будівель і споруд у межах історичних ареалів повинно передувати розроблення історико-містобудівних обґрунтувань.

Застосування режимів здійснюється з урахуванням вимог Настанови щодо проектування та розміщення елементів благоустрою в межах зон охорони пам’яток архітектури національного та місцевого значення м.Полтава.

Режими використання території центральної комплексної охоронної зони пам’яток, групової охоронної зони та охоронних зон окремих пам’яток встановлюються відповідно до науково-проектної документації «Визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м. Полтава», затвердженої в установленому порядку.

### 13. Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки

| Г-1, Г-2. Зони загальноміського центру та ділові. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно рекомендацій затвердженого історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації для визначення історичних ареалів та меж і режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування у складі проекту коригування генерального плану м.Полтава, які затверджені рішенням позачергової тридцять сьомої сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 27.12.2013, історико-містобудівних обґрунтувань, ДБН В.2.2-9-2009, ДБН В.2.2-13-2003, ДБН В.2.2-15-2005, , ДБН В.2.2-16-2005, ДБН В.2.2-20-2008, ДБН В.2.2-26-2010, ДБН В.2.2-28-2010 будівельних норм по видах забудови, «Порядку погодження місця розташування та висоти об’єктів на приаеродромних територіях та об’єктів, діяльність яких може вплинути на безпеку польотів і роботу радіотехнічних приладів цивільної авіації», який затверджений наказом Мінінфраструктури України 30.11.2012 № 721 |  |  |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до Державних будівельних норм по видах забудови з урахуванням містобудівного розрахунку |  |  |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92**(п. 3.7, п 3.8, , табл. 6.1 для житлової та громадської забудови) з урахуванням містобудівного розрахунку |  |  |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, метри | Згідно з ДБН 360-92**, Планом червоних ліній м. Полтава п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Житлових - не менше 3 м |  |  |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно з ДБН 360-92**, розділу 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |  |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** п. 3.37 та дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм, норм інсоляції |  |  |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |  |  |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,23, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |  |  |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |  |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від 21.06.2011 №67 |  |  |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |  |  |
| Г-3. Навчальні зони |  |  |  |  |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Визначається відповідно до Державних будівельних норм щодо навчальних закладів : ДБН В.2.2-3-97; ДБН В.2.2-4-97 , ДБН 360-92** табл.. 6.1, затвердженої містобудівної документації |  |  |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм щодо учбових закладів; ДБН В.2.2-3-97; ДБН В.2.2-4-97. Згідно містобудівного розрахунку |  |  |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92**, п. 3.7, п 3.8, для підприємств обслуговування табл.. 6.1. Згідно містобудівного розрахунку |  |  |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, метри | Згідно ДБН 360-92**, Планом червоних ліній м. Полтава, п.3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Житлових - не менше 3 м |  |  |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділу 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава , Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |  |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** п. 3.37 та дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм, норм інсоляції |  |  |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |  |  |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,23, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |  |  |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |  |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67. |  |  |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |  |  |
| Г-4. Культурні та спортивні зони |  |  |  |  |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Визначається відповідно до Державних будівельних норм щодо культурних та спортивних споруд; ДБН В.2.2-13-2003; ДБН В.2.2-16-2005, затвердженої містобудівної документації. |  |  |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм щодо культурних та спортивних споруд; ДБН В.2.2-13-2003; ДБН В.2.2-16-2005. Згідно містобудівного розрахунку |  |  |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92**, Планом червоних ліній м.Полтава п. 3.7, п 3.8, для підприємств обслуговування табл.. 6.1. Згідно містобудівного розрахунку |  |  |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92** п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, жилих не менше 3 м |  |  |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, науково-проект-ної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |  |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм |  |  |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |  |  |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою (в тому числі щодо відновлення благоустрою та озеленення | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,23, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |  |  |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |  |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**,розділ7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |  |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |  |  |
| Г-5 . Лікувальні зони |  |  |  |  |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по закладах охорони здоров’я; ДБН В.2.2-10-2001, затвердженої містобудівної документації. |  |  |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по закладах охорони здоров’я; ДБН В.2.2-10-2001. Згідно містобудівного розрахунку |  |  |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92**, для підприємств обслуговування табл.. 6.1. Згідно містобудівного розрахунку |  |  |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**, Планом червоних ліній м.Полтава п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м |  |  |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, науково-проект-ної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |  |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм, норм інсоляції |  |  |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |  |  |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,23, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |  |  |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |  |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |  |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |  |  |

| Г-6. Торговельні зони |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по підприємствах торгівлі; ДБН В.2.2-23-2009, затвердженої містобудівної документації. |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по підприємствах торгівлі; ДБН В.2.2-23-2009. Згідно містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | згідно ДБН 360-92** для підприємств обслуговування табл. 6.1. Згідно містобудівного розрахунку |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**, Планом червоних ліній м.Полтава п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава , Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,23, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |

| Ж-1. Зони садибної житлової забудови |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно ДБН 360-92**, не вище 4 поверхів, затвердженої містобудівної документації та рекомендацій затвердженого історико-архітектурного опорного плану (для зон регулювання забудови) , ДБН В.2.2-15-2005. |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | В кожному окремому випадку виходячи із містобудівної ситуації, виду забудови та містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92**, дод. 3.2*, для підприємств обслуговування табл. 6.1 |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**, Планом червоних ліній м.Полтава, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава , Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,23, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |

| Ж-3. Зони змішаної багатоквартирної та громадської забудови |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно ДБН 360-92**, не вище 9 поверхів, затвердженої містобудівної документації та рекомендацій затвердженого історико-архітектурного опорного плану (для зон регулювання забудови), ДБН В.2.2-15-2005. |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно затвердженої містобудівної документації, згідно ДБН 360-92** п. 3.7, 3.8 для підприємств обслуговування табл. 6.1 |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**, Планом червоних ліній м.Полтава п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава , Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм, норм інсоляції |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,23, 25 ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |

| Ж-4. Зони змішаної багатоквартирної та громадської забудови |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно ДБН 360-92**, не вище 16 поверхів, затвердженої містобудівної документації та рекомендацій затвердженого історико-архітектурного опорного плану (для зон регулювання забудови), ДБН В.2.2-15-2005, ДБН В.2.2-24-2009. |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно затвердженої містобудівної документації, згідно ДБН 360-92** п. 3.7, 3.8 для підприємств обслуговування табл. 6.1 |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**, Планом червоних ліній м.Полтава п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава , Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм, норм інсоляції |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,23, 25 ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |

| Ж-5. Зона змішаної забудови |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно ДБН 360-92**, затвердженої містобудівної документації та рекомендацій затвердженого історико-архітектурного опорного плану (для зон регулювання забудови), ДБН В.2.2-15-2005. |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно затвердженої містобудівної документації, згідно ДБН 360-92** п. 3.7, 3.8 для підприємств обслуговування табл. 6.1 |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**, Планом червоних ліній м.Полтава п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм, норм інсоляції |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,23, 25, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, затвердженого історико-архітектурного опорного плану |

| Р-1. Зони об`єктів природно-заповідного фонду |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно містобудівного розрахунку |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно містобудівного розрахунку |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**, Плану червоних ліній м. Полтава п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава , Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |

| Р-2. Рекреаційні зони активного відпочинку |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по спортивних спорудах; ДБН В.2.2-13-2003 |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | згідно ДБН 360-92** для підприємств обслуговування табл. 6.1 |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**, Плану червоних ліній м. Полтава, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава , Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |
| Р-3. Рекреаційні зони озеленених територій загального користування |  |  |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по спортивних спорудах; ДБН В.2.2-13-2003 |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до містобудівного розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | згідно ДБН 360-92** для підприємств обслуговування табл. 6.1 |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**, Плану червоних ліній м. Полтава, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава , Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |

| Р-4. Рекреаційні зони обмеженого користування |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Визначається містобудівною розрахунку |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Визначається містобудівною розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Визначається містобудівною розрахунку |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**, Плану червоних ліній м. Полтава, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м. Полтава. |

| Р-пзс. Зона прибережно-захисної смуги |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Гранично допустима висота будівель |  |  |  | Згідно містобудівного розрахунку |  |
| 2 |  | Максимально допустима частка забудови земельної ділянки |  |  |  | Згідно містобудівного розрахунку |  |
| 3 |  | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  |  |  | Згідно містобудівного розрахунку |  |
| 4 |  | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** Планом червоних ліній м. Полтава п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |  |
| 5 |  | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава , спецпроектів «Паспортизація водних об’єктів у межах міста Полтава з визначенням водоохоронних зон та прибережних захисних смуг р. Ворскла, Коломак, Тарапунька та 8-ми ставків», Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |
| 6 |  | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм |  |
| 7 |  | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |  |
| 8 |  | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |
| 9 |  | Вимоги щодо благоустрою |  |  |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |  |
| 10 |  | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |  |
| 11 |  | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від 21.06.2011 №67 |  |
| 12 |  | Вимоги щодо охорони культурної спадщини |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |  |
| КВТ. Зона установ відпочинку і туризму |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гранично допустима висота будівель |  |  |  | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах визначених в розділі переважних, супутніх і допустимих видів використання земельних ділянок для даної зони |  |  |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  |  |  | Відповідно до містобудівного розрахунку |  |  |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  |  |  | згідно ДБН 360-92** , додаток 5.2, не менше 50% ділянки |  |  |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, Планом червоних ліній м. Полтава п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |  |  |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава , Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |  |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм |  |  |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |  |  |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою |  |  |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |  |  |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |  |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |  |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |  |  |
| КЛ. Зони санаторіїв |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Гранично допустима висота будівель | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по закладах охорони здоров’я; ДБН В.2.2-10-2001. |  |  |  |
| 2 |  |  | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по закладах охорони здоров’я; ДБН В.2.2-10-2001. |  |  |  |
| 3 |  |  | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно ДБН 360-92**, для підприємств обслуговування табл.. 6.1 |  |  |  |
| 4 |  |  | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**, Планом червоних ліній м. Полтава, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м |  |  |  |
| 5 |  |  | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава , Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |  |  |
| 6 |  |  | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92**, дод. 3.1 «Протипожежні вимоги», Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм |  |  |  |
| 7 |  |  | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92** розділ 8, «Інженерне обладнання», відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |  |  |  |
| 8 |  |  | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  |
| 9 |  |  | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,23, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |  |  |  |
| 10 |  |  | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 «Транспорт і вулично-дорожня мережа» |  |  |  |
| 11 |  |  | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |  |  |
| 12 |  |  | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |  |  |  |
| ТР-1, ТР-2, ТР-3. Зони транспортної інфраструктури |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гранично допустима висота будівель |  |  |  | Згідно містобудівної розрахунку , ДБН В.2.3-15-2007 та правил встановлення зовнішньої реклами. |  |  |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки |  |  |  | Згідно містобудівної розрахунку |  |  |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки |  |  |  | Згідно містобудівної розрахунку |  |  |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, Планом червоних ліній м. Полтава, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, жит лових - не менше 3 м |  |  |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава , Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |  |  |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм |  |  |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |  |  |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |  |  |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою |  |  |  | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,24, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |  |  |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |  |  |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту |  |  |  | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |  |  |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини |  |  |  | Згідно ДБН 360-92**, розділом 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |  |  |

| ІН-1, ІН-2. Зони інженерної інфраструктури |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах визначених в розділі переважних, супутніх і допустимих видів використання земельних ділянок для даних зон |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах визначених в розділі переважних, супутніх і допустимих видів використання земельних ділянок для даних зон |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Визначається відповідно до Державних будівельних норм по об’єктах визначених в розділі переважних, супутніх і допустимих видів використання земельних ділянок для даних зон |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, метри | Згідно ДБН 360-92**, Плану червоних ліній м.Полтава, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава , Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділом 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |
| КС-2, КС-3, КС-4, КС-5, КС-6, КС-7. Комунально-складські зони |  |  |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно містобудівної розрахунку |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно містобудівної розрахунку |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно містобудівної розрахунку |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**, Плану червоних ліній м.Полтава, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава , Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,24, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділом 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |

| В-1, В-2, В-3, В-4, В-5, В-6. Виробничі зони |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно генерального плану промислового підприємства |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно генерального плану промислового підприємства |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Згідно генерального плану промислового підприємства |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**, Плану червоних ліній м.Полтава, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, Жилих - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава , Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,24, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділом 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |

| С. Спеціальні зони |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Відповідно до закону України про використання земель оборони від 27 листопада 2003 року N1345-IV та затвердженої містобудівної документації |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Відповідно до закону України про використання земель оборони від 27 листопада 2003 року N1345-IV |
| 3 | Максимально допустима щільність забудови земельної ділянки | Відповідно до закону України про використання земель оборони від 27 листопада 2003 року N1345-IV |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**, Плану червоних ліній м.Полтава, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава , Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92** ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,24, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92** розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11, Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |

| СВ-2. Зона земель сільськогосподарських підприємств та організацій |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно генерального плану підприємства |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно генерального плану підприємства |
| 3 | Максимально допустима щіль-ність забудови земельної ділянки | Згідно генерального плану підприємства |
| 4 | Відстані від об`єкта, який проектується, до меж червоних ліній, м | Згідно ДБН 360-92**, Планом червоних ліній м.Полтава, п. 3.32. Відступ від червоних ліній магістральних вулиць - не менше 6 м, житлових - не менше 3 м |
| 5 | Планувальні обмеження (зони охорони пам`яток культурної спадщини, зони охоронюваного ландшафту, межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги, санітарно-захисні смуги та інші охоронювані зони) | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектур-ного опорного плану, науково-проектної документ-тації щодо визначення, коригування меж та режимів викорис-тання зон охорони пам’яток архітек-тури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава , Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (затверджено Наказом Міністерства охорони здоров’я Україна від 19 червня 1996 року №173), затвердженої містобудівної документації |
| 6 | Мінімально допустимі відстані від об`єктів, які проектуються, до існуючих будинків та споруд | Згідно ДБН 360-92** дод. 3.1 (Протипожежні вимоги), Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, відомчих будівельних норм |
| 7 | Охоронювані зони інженерних комунікацій | Згідно ДБН 360-92**, розділ 8 (Інженерне обладнання), відомчих будівельних норм і правил по системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання, газопостачання, правового режиму зон охорони магістральних газопроводів |
| 8 | Вимоги до необхідності проведення інженерних вишукувань згідно з державними будівельними нормами ДБН А.2.1-1-2008 «інженерні вишукування для будівництва» | Згідно ДБН 360-92**, ДБН А.2.1-1-2008 «Інженерні вишукування для будівництва» |
| 9 | Вимоги щодо благоустрою | Згідно Закону України про благоустрій населених пунктів, ст. 22,23, ДБН Б.2.2 -5:2011 «Благоустрій територій» |
| 10 | Забезпечення умов транспортно-пішохідного зв`язку | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 (Транспорт і вулично-дорожня мережа) |
| 11 | Вимоги щодо забезпечення необхідною кількістю місць зберігання автотранспорту | Згідно ДБН 360-92**, розділ 7 та зміна №4 від21.06.2011 №67 |
| 12 | Вимоги щодо охорони культурної спадщини | Згідно ДБН 360-92**, розділ 11 Історико-архітектурного опорного плану, Науково-проектної документації щодо визначення, коригування меж та режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування національного та місцевого значення м.Полтава. |

ІК. Зона земель історико-культурного призначення

Умови та обмеження по зоні ІК визначаються на основі історико-архітектурного опорного плану та історико-містобудівного обґрунтування (Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року №318)

## ГЛАВА 3. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА

### 14. Загальні вимоги до територій, які потрапляють в зону впливу інженерно-транспортних комунікацій та санітарно-захисних зон.

В даному пункті наводяться загальні вимоги до режиму використання земельних ділянок, по яких проходять інженерні та транспортні комунікації, та до ділянок, які потрапляють в санітарно-захисні та охоронні зони від цих комунікацій, вимоги до експлуатації та проектування інженерних мереж, а також режим використання земельних ділянок, що потрапляють в санітарно-захисні зони від промислових та комунальних підприємств, інші санітарно-захисні зони.

1. Інженерне обладнання

1. Всі роботи з інженерного обладнання міста здійснюються відповідно до «Коригування генерального плану м. Полтава. Зміна меж міських територій» та розроблених в його розвиток галузевих схем та проектів інженерних мереж: водопостачання, каналізації, теплогазопостачання, електропостачання, зв’язку, вуличного освітлення, озеленення, охорони навколишнього середовища та інших проектів.

2. Планомірність і взаємна ув’язка рішень з розвитку інженерних систем здійснюється на основі проекту внесення змін до генерального плану.

3. Проектна документація на будівництво або реконструкцію інженерних комунікацій, споруд повинна розроблятися з урахуванням повного забезпечення районів сучасними комунальними послугами: каналізацією, водопостачанням, теплопостачанням, електропостачанням, телефонізацією, радіофікацією, дощовою каналізацією, газифікацією, сміттєвидаленням.

4. Забудовникам, які здійснюють реконструкцію і реставрацію існуючих будівель, забудову кварталів, районів, необхідно керуватися комплексним проектом інженерного забезпечення, який передбачає реконструкцію всіх інженерних комунікацій і споруд з урахуванням вимог ДБН і методів їх прокладання в умовах реконструкції проїздів, вулиць, набережних, благоустрою парків, скверів і т. ін.

5. При прокладанні інженерних комунікацій і розміщенні споруд необхідно враховувати: порядок взаємного розташування нових поряд з існуючими мережами і можливість подальшого розвитку, максимальне збереження дорожніх покриттів і підвищення рівня благоустрою територій, збереження і надійне функціонування інженерних комунікацій, безпеку експлуатації і можливість проведення ремонтних робіт, максимальне збереження існуючих зелених насаджень.

2. Транспортні комунікації і споруди

2.1. При новому будівництві або реконструкції існуючої забудови в зоні негативного впливу транспортних засобів на ділянках, що примикають до магістральних вулиць слід застосовувати відповідні шумозахисні прийоми планування, розміщувати спеціальні шумозахисні будинки, застосовувати шумозахисні вікна (потрійне засклення, склопакети).

2.2. Заїзд до нових квартальних територій рекомендовано здійснювати з бічних проїздів вздовж магістральних вулиць загальноміського значення (відповідно ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці та дороги населених пунктів» п.2.3) та з районних магістралей чи вулиць місцевого значення.

Внутрішньо-квартальні під'їзди до одного будинку повинні мати ширину проїзної частини 5.0 м, а якщо під'їзд використовується для двох і більше будинків, ширина проїзної частини повинна бути 6,0 м з тротуарами шириною 1,5 м.

2.3. Відстані від автостоянок до житлових та громадських будівель слід приймати відповідно табл.7.5 ДБН 360-92**.

Радіуси кривих на внутрішньо-квартальних проїздах повинні прийматись не менше 8,0 м, придатних для проїзду сміттєзбиральних і пожежних машин.

З метою безпеки руху пішоходів і транспорту, на прилеглих до внутрішньо квартальних проїздів територіях не слід розміщувати зелені насадження, особливо низькорослих порід.

2.4. При будівництві житлових і громадських будівель слід передбачити будівництво гаражів підземних чи наземних, вбудованих чи розташованих окремо.

2.5. В межах червоних ліній вулиць можливо розміщувати елементи інженерно-транспортної інфраструктури.

В межах червоних ліній вулиць можуть розміщуватись також автостоянки, але не за рахунок ширини проїзної частини.

В межах проїзної частини магістральних вулиць повинна бути заборонена стоянка транспортних засобів.

«Кармани» для зупинок громадського транспорту повинні розміщуватись за рахунок розширення проїзної частини шириною не менше 3,0 м з улаштуванням в'їзних та виїзних шлюзів. Частини тротуарів в межах зупинок громадського транспорту повинні бути оснащенні захисними огорожами.

2.6. В зонах садибної забудови зберігання легкових індивідуальних автомобілів повинно здійснюватись на присадибних ділянках, а перед входами до садиби можна будувати автостоянки, але не за рахунок тротуарів.

У разі, коли для садибної забудови використовуються вигрібні ями, біля них слід будувати майданчики для безперешкодного заїзду та виїзду асенізаційних машин, але не за рахунок тротуарів і проїзної частини вулиць.

При майданчиках для розміщення сміттєзбиральних контейнерів слід передбачати автостоянки з в’їзними та виїзними шлюзами шириною 5,0 м, але не за рахунок тротуарів і проїзної частини вулиць.

3. Санітарно-захисні зони від промислових, комунальних, сільськогосподарських підприємств та залізничних колій

Відповідно до нормативних документів (СН 173-96 п. 5.4) – промислові та інші об’єкти, що є джерелами забруднення навколишнього середовища хімічними, фізичними та біологічними факторами, при неможливості створення безвідходних технологій повинні відокремлюватись від житлової забудови СЗЗ.

3.1. Санітарно-захисну зону (СЗЗ) слід встановлювати від джерела шкідливості до межі житлової забудови, ділянок громадських установ, будинків і споруд в т. ч. дитячих, навчальних, лікувально-профілактичних установ, закладів соціального забезпечення, спортивних споруд та інших, а також територій парків, скверів та інших об’єктів зеленого будівництва загального користування, ділянок оздоровчих та фізкультурно-спортивних установ, місць відпочинку, садівничих товариств та інших прирівняних до них об'єктів. СЗЗ встановлюються:

- для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами забруднення повітря;

- для підприємств з технологічними процесами, які є джерелами шуму, ультразвуку, вібрації, електромагнітних випромінювань, іонізуючих випромінювань та інших шкідливих факторів, - від будівель, споруд та майданчиків, де встановлено обладнання (агрегати, механізми), що створює ці шкідливості;

- для теплових електростанцій, промислових та опалюваних котелень – від димарів та місць зберігання і підготовки палива, джерел шуму;

- для санітарно-технічних споруд та установок комунального призначення, а також сільськогосподарських підприємств – від межі об’єкту.

На зовнішній межі СЗЗ, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи (ГДК, ГДР).

3.2. СЗЗ не повинна розглядатись як резерв розширення підприємств, сельбищної території і прирівняних до них об’єктів.

3.3. В межах СЗЗ не можна допускати розміщення нових:

- житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих;

- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами;

- спортивних споруд, садів, парків, садівничих товариств;

- джерел водопостачання та їх охоронних зон, водорозбірних споруд та споруд водорозподільної мережі.

Не допускається використання для вирощування сільськогосподарської продукції та худоби на землях СЗЗ підприємств, що забруднюють довкілля високотоксичними речовинами, що мають віддалену дію (солі важких металів, канцерогенні речовини, діоксини, радіоактивні речовини та ін.). Можливість сільськогосподарського використання земель СЗЗ, що не забруднюються переліченими вище речовинами, необхідно визначати за погодженням з територіальними органами контролю сільськогосподарської продукції та Міністерства охорони здоров’я.

3.4 В промислові райони, відділені від сельбищної території СЗЗ шириною 1000 м, не слід включати підприємства харчової, медичної, легкої та інших видів промисловості та продукцію яких і умови праці робітників можуть негативно впливати викиди виробництв високого класу шкідливості.

3.3. Розміри санітарно-захисної зони можуть бути зменшені, коли в результаті розрахунків та лабораторних досліджень, проведених для району розташування підприємств або іншого виробничого об'єкта, буде встановлено, що на межі житлової забудови та прирівняних до неї об'єктів концентрації шкідливих речовин у повітрі, рівні шуму, вібрації, ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні нормативи.

3.4. Розміри санітарно-захисних зон для нових видів виробництв, підприємств та інших виробничих об'єктів з новими технологіями, а також зміна цих зон (збільшення чи зменшення) для підприємств і виробництв I - III класів небезпеки затверджуються головою держпродспоживслужби України на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектних матеріалів на будівництво зазначених об'єктів.

Зміна розмірів санітарно-захисних зон для підприємств та інших виробничих об'єктів IV - V класів небезпеки затверджується начальником головного управління держпродспоживслужби в Полтавській області на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи проектних матеріалів на будівництво зазначених об'єктів.

3.5 У СЗЗ допускається розташування:

- пожежних депо, лазні, пральні, гаражів, складів (крім продовольчих), будівель, управлінь, конструкторські бюро, навчальні заклади, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов'язані з обслуговуванням даного та прилеглих підприємств;

- приміщення для чергового персоналу по боротьбі з аваріями та добової охорони підприємств, стоянки громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, споруди для підготовки технічної води, КНС, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та СЗЗ.

3.5. Територія СЗЗ має бути розпланованою та упорядкованою, з певним ступенем озеленення.

3.6. У відповідності з ДСН №173-96 (п. 5.14) проекти організації СЗЗ слід розробляти в комплексі з проектом будівництва (реконструкції) підприємства з першочерговою реалізацією заходів передбачених в СЗЗ.

3.7. До системи санітарно-гігієнічних планувальних обмежень відносяться СЗЗ від залізничних колій, які згідно ДБН 360-92**, п. 7.8 встановлюються на головних коліях – 100 м, на пристанційних та під’їзних коліях – 50 м. При цьому не менш ніж 50% цієї зони має бути озеленено.

3.8. Основою для встановлення СЗЗ є санітарна класифікація підприємств та об’єктів виробничого і комунального призначення, санітарно-технічних споруд та сільськогосподарських підприємств згідно ДСП №173 від 19.06.1996.

Система планувальних обмежень в даному проекті представлена з урахуванням зміни функціонального призначення певних ділянок міста після реалізації заходів передбачених рішеннями коригування генерального плану. Однією з головних передумов таких рішень є необхідність дотримання розмірів СЗЗ та дотримання режимів господарської діяльності, визначених санітарно-гігієнічними нормами та природоохоронним законодавством.

До рішень, що мають на меті в установленому порядку анулювання СЗЗ певних підприємств, відносяться:

- через несумісність певної кількості промислово-комунальних підприємств з житловою забудовою за санітарно-гігієнічними умовами, та за необхідністю формування планувальної структури міста генеральним планом міста передбачається зміна функціонального призначення певних виробничих ділянок, в результаті чого СЗЗ знімаються. А саме:

ВАТ «Легмаш», Шевченка, 44;

Полтавське виробниче підприємство «Універсал», Шевченка, 58;

Полтавське учбово-виробниче підприємство №1, Героїв Чорнобильців,7;

ПАТ «Полтава кондитер», Спаська, 10;

Полтавське казенне експерементальне протезно-ортопедичне пiдприємство, Монастирська, 10;

ТОВ Виробничо комерційна фірма СЕН, вул.Маршала Бірюзова,15;

ТОВ «ГК «Київ», проїзд Хімічний, 2.

- згідно рішень коригування генерального плану, винесення асфальтного виробництва з території КП «Полтавське підрядне шляхове ремонтно-експлуатаційне управління», по вул. Петра Дорошенка, 2;

- згідно рішень коригування генерального плану, ліквідація сільськогосподарських підприємств та зміну функціонального призначення земельної ділянки, а саме ПТФ та місце видалення відходів тваринництва (Пн-Зх околиця міста, Зх околиця с. Івоченці);

- зміна функціонального призначення сільськогосподарського підприємства в районі вул. Світла на житлову та виробничу;

- на ділянках впливу залізниці на існуючу та перспективну житлову забудову, за умов неможливості досягнення нормативних рівнів звуку шумозахисним озелененням, передбачається спорудження шумозахисних екранів.

Здійснення спеціальних шумозахисних заходів, з урахуванням забезпечення на території житлової забудови нормативних рівнів шуму, дозволить зменшити параметри СЗЗ до 50 м (згідно п. 5.20 ДСН № 173-96).

До планувальних обмежень, що залишатимуться на перспективу, відносяться: СЗЗ від промислових підприємств і виробництв, санітарно-технічних споруд, об’єктів комунального призначення, які відносяться до І, ІІ, ІІІ, IV, V класу шкідливості, для яких нормативні СЗЗ становлять відповідно 1000, 500, 300, 100, 50 м.

До промислових підприємств І класу шкідливості відносяться:

Полтавське КСП ШРБУ (виробництво асфальту, на південно-східній околиці, біля сміттєзвалища);

ПрАТ «Спецбуд» (АБЗ, по вул. Ливарна, 1).

До промислових підприємств ІІ класу шкідливості відносяться:

КП «Полтавський м’ясокомбінат»

До промислових підприємств ІІІ класу шкідливості відносяться:

Полтавський автоагрегатний завод;

Полтавський ливарно-механічний завод;

Цех бітумно-перлітної ізоляції;

Підприємства на території заводу ГРЛ;

ВАТ «Турбомеханічний завод» (Затуринський промвузол);

Полтавський тепловозоремонтний завод.

До сільськогосподарських підприємств І –ІІІ класів шкідливості відносяться:

Птахофабрика (відділення №1) – І клас шкідливості;

Держплемстанція (в районі с. Горбанівка) - ІІІ клас шкідливості;

До комунальних підприємств ІІ класу шкідливості відносяться:

Затуринські каналізаційні очисні споруди – ІІ клас шкідливості (СЗЗ 500 м за умов нарощування потужності до 60 тис. м3/добу, згідно рішень генерального плану);

сміттєпереробне підприємство (Пд-Сх околиця) - ІІ клас шкідливості.

До підприємств IV класу шкідливості переважно відносяться – будівельно-монтажні, ремонтно-будівельні, транспортні підприємства. До V кл. шкідливості – підприємства обслуговування транспорту, харчової промисловості, промислово-складські бази.

СЗЗ деяких виробничих підприємств, санітарно-технічних споруд та комунальних об’єктів не витримані і охоплюють житлову забудову.

З метою упорядкування наявних СЗЗ проектом «Коригування генерального плану м. Полтава» визначено за необхідне упорядкування наявних планувальних обмежень від вище визначених об'єктів на підставі розробки спеціалізованих проектів зі зменшення СЗЗ відповідно вимог ДСП 173-96, п.5.7.

Таким чином завдання з організації СЗЗ є складовою виробничо-технологічного процесу самих підприємств. Враховуючи те, що в умовах сформованого міста витримати вимоги по територіальних розривах СЗЗ неможливо, головне завдання підприємств що їх створюють, полягає у впровадженні новітніх технологій з подальшим погодженням скорочення даних нормативів СЗЗ до мінімально-можливих розмірів.

Органи виконавчої влади і місцевого самоврядування повинні забезпечити виконання проектних рішень коригування генерального плану в питаннях скорочення розмірів (ліквідації) СЗЗ підприємств від яких параметри СЗЗ не витримані, а також забезпечити недопущення підвищення класу шкідливості певних промислових, комунальних та сільськогосподарських підприємств і об’єктів та нарощування їх виробничих потужностей, що спричинить збільшення розмірів СЗЗ. Механізмом реалізації даних вимог є законодавча база з охорони довкілля через механізм приписів, штрафів, компенсаційно-соціальних виплат та закриття виробництв державними контролюючими органами.

При цьому для існуючих та, в першу чергу, для перспективних промвузлів слід передбачити розробку проектів комплексних СЗЗ.

Проекти організації СЗЗ зі скороченням їх нормативних параметрів мають бути погоджені відповідними контролюючими органами і затверджені у встановленому законодавством порядку. Контроль за виконанням цих заходів здійснюють держпродспоживлужба та установи Міністерства охорони здоров’я України.

Можливість розміщення житлово-громадської забудови на територіях, що входять до складу існуючих нормативних СЗЗ (згідно ДСП №173-96) слід розглядати лише після отримання відповідного висновку держпродспоживслужби про скорочення СЗЗ у визначеному чинним законодавством порядку.

4. Санітарно-захисні та охоронні зони від інженерних комунікацій

4.1. Відстань газопроводів високого тиску (від 3 до 6 кгс/см2) від

- фундаментів будівель – 9 м;

- автомобільних доріг – 2,5 м;

- залізничних колій – 7 м;

- трамвайних колій – 3 м.

4.2. Для повітряних і кабельних ліній електропередачі, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв (далі - електричні мережі) всіх напруг встановлюються охоронні і санітарно-захисні зони, розміри яких залежать від типу і напруги енергооб’єкту.

4.3. Використання земельних ділянок в охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж повинно бути письмово узгоджено з власниками цих мереж, державними органами пожежної охорони та санітарного нагляду

4.4. В охоронних і санітарно-захисних зонах електричних мереж забороняється:

- будувати житлові, громадські, садові та дачні будинки;

- розташовувати автозаправні станції або сховища паливно-мастильних матеріалів;

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту;

- здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище;

4.5. В охоронних і санітарно-захисних зонах ЛЕП напругою до 330 кВ включно, якщо затвердженою містобудівною документацією не передбачено іншого виду використання цих земель, дозволяється розміщення виробничих будинків і споруд та колективних гаражів і відкритих стоянок легкових транспортних засобів. При цьому відстань по горизонталі від проекції крайніх проводів при їх найбільшому відхиленні до найближчих частин будинків і споруд, які виступають, повинна бути не менше вказаної в таблиці 8.5а* ДБН360-92**.

4.6. В охоронних зонах ЛЕП напругою 110-220 кВ допускається за технічними умовами власників цих мереж та органів державної пожежної охорони розташування колективних гаражів легкових транспортних засобів, виробничих будинків і споруд, виконаних із вогнетривких матеріалів, та під’їздів до них в межах всієї охоронної зони, в тому числі під проводами ЛЕП.

Технічні умови повинні містити вимоги чинних нормативних актів з будівництва, експлуатації, охорони, пожежної та електричної безпеки енергетичних об’єктів.

5. Санітарно-захисні зони від кладовищ

Згідно п. 3.5 ДСанПіН 2.2.2.028-99 санітарно-захисна зона від території кладовища традиційного поховання і крематорію до житлових і громадських будівель, зон відпочинку, а також колективних садів та городів повинна бути не менше 300м.

В СЗЗ кладовища заборонено користуватися водою з колодязів та підземних джерел, крім того, необхідний постійний контроль за якістю продукції, що вирощується на цих ділянках (з метою попередження отруєнь). Дані обмеження включаються до містобудівних паспортів відповідних ділянок.

Всі діючі кладовища, СЗЗ яких не витримується, після остаточного заповнення їх площ, мають бути закриті органами місцевого самоврядування, з забороною послідуючого їх повторного використання (проведення підзахоронення на місці існуючих поховань). СЗЗ закритих кладовищ після закінчення кладовищного періоду може бути зменшена до 50м. Кладовищний період, відповідно п. 7.2 ДСанПіН 2.2.2.028-99 становить не менш ніж 20 років після останнього поховання. В окремих випадках, якщо кладовище розміщене в сприятливих ґрунтових умовах, кладовищний період по узгодженню із місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби може бути зменшений до 15 років.

З метою забезпечення реалізації рішень проекту «Коригування генерального плану м. Полтава. Зміна меж міських територій» першочерговому закриттю підлягають кладовища в районі вулиць: по вул. Степова, Реконструктивна, Європейська, Яківчанська, на перехресті вулиць Південна і Вавілова, по пров. Ясний, пров. Героїчний, пров. Науковий.

Містобудівне освоєння ділянок в межах СЗЗ діючих кладовищ можливе лише після закінчення кладовищного періоду та зменшення СЗЗ.

Відповідно вимогам ДБН 360-92** (табл. 6.2, Примітка2), в умовах міської забудови що склалася, рішення щодо розміщення нових об’єктів в зонах, що примикають до закритих кладовищ приймаються за узгодженням з місцевими органам санітарного надзору в залежності від природних умов (рельєф місцевості, гідрогеологія та інш.) та ступеню інженерного обладнання території.

6. Природоохоронні зони

До природоохоронних територій відносяться: 35 існуючих об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) загальнодержавного та місцевого значення; прибережні захисні смуги та водоохоронні зони водних об'єктів; зони санітарної охорони джерел централізованого водопостачання; існуючі та перспективні зелені насадження загального користування (парки, сквери, бульвари, лісопарки, лугопарки тощо).

6.1. Існуючі об’єкти ПЗФ відображені з урахуванням матеріалів, виготовлених Лубенським державним топографо-геодезичним підприємством у 2001р. – ”Мережа територій та об’єктів ПЗФ Полтавського району” та існуючої містобудівної ситуації. Площі частини об’єктів ПЗФ не відповідають зазначеним у державному реєстрі об’єктів ПЗФ Полтавської області на момент їх створення.

Нанесені межі та площі об’єктів ПЗФ потребують уточнення під час виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж об’єктів природно-заповідного фонду в натурі (на місцевості), з внесенням відповідних змін до державного реєстру ПЗФ.

Режим використання об’єктів ПЗФ, у відповідності до категорії заповідання, визначається Законом України "Про природно-заповідний фонд України".

6.2. У даному проекті надані пропозиції щодо встановлення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон водойм з урахуванням містобудівних рішень проекту «Коригування генерального плану м. Полтава. Зміна меж міських територій». При цьому враховувались існуюча містобудівна документація (проекту «м. Полтава. Коригування генерального плану. Зміна меж міських територій», проекти детальних планів) та матеріали робочих проектів «Паспортизація водних об’єктів у межах міста Полтава з визначенням водоохоронних зон та прибережних захисних смуг р. Ворскла, Коломак, Тарапунька та 8-ми ставків», («Полтававодгосп», 2005р.), які затверджені рішенням тринадцятої сесії п’ятого скликання Полтавської міської ради від 3.04.2007р. Проте, проекти землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг у натурі не розроблені.

Для інших водних об’єктів та на ділянках, що не були враховані у спецпроектами, надані пропозиції щодо встановлення ПЗС з урахуванням нормативних параметрів, згідно ст.88 Водного кодексу України.

Таким чином, при виготовленні технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг в натурі, надані пропозиції в даному проекті потребують корегування.

Режим використання та обмеження господарської діяльності в прибережних захисних смугах водойм регламентується дією Водного кодексу України (ст.88-89).

З метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні ділянки під прибережні захисні смуги.

Встановлення та режим використання прибережних захисних смуг необхідно виконувати згідно вимог Водного кодексу України.

Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках всіх категорій земель, крім земель морського транспорту.

Землі прибережних захисних смуг перебувають у державній та комунальній власності та можуть надаватися в користування лише для цілей, визначених Водним кодексом України.

У межах існуючих населених пунктів прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням містобудівної документації.

Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою.

Проекти землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг розробляються в порядку, передбаченому законом.

Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

1) розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) влаштування літніх таборів для худоби;

4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки;

6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.

Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг.

Режим використання та обмеження господарської діяльності в водоохоронних зонах водойм регламентується дією Водного кодексу України (ст. 87).

Водоохоронна зона є природоохоронною територією господарської діяльності, що регулюється.

На території водоохоронних зон забороняється:

1) використання стійких та сильнодіючих пестицидів;

2) влаштування кладовищ, скотомогильників, звалищ, полів фільтрації;

3) скидання неочищених стічних вод, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониззя, кар'єри тощо), а також у потічки.

В окремих випадках у водоохоронній зоні може бути дозволено добування піску і гравію за межами земель водного фонду на сухій частині заплави, у праруслах річок за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геології.

Зовнішні межі водоохоронних зон визначаються за спеціально розробленими проектами.

Порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режим ведення господарської діяльності в них встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Виконавчі комітети місцевих Рад зобов'язані доводити до відома населення, всіх заінтересованих організацій рішення щодо меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, а також водоохоронного режиму, який діє на цих територіях.

До охоронних територій відносяться смуги відведення відкритих меліоративних каналів, що встановлюються відповідно спеціальних проектів із землеустрою (ВКУ ст.91). За відсутності таких проектів необхідно враховувати мінімальні параметри в розмірі 5-10м.

6.3. З метою забезпечення охорони водних об’єктів у районах забору води для централізованого водопостачання населення, лікувальних та оздоровчих потреб встановлюються зони санітарної охорони (ЗСО).

У м. Полтава ЗСО свердловин водозаборів прісних вод підприємства «Полтававодоканал» встановлені рішенням вісімнадцятої сесії четвертого скликання Полтавської міської ради від 08.10.2005 «про встановлення зон санітарної охорони свердловин водозаборів Полтавського обласного державного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства «Полтававодоканал» на підставі розробленого проекту.

Режим господарської діяльності в межах ЗСО регламентується постановою КМ України від 18.01.1998 №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів».

Залежно від типу джерела водопостачання (поверхневий, підземний), ступеня його захищеності і ризику мікробного та хімічного забруднення, особливостей санітарних, гідрогеологічних і гірологічних умов, а також характеру забруднюючих речовин встановлюються межі ЗСО та їх окремих поясів.

Межі ЗСО визначаються проектом землеустрою. Вони встановлюються органами місцевого самоврядування на їх території за погодженням з державними органами земельних ресурсів, санітарно-епідеміологічного нагляду, охорони навколишнього середовища, водного господарства та геології.

Параметри поясів ЗСО для підземних джерел водопостачання встановлені відповідно спецпроекту - ”Проект зон санітарної охорони водозаборів прісних підземних вод підприємства ”Полтававодоканал””, ПП ”Прозерпіна”, м. Полтава, 2002р.

Правовий режим ЗСО визначений Постановою КМУ № 2024 від 18.12.1998р.

Згідно даної постанови у межах 1-го поясу ЗСО підземних джерел водопостачання здійснюється:

- планування огородження, озеленення та монтування охоронної сигналізації;

- каналізування будівель з відведенням стічних вод у найближчу систему побутової чи промислової каналізації або на місцеві очисні споруди, розміщені на території другого поясу ЗСО;

- відведення стічних вод за межі цього поясу.

Згідно даної постанови у межах 1-го поясу ЗСО підземних джерел водопостачання забороняється:

- перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та господарських будівель, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив, прокладання трубопроводів, видобування гравію чи піску та проведення інших будівельно-монтажних робіт, безпосередньо не пов’язаних х будівництвом, реконструкцією та експлуатацією водопровідних споруд та мереж;

- скидання будь-яких стічних вод та випасання худоби;

- проведення головної рубки лісу.

У межах 2-го поясу ЗСО підземних джерел водопостачання забороняється:

- забруднення території покидьками сміття, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими відходами;

- розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів, шламосховищ та інших об’єктів, які створюють небезпеку хімічного забруднення джерел водопостачання;

- розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації, наземних полів фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об’єктів, які створюють небезпеку хімічного забруднення джерел водопостачання;

- зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів;

- закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне складування твердих відходів та розробка надр землі;

- проведення головної рубки лісу.

У межах 3-го поясу ЗСО підземних джерел водопостачання забороняється:

- закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти з метою їх захоронення, підземне складування твердих відходів та розробка надр землі, що може привести до забруднення водоносного горизонту;

- розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, а також складів пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів промислових стічних вод, нафтопроводів та продуктопроводів що створюють небезпеку хімічного забруднення підземних вод.

### 15. Ділянки з несприятливими інженерно-геологічними умовами (рельєф, стан ґрунтів, ділянки, що потребують інженерної підготовки для їх забудови).

1. Межі ділянок з несприятливими інженерно-геологічними умовами визначаються «Схемою інженерної підготовки території», розробленою у складі проекту проекту «Коригування генерального плану м. Полтава. Зміна меж міських територій».

2. Відповідно до планувальної організації території та характеру її використання подальше освоєння, забудова та проведення благоустрою таких ділянок території потребує виконання загальних та спеціальних заходів з інженерної підготовки території, а саме: вертикальне планування та організація відведення дощових та талих вод, інженерний захист від затоплення і підтоплення, підсипка території, ліквідація заболоченостей, розчищення русел річок, струмків, проведення протиерозійних, протизсувних заходів, рекультивація порушених територій, інше.

3. Освоєння таких територій виконувати відповідно до проектної документації. Перед початком проектування необхідне проведення ретельних інженерно-геологічних вишукувань. Умови освоєння ділянок, які потрапляють до цієї категорії, визначаються з урахуванням прогнозу зміни інженерно –геологічних та гідрологічних умов та висновків відповідних інженерних служб. При освоєнні таких ділянок особливо необхідно дотримуватись умови комплексної забудови території та наявності єдиного рішення по інженерній підготовці всієї території під забудову.

### 16. Рекомендації до розробки механізму впровадження «зонінгу» м. Полтава

Після завершення роботи, згідно статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» задля врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, проводяться громадські слухання.

Згідно статті 20 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 №108 коригування плану зонування території міста підлягає розгляду на архітектурно-містобудівній раді.

Згідно статті 18 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» коригування плану зонування території міста затверджується на пленарних засіданнях міської ради протягом 30 днів з дня його подання.

До плану зонування можуть вноситись зміни та уточнення.

Зміна передбачає:

- зміну назви зони і коду класу об’єктів зонування території;

- значну зміну меж (контурів) зон.

Уточнення передбачає:

- незначну зміну меж (контурів) зон, пов’язану з перенесенням графічних матеріалів зонінгу на актуалізовану, більш детальну і точну, підоснову, з урахуванням даних земельного кадастру та рішень, прийнятих відповідною радою, без зміни назви і коду класу об’єктів зонування;

- розширення переліку переважних, супутніх та допустимих видів забудови;

- зміну меж (контурів) дії планувальних обмежень в зв’язку з реалізацією технічних або технологічних заходів по їх нейтралізації чи зменшенню.

Уточнення плану зонування може здійснюватися при розробленні ДПТ або плану зонування частини території в М 1:2000.

Підставою для внесення змін до зонінгу може бути:

- внесення змін до генерального плану;

- розроблення та затвердження ДПТ з уточненням рішень генерального плану;

- уточнення проходження червоних ліній ( при розробленні плану червоних ліній);

- невідповідність зонінгу генеральному плану населеного пункту, нормативно-правовим актам, державним будівельним нормам та іншим документам, земельному кадастру;

- надання обґрунтованих пропозицій щодо зміни меж територіальних зон, зміни містобудівних регламентів;

- звернення органів державної влади щодо внесення змін до зонінгу відносно розташування об’єктів будівництва державного значення;

- звернення органів виконавчої влади населеного пункту щодо внесення змін до зонінгу відносно розташування об’єктів будівництва громадського значення або розміщення інвестиційних об’єктів;

- рішення органів місцевого самоврядування у разі необхідності вдосконалення порядку регулювання використання та забудови території населеного пункту;

- звернення фізичних та юридичних осіб, якщо є обґрунтовані підстави щодо реалізації положень зонінгу, які можуть привести до неефективного використання земельних ділянок для містобудівних потреб та об’єктів нерухомості, знижує їх вартість, перешкоджає реалізації прав і законних інтересів громадян та їх об’єднань.

Пропозиції (доручення, розпорядження, рішення) щодо внесення змін до зонінгу направляються до місцевого спеціально уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури.

Відповідний спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури разом з уповноваженим органом у сфері охорони навколишнього середовища, охорони культурної спадщини та підрозділів виконавчого органу місцевої влади, протягом 10 днів від дня надання пропозицій про внесення змін до зонінгу здійснює підготовку висновку з рекомендаціями щодо внесення змін до зонінгу, чи щодо їх відхилення. Цей висновок надається до виконавчого органу місцевої ради населеного пункту, який у двотижневий термін приймає рішення про підготовку проекту внесення змін до зонінгу або про відхилення пропозицій щодо внесення відповідних змін.

# ДОКУМЕНТИ

# ДОДАТКИ