Інформація про зареєстровані національні еталони

| № з/п | Реєстраційний номер національного еталона | Найменування національного еталона | Організація – зберігач національного еталона | Рішення про надання статусу національного еталона | Метрологічні характеристики еталона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маса та пов'язані з нею величини (М) |  |  |  |  |  |
| 1 | НДЕТУ М-01-2018 | Національний (державний первинний) еталон одиниці тиску для надлишкового тиску в діапазоні від 1 107 Па до 4 108 Па | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Мінекономрозвитку від 20.11.2018 № 1696 | Діапазон значень : від 1·107 Па до 4·108 Па Відтворення одиниці: у діапазоні від 1·107 Па до 6·107 Па uA = 5,5·10-6 uB = 8,0⋅10−62+1,8⋅10−13p2 uC = 1,0·10-5 + 8,0·10-14 р U = 2,0·10-5 + 1,6·10-13 р у діапазоні від 6·107 Па до 4·108 Па uA = 7,5·10-6 uB = 1,4⋅10−52+8,2⋅10−14p2 uC = 1,6·10-5 + 5,1·10-14 р U = 3,2·10-5 + 1,0·10-13 р (р – числове значення тиску в Па) |
| 2 | НДЕТУ М-02-2018 | Національний (державний первинний) еталон одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа | Державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" | Наказ Мінекономрозвитку від 30.11.2018 № 1814 | Діапазон значень для установки поршневого типу: – від 0,05 м3 до 0,2 м3 для одиниці об’єму газу; – від 4 м3/год до 200 м3/год для одиниці об’ємної витрати газу; Діапазон значень для установки з еталонними лічильниками: – від 50 м3/год до 1000 м3/год для одиниці об’ємної витрати газу. Відтворення одиниці об’єму газу установкою поршневого типу: – uA = 4,6·10-4, – uB = 2,1·10-4, –uC = 5,0·10-4, –U = 1,0·10-3. Відтворення одиниці об’ємної витрати газу установкою поршневого типу: –uA = 4,6·10-4, – uB = 2,1·10-4, – uC = 5,0·10-4, –U = 1,0·10-3. Відтворення одиниці об’ємної витрати газу установкою з еталонними лічильниками: – uA = 2,2·10-4, – uB = 6,6·10-4, – uC = 7,0·10-4, – U = 1,4·10-3. |
| 3 | НДЕТУ М-03-2019 | Національний (державний первинний) еталон одиниці тиску для абсолютного тиску в діапазоні від 2,7  102 Па до 7  106 Па та надлишкового тиску газів у діапазоні від мінус 1  105 Па до 7  106 Па | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Накази Мінекономіки від 05.11.2019 № 321, від 17.12.2019 № 714 | Діапазон значень одиниці тиску для абсолютного тиску: від 2,7·102 Па до 7·106 Па Діапазон значень одиниці тиску для надлишкового тиску: від мінус 1,0·105 Па до мінус 1,4·103 Па та від 1,4103·Па до 7·106 Па Невизначеність відтворення одиниці тиску для абсолютного тиску не перевищує: uA = 4,2·10-6р uB = 3,72+(1,2⋅10−5р)2 uC = 3,7 + 1,3·10-5p U = 7,4 + 2,6·10-5p Невизначеність відтворення одиниці тиску для надлишкового тиску не перевищує: uA = 4,2·10-6р uB = 2,92+(1,2⋅10−5р)2 uC = 2,9 + 1,3·10-5p U = 5,8 + 2,6·10-5p р – тиск, що відтворюється |
| 4 | НДЕТУ М-04-2019 | Національний (вторинний) еталон одиниць об’єму та об’ємної витрати газу (об’ємна витрата від 4,44  10-6 м3/с до 6,94  10-3 м3/с; об’єм від 0,02 м3 до 0,2 м3) | Державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" | Наказ Мінекономіки від 19.12.2019 № 734 | Діапазон значень: – від 0,02 м3 до 0,2 м3 для одиниці об’єму газу; – від 0,016 м3/год до 25 м3/год для одиниці об’ємної витрати газу. Вимірювання одиниці об’єму газу: – uA = 4,0·10-4, – uB = 2,0·10-4, – uC = 5,0·10-4, – U = 1,0·10-3. Вимірювання одиниці об’ємної витрати газу: – uA = 4,0·10-4, – uB = 2,0·10-4, – uC = 5,0·10-4, – U = 1,0·10-3. |
| 5 | НДЕТУ М-05-2019 | Національний (вторинний) еталон одиниць об’єму газу від 0,003 м3 до 0,016 м3 та об’ємної витрати газу в діапазоні від 2,78  10-7 м3/с до 8,33  10-5 м3/с | Державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" | Наказ Мінекономіки від 19.12.2019 № 735 | Діапазон значень: – від 0,003 м3 до 0,016 м3 для одиниці об’єму газу; – від 2,78·10-7 м3/с до 8,33·10-5 м3/с для одиниці об’ємної витрати газу. Вимірювання одиниці об’єму газу: – uA = 1·10-6, – uB = 1,9·10-6, – uC = 7,5·10-4, – U = 1,5·10-3. Вимірювання одиниці об’ємної витрати газу: – uA = 9,6·10-11, – uB = 1,7·10-10, – uC = 7·10-4, – U = 1,4·10-3. |
| 6 | НДЕТУ М-06-2019 | Національний (вторинний) еталон одиниці маси в діапазоні від 2 кг до 20 кг | Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Мінекономіки від 21.01.2020 № 39 | Діапазон значень, у якому еталон зберігає та передає одиницю маси – від 2 кг до 20 кг. Невизначеність передавання одиниці: 1) uA, залежно від розміру одиниці: – 2 кг – 0,0310-6 кг; – 5 кг – 0,0310-6 кг; – 10 кг – 0,0310-6 кг; – 20 кг – 1,3510-6 кг; 2) uВ, залежно від розміру одиниці: – 2 кг – 0,09510-6 кг; – 5 кг – 0,2410-6 кг; – 10 кг – 0,4910-6 кг; – 20 кг – 0,910-6 кг; 3) uc залежно від розміру одиниці: – 2 кг – 0,1010-6 кг; – 5 кг – 0,2510-6 кг; – 10 кг – 0,510-6 кг; – 20 кг – 1,6510-6 кг. 4) U залежно від розміру одиниці: – 2 кг – 0,2010-6 кг; – 5 кг – 0,5010-6 кг; – 10 кг – 1,010-6 кг; – 20 кг – 3,310-6 кг |
| 7 | НДЕТУ М-07-2020 | Національний (державний первинний) еталон одиниці маси | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Мінекономіки від 18.02.2020 № 274 | Значення одиниці маси, яку відтворює та зберігає еталон  1 кг. Діапазон передавання одиниці маси: від 1 мг до 1 кг. Невизначеність відтворення одиниці маси 1 кг: сумарна стандартна невизначеність uC = 15·10-9 кг; розширена невизначеність U = 30·10-9 кг (k = 2, Р = 0,95). Невизначеність передавання одиниці вимірювання маси в діапазоні від 1 мг до 1 кг: – uA = від 0,3∙10-9 кг до 3,0·10-9 кг; – uB = від 0,4∙10-9 кг до 19,0·10-9 кг ; – uC = від 0,5∙10-9 кг до 20,0·10-9 кг; Розширена невизначеність U - від 1,0∙10-9 кг до 40·10-9 кг, з коефіцієнтом охоплення k = 2 та довірчою ймовірністю Р = 0,95 |
| 8 | НДЕТУ М-08-2020 | Національний (державний первинний) еталон одиниць об’єму та об’ємної витрати газу у діапазоні тиску від 1 МПа до 5 МПа | Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Мінекономіки від 06.01.2021 № 20-21 | Діапазон значень відтворення одиниці об’ємної витрати газу: – від 5 м3/год до 65 м3/год Невизначеність відтворення одиниці об’ємної витрати газу: – uA = 1,0·10-2 %; – uB = 5,0·10-2 %; – uC = 5,0·10-2 %; – U = 0,1 % (з коефіцієнтом охоплення k = 2 та довірчою ймовірністю Р = 0,95) |
| 9 | НДЕТУ М-09-2020 | Національний (державний первинний) еталон одиниці густини рідин | Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Мінекономіки від 21.12.2020 № 2705-20 | Діапазон значень, у якому еталон відтворює, зберігає та передає одиницю густини рідин – від 650 кг/м3 до 2000 кг/м3. Еталон забезпечує відтворення, зберігання та передавання одиниці вимірювання з невизначеністю: – uA = 4·10-4 кг/м3; – uB = 1,7·10-3 кг/м3; – uC = 1,75·10-3 кг/м3. Розширена невизначеність вимірювань U = 3,5·10-3 кг/м3 з коефіцієнтом охоплення k = 2 та довірчою імовірністю Р = 0,95 |
| Акустика, ультразвук, вібрація (AUV) |  |  |  |  |  |
| 10 | НДЕТУ AUV-01-2018 | Національний (державний первинний) еталон одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі | Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" | Наказ Мінекономровитку від 30.11.2018 № 1813 | Діапазон значень: – частота від 0,5 МГц до 15,0 МГц; – потужність ультразвуку від 5 мВт до 10 Вт. Відтворення одиниці потужності ультразвуку: – uA = 0,7%;: – uB = 5,3%; – uс = 5,4 %; – U = 10,7 %. |
| 11 | НДЕТУ AUV-02-2018 | Національний (державний первинний) еталон одиниці ультразвукового тиску у водному середовищі | Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" | Наказ Мінекономровитку від 30.11.2018 № 1815 | Діапазон значень: – частота від 0,5 МГц до 10,0 МГц; – ультразвуковий тиск від 5,0 кПа до 100,0 кПа. Відтворення одиниці ультразвукового тиску: – uA = 5,8%;: – uB = 6,6%; – uс = 8,8 %; – U = 18,0 %. |
| 12 | НДЕТУ AUV-03-2019 | Національний (державний первинний) еталон одиниці звукового тиску в повітряному середовищі | Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" | Наказ Мінекономровитку від 21.08.2019 № 1430 | Діапазон значень одиниці: від 2 Гц до 100 кГц Відтворення одиниці у діапазоні від 2 Гц до 125 Гц (за тиском) uA = (0,01 – 0,05) дБ uВ = (0,021 – 0,075) дБ uС = (0,025 – 0,09) дБ U = (0,05 – 0,18) дБ Відтворення одиниці у діапазоні від 31,5 Гц до 20 кГц (за тиском) uA = (0,005 – 0,02) дБ uВ = (0,0165 – 0,037) дБ uС = (0,017 – 0,042) дБ U = (0,034–0,084) дБ Відтворення одиниці у діапазоні від 1 кГц до 100 кГц (у вільному полі) uA = (0,06 – 0,2) дБ uВ = (0,021 – 0,124) дБ uС = (0,064 – 0,235) дБ U = (0,128 – 0,47) дБ |
| 13 | НДЕТУ AUV-04-2019 | Національний (державний первинний) еталон одиниць довжини, швидкості та прискорення при коливальному русі твердого тіла | Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Накази Мінекономіки від 04.12.2019 № 542, від 24.12.2019 № 799 | Діапазон значень: – діапазон частот від 0,5 Гц до 20 кГц; – діапазон відтворення амплітуди прискорення від 1·10-2 м/с² до 3·102 м/с2; – діапазон відтворення амплітуди швидкості від 1 · 10-4 м/с до 1 м/с; – діапазон відтворення амплітуди довжини від 1 · 10-7 м до 0,12 м. uA, залежно від частоти: - від 0,5 до 5 Гц – 0,05 %; - від 5,1 до 99 Гц - 0,05 %; - від 100 до 1000 Гц - 0,05 %; - від 1001 до 5000 Гц - 0,07 %; - від 5001 до 10000 Гц – 0,3 %; - від 10001 до 15000 Гц – 0,4 %; - від 15001 до 20000 Гц – 0,4 %. uB, залежно від частоти: - від 0,5 до 5 Гц – 0,5 %; - від 5,1 до 99 Гц - 0,25 %; - від 100 до 1000 Гц - 0,25 %; - від 1001 до 5000 Гц - 0,25 %; - від 5001 до 10000 Гц – 0,6 %; - від 10001 до 15000 Гц – 0,9 %; - від 15001 до 20000 Гц – 1,45 %. uC залежно від частоти: - від 0,5 до 5 Гц – 0,5 %; - від 5,1 до 99 Гц - 0,25 %; - від 100 до 1000 Гц - 0,25 %; - від 1001 до 5000 Гц - 0,26 %; - від 5001 до 10000 Гц – 0,67 %; - від 10001 до 15000 Гц – 0,98 %; - від 15001 до 20000 Гц – 1,5 %. U залежно від частоти: – від 0,5 до 5 Гц – 1,0 %; – від 5,1 до 99 Гц – 0,5 %; – від 100 до 1000 Гц – 0,5 %; – від 1001 до 5000 Гц – 0,7 %; – від 5001 до 10000 Гц – 1,5 %; – від 10001 до 15000 Гц – 2,0 %; – від 15001 до 20000 Гц – 3,0 %. |
| Електрика та магнетизм (EM) |  |  |  |  |  |
| 14 | НДЕТУ ЕМ-01-2019 | Національний (державний первинний) еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення напруги змінного струму до 750/3 кВ | Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Мінекономіки від 02.12.2019 № 487 | Діапазон значень uA = 2∙10-5– 1∙10-4 uA = 0,1'– 0,5' uВ = 2,9∙10-5 – 1,73∙10-4 uВ = 0,29' – 0,58' uС = 5∙10-5 – 2∙10-4 U = 1∙10-4 – 4∙10-4 |
| 15 | НДЕТУ ЕМ-02-2019 | Національний (державний первинний) еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення сили змінного струму промислової частоти | Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Мінекономіки від 02.12.2019 № 485 | Діапазон значень від 0,1 до 10000. Номінальні значення сили первинного струму: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000; 6000; 8000; 10000 А. Номінальні значення сили вторинного струму 1 А; 5 А. Номінальне значення різниці фаз первинного та вторинного струмів становить 0°. Діапазони робочих значень сили первинного струму становлять від 1 % до 120 % кожного номінального значення сили первинного струму. Номінальна частота 50 Гц. uA = 1,3·10-5 – 2,5·10-5; uA = 0,08'– 0,25'; uВ = 0,9∙10-5 – 3,2∙10-5; uВ = 0,1' – 0,4' uС = 1,6·10-5 – 4,5∙10-5; uС = 0,15' – 0,5'; U = 3,2·10-5 - 1·10-4; U = 0,3´ - 1´. |
| 16 | НДЕТУ ЕМ-03-2020 | Національний (державний первинний) еталон одиниці сили змінного струму | Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Мінекономіки від 21.12.2020 № 2706-20 | Діапазон значень сили змінного струму, відтворюваних еталоном: від 1 мА до 5 А для діапазону частот від 10 Гц до 100 кГц; понад 5 А до 20 А для діапазону частот від 10 Гц до 50 кГц. uA = 2,1·10-6 – 1,0·10-4; uВ = 1,3∙10-5 – 5,9∙10-4; uС = 1,3·10-5 – 6∙10-4; U = 2,6·10-5 – 1,2·10-3 |
|  | Термометрія (Т) |  |  |  |  |
| 17 | НДЕТУ Т-01-2020 | Національний (державний первинний) еталон одиниці енергії згоряння | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Мінекономіки від 25.04.2020 № 794 | Діапазон значень, у якому еталон відтворює одиницю енергії згоряння - від 15 кДж до 35 кДж. Невизначеність відтворення одиниці енергії згоряння: uA = 4·10-5; uВ = 4,2·10-5; uС = 6,0·10-5; U = 1,2·10-4, з коефіцієнтом охоплення k = 2 та довірчою ймовірністю Р = 0,95. Діапазон передавання одиниці енергії згоряння від 1,0 кДж до 40,0 кДж. uC не перевищує 1,5·10-4; U не перевищує 3,0·10-4, з коефіцієнтом охоплення k = 2 та довірчою ймовірністю Р = 0,95. |