Додаток до рішення НКРЗІ

від 06.11.2018 № 578

ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

РІШЕННЯ

__.__.2018                                          м. Київ                                                  № ___

Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

Відповідно до частини другої статті 14, частини першої статті 42 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», з урахуванням Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2006 року № 815, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 23 грудня 2014 року № 844, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 лютого 2015 року за № 201/26646, що додаються.

2. Департаменту ліцензування подати в установленому законодавством порядку це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Це рішення набирає чинності через 90 днів з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ                  						О. Животовський

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації __.__.2018 № ___

ЗМІНИ 
до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою

- у пункті 1.5 Розділу І:

у абзаці п’ятому після слів «географічними координатами» доповнити словами та знаками «та/або за визначеною адресою,»;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«ДІ-10 - дозвіл на експлуатацію видається іноземним користувачам на кожний радіоелектронний засіб на термін до трьох місяців з обмеженням місць (території) встановлення (використання) та відповідно до особливості застосування радіотехнології, визначеної Планом»;

- розділ ІІ викласти у такій редакції:

«ІІ. Вимоги щодо отримання дозволу на експлуатацію видів РЕЗ (ВП) залежно від радіотехнології, в якій його застосовують

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва радіотехнології (за необхідності - смуга радіочастот) | Вид РЕЗ (місце у радіомережі) або ВП |  |  |  |  |  |
|  |  | базова станція | повторювач (ретранс-лятор, репітер) | інше обладнання радіомережі або радіовизна-чення чи випроміню-вальний пристрій | абонентська станція стаціонар-ного застосування | абонент-ська станція рухома | примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Аналоговий короткохвильовий радіозв'язок | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-3 | ДБ-5 |  |
| 2 | Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв'язок | НД | НД | НД | ЗД-7 | ЗД-7 |  |
| 3 | Аналоговий ультракороткохвильовий радіотелефонний зв'язок | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-3 | ДБ-5 |  |
| 4 | Цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-3 | ДБ-5 |  |
| 5 | Аналогові безпроводові телефони | ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 |  |
| 6 | Аналоговий транкінговий радіозв'язок | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-3 | ДБ-5 |  |
| 7 | Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв'язок | НД | НД | ДБ-4 або ДБ-5 | ДБ-4 або ЗД-7 | ДБ-5, або ЗД-7 |  |
| 8 | Безпосередній цифровий ультракороткохвильовий радіозв'язок | НД | НД | НД | ЗД-7 | ЗД-7 |  |
| 9 | Пейджинговий радіозв'язок | ДВ-1 | ДВ-1 | НД | ЗД-7 | ЗД-7 |  |
| 10 | Радіодистанційне управління зовнішнім освітленням | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 або ДБ-5 | ДБ-5 | ДБ-5 |  |
| 11 | Радіотелеметрія охоронних і пожежних систем | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 або ДБ-5 | ДВ-1 або ДБ-5 | ДБ-5 |  |
| 12 | Радіотелеметрія та радіодистанційне керування | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-3 | ДБ-5 |  |
| 13 | Радіозв'язок берегових та суднових станцій | Берегова станція згідно з ДВ-1 | НД | ДВ-1 або ДБ-6 | ДВ-3 | РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6 |  |
| 14 | Радіоподовжувачі абонентських телефонних ліній | ДВ-1 | НД | НД | ДБ-4 | ДБ-5 |  |
| 15 | Радіозв'язок передавання даних | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 або ДБ-5 | ДВ-1 або ДБ-5 | ДБ-5 |  |
| 16 | Цифровий транкінговий радіозв'язок | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-3 | ДБ-5 |  |
| 17 | Пристрої радіочастотної ідентифікації | ДВ-1 | НД | НД | НД | ЗД-7 або ДБ-5 |  |
| 18 | Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800 | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | ЗД-7 | ЗД-7 |  |
| 19 | Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-900 (цифровий стільниковий радіозв'язок E-GSM) | ДВ-1 Базові станції пікосот (Pico BTS) згідно з ДБ-4 | ДВ-1 або ДВ-3 | ДВ-1 | ЗД-7 | ЗД-7 |  |
| 20 | Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800 | ДВ-1 Базові станції пікосот (Pico BTS) згідно з ДБ-4 | ДВ-1 або ДВ-3 | ДВ-1 | ЗД-7 | ЗД-7 | Особливості застосування РЕЗ у смугах радіочастот 1710-1785 МГц і 1805-1880 МГц на борту повітряних суден визначені Планом |
| 21 | Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS) | ДВ-1 Базові станції архітектури Home Node B згідно з ЗД-7 | ДВ-1 | ДВ-1 | ЗД-7 | ЗД-7 |  |
| 22 | Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT | ДВ-1 Базові станції пікосот (Pico BTS) та архітектури Home eNode B згідно з ЗД-7 | ДВ-1 | ДВ-1 | ЗД-7 | ЗД-7 | Використання РЕЗ на борту повітряних та морських суден здійснюється відповідно до рекомендацій ЄС 2008/295/EC, 2010/167/EC і згідно з технічними та експлуатаційними вимогами, визначеними у рішеннях ЄК 2008/294/EC, 2013/654/EU, (EU) 2016/2317, 2010/166/EU, (EU) 2017/191 |
| 23 | Цифрова безпроводова телефонія | ДВ-1 або ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 |  |
| 24 | Широкосмуговий радіодоступ, для виділених Планом смуг радіочастот у діапазоні: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 1427-1497,5 МГц | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-3 або ДБ-4 | ДБ-5 |  |
|  | - 1785-2232 МГц, 2300-2400 МГц, 3400-3600 МГц | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 або ДБ-4, або ЗД-7 | ДБ-5 або ЗД-7 |  |
|  | - 2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц, 5470-5725 МГц та 5725-5850 МГц | ДВ-1 або ЗД-7 | ДВ-1 або ЗД-7 | ДВ-1 або ЗД-7 | ДВ-1 або ДБ-4, або ЗД-7 | ДБ-5 або ЗД-7 |  |
|  | - 2400-2483,5 МГц | ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 | Для забезпечення доступу до Інтернету в громадських місцях та на транспорті загального користування |
|  | - 2400-2483,5 МГц, 5150-5350 МГц | ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 | РЕЗ використовується на борту повітряних суден згідно з особливостями їх застосування відповідно до Плану |
| 25 | Надширокосмуговий радіодоступ | ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 |  |
| 26 | Мультисервісний радіодоступ для виділених Планом смуг радіочастот у діапазоні: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2300-3700 МГц, 12,75-29,5 ГГц | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-3 | НД |  |
|  | - 2500-2700 МГц | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-3 або ЗД-7 | ДБ-5 або ЗД-7 |  |
|  | - 10,5-10,65 ГГц | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-3 або ЗД-7 | НД |  |
| 27 | Мультимедійний радіодоступ | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | ДБ-4 | НД |  |
| 28 | Радіорелейний зв'язок для виділених Планом смуг радіочастот у діапазоні: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3800-59000 МГц | НД | ДВ-1 | ДВ-1 | НД | НД | Дозвіл видається на радіорелейний інтервал |
|  | - 59-94 ГГц | НД | ДБ-4 | ДБ-4 | НД | НД |  |
| 29 | Радіолокаційний пошук та супровід | НД | НД | ДВ-1 | НД | РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6 |  |
| 30 | Метеорологічна радіолокація | НД | НД | ДВ-1 | НД | РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6 |  |
| 31 | Радіовипромінювання станцій радіомаяків | Радіомаяк згідно з ДВ-1 | НД | ДВ-1 | НД | РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6 |  |
| 32 | Супутниковий радіозв'язок для виділених Планом смуг радіочастот у діапазоні: |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2200-11700 МГц, 12,5-12,75 ГГц, 17,3-18,1 ГГц | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Космічна станція згідно з ДР-9 Земна станція згідно з ДВ-1 | ДВ-1 | НД |  |
|  | - 12,5-12,75 ГГц, 13,75-14,5 ГГц | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Космічна станція згідно з ДР-9 Земна станція згідно з ДВ-1 | ДВ-1 VSAT-термінал згідно з ДВ-1 Пересувна земна станція супутникової мережі збирання новин згідно з ДБ-4 | НД | Для VSAT-терміналів, що працюють відповідно до технічних параметрів супутникової мережі, зазначених у дозволі на експлуатацію HUB, яка побудована за топологією "зірка" згідно з ДБ-4 |
|  | - 18,1-21,2 ГГц, 27,5-31 ГГц | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Космічна станція згідно з ДР-9 Земна станція згідно з ДВ-1 | ДВ-1 VSAT-термінал згідно з ДБ-4 або ЗД-7 | НД |  |
| 33 | Супутниковий радіозв'язок з використанням земних станцій на мобільних платформах (ESOMPs) | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Космічна станція згідно з ДР-9, земна станція - ДВ-1 | ДБ-4 | ДБ-5 РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6 | Особливості застосування РЕЗ на борту повітряних суден визначені Планом |
| 34 | Рухомий супутниковий радіозв'язок | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Космічна станція згідно з ДР-9 Земна станція згідно з ДВ-1 | ДБ-4 | ДБ-5 РЕЗ суднової станції згідно з ДБ-6 |  |
| 35 | Супутниковий радіозв'язок з використанням рухомих повітряних земних станцій | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Космічна станція згідно з ДР-9 Земна станція згідно з ДВ-1 | НД | ДБ-5 |  |
| 36 | Телеметрія та телеуправління супутникових мереж | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Космічна станція згідно з ДР-9 Земна станція згідно з ДВ-1 | НД | НД |  |
| 37 | Супутникове радіомовлення | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Центральна земна станція (HUB) згідно з ДВ-1 | Космічна станція згідно з ДР-9 Земна станція згідно з ДВ-1 | ЗД-7 | ЗД-7 |  |
| 38 | Багатоканальне наземне телерадіомовлення | ДВ-1 | ДВ-3 | НД | Приймачі колективного або індивідуального прийому відповідно до ЗД-7 | НД |  |
| 39 | Аналогове звукове мовлення | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | Приймачі відповідно до ЗД-7 | Приймачі відповідно до ЗД-7 |  |
| 40 | Цифрове наземне звукове мовлення стандарту T-DAB | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | Приймачі відповідно до ЗД-7 | Приймачі відповідно до ЗД-7 |  |
| 41 | Цифрове наземне звукове мовлення стандарту DRM | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | Приймачі відповідно до ЗД-7 | Приймачі відповідно до ЗД-7 |  |
| 42 | Аналогове телевізійне мовлення | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | Приймачі колективного або індивідуального прийому відповідно до ЗД-7 | Приймачі відповідно до ЗД-7 |  |
| 43 | Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T | ДВ-1 | ДВ-1 | ДВ-1 | Приймачі відповідно до ЗД-7 | Приймачі відповідно до ЗД-7 |  |
| 44 | Передавання телевізійних репортажів з місця подій | ДВ-2 | ДВ-2 | ДВ-2 | ДВ-2 | НД |  |
| 45 | Безпроводові аудіозастосування | НД | НД | ЗД-7 або ДБ-5 | ЗД-7 або ДБ-4 | ЗД-7 або ДБ-5 |  |
| 46 | Радіомікрофони | НД | НД | ЗД-7 або ДБ-5 | ЗД-7 або ДБ-4 | ЗД-7 або ДБ-5 |  |
| 47 | Телеметрія та радіодистанційне керування | НД | НД | ЗД-7 або ДБ-5 | ЗД-7 або ДБ-4 | ЗД-7 або ДБ-5 |  |
| 48 | Радіовизначення місцезнаходження об'єктів | НД | НД | ЗД-7 або ДБ-5 | ЗД-7 або ДБ-4 | ЗД-7 або ДБ-5 |  |
| 49 | Радіокерування моделями | НД | НД | ЗД-7 або ДБ-5 | ЗД-7 або ДБ-4 | ЗД-7 або ДБ-5 |  |
| 50 | Індуктивні радіозастосування | НД | НД | ЗД-7 або ДВ-2 | НД | ЗД-7 або ДВ-2 |  |
| 51 | Радіопереговорні пристрої | НД | НД | ЗД-7 | НД | НД |  |
| 52 | Медичні радіоімплантанти | НД | НД | ЗД-7 | ЗД-7 | ЗД-7 |  |
| 53 | Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої | НД | НД | ДБ-4 або ЗД-7 | НД | НД |  |
| 54 | Радіолокаційні вимірювання | НД | НД | ЗД-7 | НД | НД |  |
| 55 | Радіолокаційне зондування ґрунту | НД | НД | ДБ-5 | НД | НД |  |
| 56 | Аматорський радіозв'язок | ДР-8 | ДР-8 | ДР-8 | ДР-8 | ДР-8 |  |
| 57 | Аматорський супутниковий радіозв'язок | ДР-8 | ДР-8 | ДР-8 | ДР-8 | ДР-8 |  |
| 58 | Безпроводове забезпечення заходів загальнодержавного або міжнародного рівня | ДІ-10 | ДІ-10 | ДІ-10 | ДІ-10 | ДІ-10 |  |

»;

- додаток до Переліку викласти у новій редакції, що додається.

Директор

Департаменту ліцензування                                                  І.Ю. Чернявська

Додаток до рішення НКРЗІ від __.__.2018 № ___ «Додаток до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою (у редакції рішення НКРЗІ від 06.11.2018 № 578) (пункт 1.5)

НОРМИ, 
що регулюють використання деяких типів РЕЗ або ВП для їх експлуатації відповідно до вимоги частини восьмої статті 30 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (на бездозвільній та безоплатній основі)

| № з/п | Тип РЕЗ або ВП | Радіотехнологія/ позначення стандарту або іншого обов’язкового нормативного документа | Перелік технічних вимог до характеристик РЕЗ або ВП |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | робочі смуги (номінали) частот (передача/прийом) | максимальна вихідна потужність передавача | вимоги до антени | максимальна (сумарна) еквівалентна ізотропна випромінювана потужність (ЕІВП), максимальна ефективна випромінювана потужність (ЕВП), напруженість поля | додаткові параметри | Вимоги до умов встановлення/ розміщення та застосування РЕЗ або ВП |  | Інша необхідна інформація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Розділ 1. Технічні засоби телекомунікацій для організації доступу до телефонної мережі загального користування та до мережі Інтернет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Базові станції цифрового стільникового радіозв'язку ІМТ-2000 (UMTS/FDD) архітектури Home Node B (діапазон 2100 МГц) | Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS) / ETSI EN 301 908-11 | 2110-2170 МГц/ 1920-1980 МГц | 100 мВт або 50 мВт при використанні смарт-антенного модуля (MIMO) | ненаправлена інтегрована антена | ЕІВП мінус 10 дБВт. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | базова станція цього типу конфігурується під налаштування ядра мережі конкретного оператора телекомунікацій | всередині приміщень за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв'язку, що має відповідну ліцензію |  | Вхідний фільтр базової станції цифрового стільникового радіозв’язку IМТ-2000 (UMTS/FDD) у смузі радіочастот 1980-2000 МГц повинен забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад та завад блокування. Вимоги відповідно до ETSI TR 125 967 |
| 2. | Базові станції пікосот (Pico BTS) та архітектури Home eNode B (діапазон 1800 МГц) | Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT / ETSI EN 301 908-14 | 1805-1880 МГц/ 1710-1785 МГц | 200 мВт | ненаправлена інтегрована /конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 11 дБі | при використанні режиму роботи з багатоелемент-ними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП | базова станція цього типу конфігурується під налаштування ядра мережі конкретного оператора телекомунікацій | всередині приміщень за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв'язку, що має відповідну ліцензію |  |  |
| 3. | Базові станції Pico BTS (Local Area BS) та архітектури Home еNode B (діапазон 2600 МГц) | Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT / ETSI EN 301 908-14 | 2630-2665 МГц/ 2510-2545 МГц, 2685-2690 МГц/ 2565-2570 МГц | 200 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 11 дБі | при використанні режиму роботи з багатоелементними антенними системами (технологія MIMO), сумарна ЕІВП усіх передавачів, що працюють у використовуваній схемі технології MIMO, не повинна перевищувати допустимих значень ЕІВП та спектральної щільності ЕІВП | базова станція цього типу конфігурується під налаштування ядра мережі конкретного оператора телекомунікацій | всередині приміщень за умови роботи цієї базової станції під управлінням мережі оператора стільникового зв'язку, що має відповідну ліцензію |  |  |
| 4. | Технічні засоби телекомунікацій (базові станції, повторювачі сигналу) для організації фіксованого (номадичний) абонентського радіодоступу стандарту DECT | Цифрова безпроводова телефонія / ETSI EN 301 406 | 1880-1900 МГц | 10 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі |  |  | всередині приміщень |  | для організації радіозв’язку у системі з фіксованим (номадичний) абонентським радіодоступом стандарту DECT |
| 5. | Точка безпроводового доступу (WiFi, діапазон 2,4 ГГц, із адаптивними технологіями TPC та LBT) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 300 328 | 2400-2483,5 МГц | 100 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі | ЕІВП до 100 мВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу | встановлення всередині та ззовні приміщень з метою організації доступу до Інтернету в громадських місцях та на транспорті загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен). організація мережі RLAN виключно за схемою "точка-багатоточка". До 1 січня 2027 року при побудові мереж RLAN поза межами приміщень висота встановлення антен РЕЗ мережі не повинна перевищувати 6 метрів над рівнем землі. При цьому максимальна напруженість електромагнітного поля у смузі радіочастот 20 МГц на відстані 30 м від антени не повинна перевищувати 96 дБмкВ/м, або на відстані 50 м від антени не повинна перевищувати 91 дБмкВ/м. |  | для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л03. Власники ліцензій Л03 не мають права вимагати захисту та створювати радіозавади РЕЗ широкосмугового радіодоступу фіксованої радіослужби, принаймні до 01 січня 2027 року. Власники мережі ззовні приміщень повинні застосовувати установлений формат ідентифікатора радіомережі SSID (Sevice Set Identifier): - для операторів телекомунікації: «L_хххх*», де хххх – номер ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л03, * - будь-які інші цифри або літери; - для технологічних користувачів «Т_хххх*», де хххх – номер ЄРДПОУ або ІНН згідно Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, * - будь-які інші цифри або літери |
| 6. | Точка безпроводового доступу (WiFi, діапазон 2,4 ГГц, фіксована радіослужба) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 300 328 | 2400-2483,5 МГц | 100 мВт | ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | ЕІВП мінус 10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | точка безпроводового доступу цього типу має конфігуруватися згідно із дозволеними радіочастотними каналами, наданих у користування відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України | встановлення всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2×1МГц) |  | для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л02. Після припинення використання радіотехнології у строки, визначені Планом, подальше використання радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу за інших умов доступу до радіочастотного ресурсу |
| 7. | Точка безпроводового доступу (WiFi, діапазон 5,3 ГГц, із адаптивними технологіями TPC та DFS) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 | 5250-5350 МГц | 200 мВт | ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | ЕІВП мінус 7 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення. При застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт | точка безпроводового доступу цього типу має конфігуруватися згідно із дозволеними радіочастотними каналами, наданих у користування відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України | встановлення всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2×1МГц) |  | для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л02. |
| 8. | Точка безпроводового доступу (WiFi, діапазон 5,5 ГГц, із адаптивними технологіями TPC та DFS) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 | 5470-5670 МГц | 250 мВт | ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі | ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення. При застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт | точка безпроводового доступу цього типу має конфігуруватися згідно із дозволеними радіочастотними каналами, наданих у користування відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України | встановлення всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2×1МГц) |  | для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л01. |
| 9. | Точка безпроводового доступу (WiFi, діапазон 5,7 ГГц, із адаптивними технологіями TPC та DFS) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 | 5670-5725 МГц | 200 мВт | ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі | ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | точка безпроводового доступу цього типу має конфігуруватися згідно із дозволеними радіочастотними каналами, наданих у користування відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України | встановлення всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2×1МГц) |  | для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л02. РЕЗ повинні мати реалізацію технології DFS відповідно до ETSI EN 301 893 (версія V 1.8.1 або пізніша) та не створювати радіозавад роботі метеорологічним радарам, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу. |
| 10. | Точка безпроводового доступу (WiFi, діапазон 5,8 ГГц) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 302 502 | 5725-5850 МГц | 250 мВт | ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі | ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | точка безпроводового доступу цього типу має конфігуруватися згідно із дозволеними радіочастотними каналами, наданих у користування відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України | встановлення всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2×1МГц) |  | для надання телекомунікаційних послуг на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л01. |
| Розділ 2. Кінцеве обладнання (абонентські РЕЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Аналоговий безпроводовий телефон | Аналогові безпроводові телефони / ETSI EN 300 422 | 30,075-31,3 МГц | 10 мВт | ненаправлена інтегрована антена |  |  | для підключення до мереж фіксованого телефонного зв'язку |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 2. | Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку) | Цифровий стільниковий радіозв'язок CDMA-800 / TIA/EIA-98-E, TIA-866-A | 824,07-842,97 МГц/ 869,07-887,97 МГц | 1 Вт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена |  | реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) | при доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 3. | Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку) | Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 / ETSI EN 301 511 | 888-915 МГц/ 933-960 МГц | 2 Вт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена |  | реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) | при доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 4. | Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку) | Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-1800 / ETSI EN 301 511 | 1710-1785 МГц / 1805-1880 МГц | 1 Вт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена |  | реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) | при доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 5. | Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку) | Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT / ETSI EN 301 908-13 | 1710-1785 МГц / 1805-1880 МГц | 250 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена |  | LTE (та подальші релізи) UMTS (та подальші релізи). Реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) | при доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 6. | Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку) | Цифровий стільниковий радіозв’язок IMT-2000 (UMTS) / EN 301 908-2 | 1920-1980 МГц/ 2110-2170 МГц | 0,25 Вт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена |  | реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) | при доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 7. | Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку (радіотелефон, радіотермінал, адаптер, продукція, до складу якої входять радіомодуль, системи стільникового радіозв’язку) | Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT / ETSI EN 301 908-13 | 2510-2545 МГц/ 2630-2665 МГц, 2565-2570 МГц/ 2685-2690 МГц | 250 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена |  | LTE (та подальші релізи) UMTS (та подальші релізи). Реалізовані тільки загальнодоступні або комерційні криптографічні стандарти (за винятком антипіратських функцій, що не є загальнодоступними) | при доступності мережі рухомого (мобільного) зв'язку |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 8. | Телефонні апарати для проводового зв’язку та/або ІР телефонії з безпроводовою трубкою стандарту DECT | Цифрова безпроводова телефонія / ETSI EN 301 406 | 1880-1900 МГц | 10 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі |  |  | для підключення до мереж фіксованого телефонного зв'язку |  |  |
| 9. | Термінальне (кінцеве) обладнання стандарту DECT (безпроводова трубка, приєднуваний пристрій) | Цифрова безпроводова телефонія / ETSI EN 301 406 | 1880-1900 МГц | 10 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 3 дБі |  |  | для підключення до мереж з фіксованим (номадичним) абонентським радіодоступом стандарту DECT |  |  |
| 10. | Абонентська станція радіодоступу | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 302 326-2 | 1785-1805 МГц 1900-1920 МГц 1980-2000 МГц | 500 мВт | направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | ЕІВП до 0 дБВт. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення |  | для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція повинна бути розташована у зоні обслуговування базової станції мережі та працювати під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції |  | у смузі радіочастот 1980-1985 МГц станція не повинна створювати позасмугових завад РЕЗ радіотехнології "Цифровий стільниковий радіозв'язок IMT-2000 (UMTS)" та вимагати захисту від них |
| 11. | Абонентська станція радіодоступу | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 302 326-2 | 2300-2400 МГц | 250 мВт | направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | ЕІВП до 0 дБВт. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення |  | для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція повинна бути розташована у зоні обслуговування базової станції мережі та працювати під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 12. | Абонентська станція радіодоступу | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 300 328 | 2400-2483,5 МГц | 100 мВт | направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | ЕІВП до 0 дБВт. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення |  | для застосування в мережі оператора телекомунікацій, на відстані не більше 5 км від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ |  |  |
| 13. | Абонентська станція радіодоступу | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 302 326 | 3400-3600 МГц | 250 мВт | направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | ЕІВП до 0 дБВт. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення |  | для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція повинна бути розташована у зоні обслуговування базової станції мережі та працювати під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції |  | щільність потоку потужності на висоті 3 метри над рівнем землі не повинна перевищувати - 154,5 дБВт / (кв. м * 4 кГц) для більш як 20 відсотків часу на кордоні сусідньої держави. Станції рухомої служби не повинні вимагати більшого захисту від космічних станцій, ніж це передбачено таблицею 21-4 Регламенту радіозв'язку МСЕ |
| 14. | Абонентська станція радіодоступу | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 | 5250-5350 МГц | 200 мВт | направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | ЕІВП до 0 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення |  | для застосування в мережі оператора телекомунікацій, на відстані не більше 5 км від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ |  |  |
| 15. | Абонентська станція радіодоступу | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 | 5470-5670 МГц | 250 мВт | направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | ЕІВП до 0 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення |  | для застосування в мережі оператора телекомунікацій, на відстані не більше 5 км від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ |  |  |
| 16. | Абонентська станція радіодоступу | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 | 5670-5725 МГц | 250 мВт | направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | ЕІВП до 0 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення |  | для застосування в мережі оператора телекомунікацій, на відстані не більше 5 км від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ |  | станція повинна мати реалізацію технології DFS відповідно до EN 301 893 (версія V 1.8.1 або пізніша) та не створювати радіозавад роботі метеорологічним радарам, які використовують суміжні та суміщені смуги радіочастот, а також не вимагати захисту від їх впливу |
| 17. | Абонентська станція радіодоступу | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 302 502 | 5725-5850 МГц | 250 мВт | направлена або ненаправлена, інтегрована або конструктивна антена | ЕІВП до 3 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення |  | для застосування в мережі оператора телекомунікацій, на відстані не більше 5 км від базової станції (точки безпроводового доступу), яка має дозвіл на експлуатацію РЕЗ |  |  |
| 18. | Абонентська станція радіодоступу | Мультисервісний радіодоступ / ETSI EN 300 749 або ETSI EN 300 744, або IEEE 802.16 | 2500-2510 МГц 2545-2565 МГц 2570-2630 МГц 2665-2685 МГц | 250 мВт | направлена інтегрована або конструктивна антена | ЕІВП до 3 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення |  | для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція повинна бути розташована у зоні обслуговування базової станції мережі та працювати під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції |  |  |
| 19. | Абонентська станція радіодоступу | Мультисервісний радіодоступ / ETSI EN 302 326-2 | 10,5-10,65 ГГц | 250 мВт | направлена інтегрована або конструктивна антена | ЕІВП до 3 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення |  | для застосування в мережі оператора телекомунікації. Станція повинна бути розташована у зоні обслуговування базової станції мережі та працювати під її управлінням. Умови електромагнітної сумісності мережі з іншими мережами визначаються на етапі здійснення присвоєнь радіочастот цій базовій станції |  | станція не повинна створювати шкідливих радіозавад радіоастрономічній службі у смузі радіочастот 10,6-10,68 ГГц і радіолокаційній службі у смузі радіочастот 10,35-10,5 ГГц |
| 20. | Земна станція супутникового зв’язку типу VSAT (абонентський супутниковий VSAT-термінал cистеми фіксованого супутникового зв’язку) | Супутниковий радіозв’язок / ETSI EN 301 459 | 29,5-31 ГГц/ 18,3-20,2 ГГц | 3 Вт | діаметр антени не більше 1 м, або відповідну еквівалентну апертуру | ЕІВП до 50 дБВт |  | застосування станції у радіомережі оператора фіксованого супутникового зв’язку, що має відповідну ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України. Не передбачена експлуатація абонентського супутникового VSAT-терміналу під час руху в фіксованій супутниковій радіослужб. |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| Розділ 3. Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Неспеціалізовані пристрої короткого радіусі дії, в першу чергу для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо | Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 330 | 6765-6795 кГц |  | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 2. | Неспеціалізовані пристрої короткого радіусі дії, в першу чергу для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо | Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 330 | 13553-13567 кГц |  | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 3. | Неспеціалізовані пристрої короткого радіусі дії, в першу чергу для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо | Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 220 | 40,66-40,7 МГц | 10 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена | ЕВП до 10 мВт |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 4. | Неспеціалізовані пристрої короткого радіусі дії, в першу чергу для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо | Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 220 | 433,05-434,04 МГц | 1 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена | ЕВП 1 мВт для необхідної ширини смуги радіочастот до 250 кГц або спектральна щільність потужності випромінювання мінус 13 дБм у будь-якій смузі шириною 10 кГц для методу модуляції з необхідною шириною смуги понад 250 кГц | за винятком передачі аудіо- та відеоінформації |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
|  |  |  | 433,05-434,04 МГц | 10 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена | ЕВП до 10 мВт | робочий цикл менше 10 % |  |  |  |
|  |  |  | 434,04-434,79 МГц | 10 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена | ЕВП до 10 мВт | робочий цикл менше 10 % |  |  |  |
|  |  |  | 434,04-434,79 МГц |  | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена | ЕВП до 10 мВт | робочий цикл до 100 % при використанні каналу до 25 кГц. передача аудіоінформацї дозволяється за умови режиму контролю спектра LBT (режим прослуховування перед включенням передавача) |  |  |  |
| 5. | Неспеціалізовані пристрої короткого радіусі дії, в першу чергу для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо | Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 220 | 868,0-868,6 МГц | 25 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 2 дБі | ЕВП до 25 мВт | робочий цикл на випромінювання менше 1 %. Робочий цикл на випромінювання може бути більше 1% за умови використання методу зниження завадового впливу LBT (режим прослуховування перед включенням передавача) та широкосмугової модуляції з розширенням спектра методом стрибкоподібної зміни частоти | прийому/передача відеоінформації не дозволяється |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 6. | Неспеціалізовані пристрої короткого радіусі дії, в першу чергу для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо | Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 440 | 2400-2483,5 МГц | 10 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 5 дБ | ЕІВП до 32 мВт | при використанні технології розширення спектра методом FHSS (стрибкоподібної зміни частоти) робочий цикл на випромінювання до 100 %. При використанні методу розширення спектра DSSS (прямої послідовності) робочий цикл на випромінювання до 50 % |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 7. | Неспеціалізовані пристрої короткого радіусі дії, в першу чергу для дистанційного управління, телеметрії, телеуправління, сигналізації тощо | Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 440 | 5725-5875 МГц | 25 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена | ЕІВП до 25 мВт |  |  |  |  |
| Розділ 4. РЕЗ для систем автоматизованого управління, контролю та обліку енергоресурсів і контролю технологічних процесів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Радіообладнання системи автоматизованого управління, контролю та обліку енергоресурсів і контролю технологічних процесів (діапазон 868 МГц, радіоінтерфейси ZigBee, LoRaWAN та інші) | Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 220 | 868,0-868,6 МГц | 25 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 9 дБі | ЕВП 25 мВт | робочий цикл на випромінювання менше 1 %. Робочий цикл на випромінювання може бути більше 1% за умови використання методу зниження завадового впливу LBT (режим прослуховування перед включенням передавача) та широкосмугової модуляції з розширенням спектра методом стрибкоподібної зміни частоти |  |  |  |
| 2. | Радіообладнання системи автоматизованого управління, контролю та обліку енергоресурсів і контролю технологічних процесів (діапазон 2,4 ГГц радіоінтерфейси ZigBee, Bluetooth Low Energy та інші) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 300 328 | 2400-2483,5 МГц | 50 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1МГц - для режиму роботи з DSSS | робочий цикл на випромінювання не більше 50 % |  |  |  |
|  |  |  |  | 100 мВт | ненаправлена інтегрована/конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | режим роботи з FHSS | робочий цикл на випромінювання 100 % |  |  |  |
| Розділ 5. Спеціалізоване радіообладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Активні радіочастотні медичні імплантати | Медичні радіоімпланти / ETSI EN 302 195 | 9-315 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 30 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м | робочий цикл до 10 % часу | для активних медичних пристроїв, що імплантуються |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 2. | Радіообладнання для приладів наднизької потужності, що імплантуються в тіло тварин | Медичні радіоімпланти / ETSI EN 302 536 | 315- 600 кГц |  |  | напруженість магнітного поля мінус 5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м | робочий цикл до 10 % часу |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 3. | Імпланти медичні мембранні активні наднизької потужності (ULP-AMI-М) та пов’язані з ними периферичні пристрої (ULP-AMI-М-P) | Медичні радіоімпланти / ETSI EN 302 510 | 30-37,5 МГц |  |  | ЕВП до 1 мВт | робочий цикл до 10 % часу | для медичних мембранних імплантатів з наднизьким енергоспоживанням для вимірювання артеріального тиску в межах визначення активних медичних пристроїв, що імплантуються |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 4. | Імпланти медичні наднизької потужності (MEDS) | Медичні радіоімпланти / ETSI EN 302 537 | 401-402 МГц |  |  | ЕВП до 25 мкВт | рознесення каналів 25 кГц. Окремі передавачі можуть об'єднати суміжні каналів для збільшення пропускної здатності до 100 кГц. Робочий цикл до 0,1 % часу |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 5. | Імпланти медичні активні наднизької потужності (ULP-AMI) та пов’язані з ними периферичні пристрої (ULP-AMI-P) | Медичні радіоімпланти / ETSI EN 301 839 | 402-405 МГц |  |  | ЕВП до 25 мкВт | рознесення каналів 25 кГц. Окремі передавачі можуть об'єднати суміжні каналів для збільшення пропускної здатності до 300 кГц. |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 6. | Імпланти медичні наднизької потужності (MEDS) | Медичні радіоімпланти / ETSI EN 302 537 | 405-406 МГц |  |  | ЕВП до 25 мкВт | рознесення каналів 25 кГц. Окремі передавачі можуть об'єднати суміжні каналів для збільшення пропускної здатності до 100 кГц. Робочий цикл до 0,1 % часу |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 7. | Імпланти медичні активні низької потужності (LP-AMI) та пов’язані з ними периферичні пристрої (LP-AMI-P) | Медичні радіоімпланти / ETSI EN 301 559 | 2483,5-2500 МГц |  |  | ЕІВП до 10 мВт | рознесення каналів 1 МГц. Смуга радіочастот може також використовуватися динамічно як один канал для швидкісної передачі даних. Робочий цикл до 10 % часу |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| Розділ 6. Пристрої радіовизначення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Лавинні датчики (маячки) для пошуку жертв сходу лавин | Радіовизначення місцезнаходження об'єктів / ETSI EN 300 718 | 456,9-457,1 кГц Центральна частота 457 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  | для пошуку людей, що потрапили в лавини |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 2. | Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 372 | 4500-7000 МГц |  |  | ЕІВП до 24 дБм |  | всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості |  |  |
| 3. | Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 372 | 8500-10600 МГц |  |  | ЕІВП до 30 дБм |  | всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості |  |  |
| 4. | Сповіщувач охоронний радіохвильовий лінійний (цифровий бар’єр) | Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 440 | 10,51-10,54 ГГц | 10 мВт | 14 дБі |  |  | застосування у системах охорони периметрів будь-яких об'єктів та формування тривожного сповіщення при перетинанні порушником зони виявлення |  |  |
| 5. | Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення резервуарів (LPR) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 729 | 24,05-26,5 ГГц |  | інтегрована або конструктивна антена | пікова ЕІВП до 26 дБм/50 MГц і середньою ЕІВП до мінус 14 дБм/МГц | застосування алгоритму контроля потужності випромінювання |  |  |  |
| 6. | Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 372 | 24,05-27 ГГц |  |  | ЕІВП до 43 дБм |  | всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості |  |  |
| 7. | Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 372 | 35-37,5 ГГц |  |  | ЕІВП до 43 дБм |  | всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості |  |  |
| 8. | Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення резервуарів (LPR) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 729 | 57-64 ГГц |  | інтегрована або конструктивна антена | пікова ЕІВП до 35 дБм/50 МГц і середньою ЕІВП до 2 дБм/МГц | застосування алгоритму контроля потужності випромінювання |  |  |  |
| 9. | Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 372 | 57-64 ГГц |  |  | ЕІВП до 43 дБм |  | всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості |  |  |
| 10. | Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення резервуарів (LPR) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 729 | 75-85 ГГц |  | інтегрована або конструктивна антена | пікова ЕІВП до 34 дБм/50 МГц і середня ЕІВП - 3 дБм/МГц | застосування алгоритму контроля потужності випромінювання |  |  |  |
| 11. | Радіолокаційний пристрій для вимірювання рівня заповнення закритих резервуарів (TLPR) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 372 | 75-85 ГГц |  |  | ЕІВП до 43 дБм |  | всередині закритого резервуара і встановлюється виключно в металевих або залізобетонних резервуарах або аналогічних конструкціях з матеріалу із аналогічними властивостями щодо радіопроникливості |  |  |
| Розділ 7. Спеціалізовані пристрої телематики транспортних систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 858 | 24,05-24,075 ГГц |  |  | ЕІВП до 100 мВт |  | для встановлення на автомобільному транспортному засобі |  |  |
| 2. | Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 858 | 24,075-24,15 ГГц |  |  | ЕІВП до 0,1 мВт. | при використанні додаткової технології запобігання завадовому впливу під час роботи з ЕІВП до 100 мВт | для встановлення на автомобільному транспортному засобі |  |  |
| 3. | Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 858 | 24,15-24,25 ГГц |  |  | ЕІВП до 100 мВт |  | для встановлення на автомобільному транспортному засобі |  |  |
| 4. | Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 858, звіт ЕСС 164 | 24,25-24,495 ГГц |  |  | ЕІВП до - 11 дБм | робочий цикл на випромінювання до 0,25 % | для встановлення на автомобільному транспортному засобі |  |  |
| 5. | Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 858, звіт ЕСС 164 | 24,25-24,5 ГГц |  |  | ЕІВП до 20 дБм (для радарів, установлених спереду транспортного засобу) | робочий цикл на випромінювання до 5,6 % |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЕІВП до 16 дБм (для радарів заднього огляду) | робочий цикл на випромінювання до 2,3 % |  |  |  |
| 6. | Автомобільний радар (безпеки дорожнього руху) | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 858, звіт ЕСС 164 | 24,495-24,5 ГГц |  |  | ЕІВП до - 8 дБм | робочий цикл на випромінювання до 1,5 %/ | для встановлення на автомобільному транспортному засобі |  |  |
| 7. | Інтелектуальна транспортна система | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 686 | 63-64 ГГц |  |  | ЕІВП до 40 дБм |  | для обміну інформацією між автомобільними транспортними засобами або транспортним засобом та обладнанням дорожньої інфраструктури |  |  |
| 8. | Автомобільний радар | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 301 091-1 | 76-77 ГГц |  |  | пікова ЕІВП до 55 дБм та середня ЕІВП до 50 дБм, для імпульсних радарів середня ЕІВП до 23,5 дБм |  | для встановлення на автомобільному транспортному засобі |  |  |
| 9. | Фіксоване радіолокаційне (телеметричне) обладнання для транспорту та дорожнього руху | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 301 091-2 | 76-77 ГГц |  |  | пікова ЕІВП до 55 дБм та середня ЕІВП до 50 дБм, для імпульсних радарів середня ЕІВП до 23,5 дБм |  |  |  |  |
| 10. | Телеметричний пристрій транспорту та дорожнього руху | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 303 360 | 76-77 ГГц |  |  | пікова ЕІВП до 30 дБм і середня ЕІВП до 3 дБм/МГц | робочий цикл на випромінювання до 56 % | для систем виявлення перешкод |  |  |
| 11. | Радар короткого радіуса дії | Радіолокаційні вимірювання / ETSI EN 302 264 | 77-81 ГГц |  |  | максимальна середня щільність потужності до мінус 3 дБм/1 МГц і пікова ЕІВП до 55 дБм |  |  |  |  |
| Розділ 8. Приймачі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приймальне обладнання супутникового мовлення | Супутникове радіомовлення / ETSI EN 303 372 | 11,7-12,5 ГГц |  |  |  |  | для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 2. | Радіоприймач аналогового звукового мовлення (АМ), у тому числі у складі інших РЕЗ або продукції | Аналогове звукове мовлення / IEC 62106 | 148,5-26100 кГц (діапазони LF, MF та HF) 65,9-74 МГц (VHF діапазон І) 87,5-108 МГц (VHF діапазон ІІ) |  |  |  |  | для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 3. | Радіоприймач цифрового звукового мовлення стандарту DRM, у тому числі у складі інших РЕЗ або продукції | Цифрове наземне звукове мовлення стандарту DRM / ETSI EN 303 345, ETSI TS 103 461 | 148,5-26100 кГц (діапазони LF, MF та HF) |  |  |  |  | для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 4. | Радіоприймач цифрового звукового мовлення стандарту DAB, у тому числі у складі інших РЕЗ або продукції | Цифрове наземне звукове мовлення стандарту T-DAB / ETSI TS 103 461 ETSI EN 303 345, ETSI TS 103 461 | 174-230 МГц (VHF діапазон ІІІ) |  |  |  |  | для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 5. | Телевізійний приймач наземного телевізійного мовлення | Аналогове телевізійне мовлення / | 48,5-66 МГц 76-100 МГц 174-230 МГц 470-862 МГц |  |  |  |  | для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення. Норми не розповсюджуються на кабельні мережі |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
|  |  | Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T / ETSI EN 303 340 | 174-230 МГц 470-822 МГц 846-862 МГц |  |  |  |  | норми не розповсюджуються на приймачі для приймання програм в багатопрограмній кабельній мережі |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 6. | Приймачі для наземного телевізійного мовлення у складі іншої продукції | Цифрове наземне телевізійне мовлення стандарту DVB-T / ETSI EN 303 340 | 174-230 МГц 470-822 МГц 846-862 МГц |  |  |  |  | для безпосереднього приймання сигналів мовлення РЕЗ населення. Норми не розповсюджуються на кабельні мережі |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 7. | Приймач мікрохвильової телерадіоінфор- маційної системи (МІТРІС; ТРС ТРОФІ) | Багатоканальне наземне телерадіо- мовлення / МІТРІС; ТРС ТРОФІ | 11,7-12,5 ГГц |  |  |  |  | норми до приймачів РЕЗ визначаються вимогами для відповідної радіомережі |  |  |
| 8. | Приймач персонального радіовиклику (pager) | Пейджинговий радіозв'язок / ETSI EN 300 224 | 160,975-161,25 МГц |  |  |  |  | норми до приймачів РЕЗ визначаються вимогами для відповідної радіомережі |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 9. | Приймач глобальної радіонавігаційної системі (GNSS), у тому числі у складі інших РЕЗ або продукції | ETSI EN 303 413 | згідно з узгоджених Україною супутникових частотних позицій |  |  |  |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 10. | Приймачі для інших систем радіозв’язку, за винятком тих, що потребують захисту частотних присвоєнь (радіоастрономічна служба тощо) | В радіотехноло-гіях, визначених Планом | 9 кГц - 75 ГГц |  |  |  |  | норми до приймачів РЕЗ визначаються вимогами для відповідної радіомережі |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| Розділ 9. Пристрої з індуктивним принципом дії, у тому числі для передавання інформації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 9-59,75 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 2. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 59,75-60,25 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 3. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 60,25-74,75 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 4. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 74,75 - 75,25 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 5. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 75,25-77,25 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 6. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 77,25-77,75 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 7. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 77,75-90 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 72 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 8. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 90-119 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 9. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 119-128,6 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 10. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 128,6-129,6 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 11. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 129,6-135 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 66 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 12. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 135-140 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 13. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 140-148,5 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 37,7 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 14. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 148,5-5000 кГц |  |  | напруженість магнітного поля мінус 15 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м у будь-якій смузі 10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більше ніж 10 кГц, загальна напруженість поля мінус 5 дБмкА/м на відстані 10 м | за виключенням пристроїв радіочастотної ідентифікації (RFID) |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 15. | Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID) | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 400-600 кГц |  |  | напруженість поля мінус 8 дБмкА/м на відстані 10 м |  | RFID, системи захист від крадіжок, контролю доступу, системи радіовизначення, NFC, інші системи |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 16. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 3155-3400 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 13,5 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 17. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 5000-30000 кГц |  |  | напруженість магнітного поля мінус 20 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м у будь-якій смузі 10 кГц. Для систем, що працюють із смугою пропускання більше ніж 10 кГц, загальна напруженість поля мінус 5 дБмкА/м на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 18. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 6765-6795 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 19. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 7400-8800 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 20. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 10200-11000 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 9 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 21. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 13553-13567 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 22. | Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID) | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 13553-13567 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 60 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  | RFID, система захисту від крадіжок, контроль доступу, система радіовизначення, NFC, інші аналогічні системи |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 23. | Індукційні пристрої систем радіозв’язку, що базуються на використанні властивостей магнітного поля | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 26957-27283 кГц |  |  | напруженість магнітного поля 42 дБмкА/м, виміряна на відстані 10 м |  |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 23. | Пристрій радіочастотної ідентифікації (RFID (fixed interrogators, portable interrogators) | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 302 208 | 865-869 МГц |  |  | ЕІВП до 100 мВт |  | експлуатація пристроїв здійснюється всередині приміщення |  |  |
| 24. | Рамка зчитувача системи моніторингу проходження поштової кореспонденції (fixed interrogators, portable interrogators) | Пристрої радіочастотної ідентифікації / ETSI EN 302 208 | 865-869 МГц | 0 дБм |  |  |  | експлуатація пристроїв здійснюється всередині приміщення |  |  |
| 25. | Радіочастотна мітка (TAG) для системи моніторингу проходження поштової кореспонденції (batteryless tags, battery assisted tags, battery powered tags) | Пристрої радіочастотної ідентифікації / ETSI EN 302 208 | 865-869 МГц | -40 дБВт |  |  |  | експлуатація пристроїв здійснюється всередині приміщення |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 26. | Радіочастотна мітка (TAG) для системи радіочастотної ідентифікації (RFID) (batteryless tags, battery assisted tags, battery powered tags) | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 300 330 | 400-600 кГц 13553-13567 кГц |  |  |  |  | RFID, система захисту від крадіжок, контроль доступу, система радіовизначення, NFC, інші аналогічні системи |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
|  |  | Індуктивні радіозастосування / ETSI EN 302 208 | 865-869 МГц |  |  |  |  | RFID, система захисту від крадіжок, контроль доступу, система радіовизначення, NFC, інші аналогічні системи |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| Розділ 10. Промислові, наукові, медичні і побутові випромінювальні пристрої, інші радіоелектронні засоби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Радіообладнання з безпроводовим доступом стандарту DECT (для прийому/передачі аудіо-, відеоінформації та даних, безпроводові камери, мікротелефоні гарнітури, система «розумний дім», пристрій догляду за дитиною тощо) | Цифрова безпроводова телефонія / ETSI EN 301 406 | 1880-1900 МГц | 10 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 1 дБі |  |  | експлуатація пристроїв здійснюється всередині приміщення |  |  |
| 2. | Персональна радіостанція CB (Citizens` Band), для персонального радіозв’язку в діапазоні 27 МГц | Аналоговий короткохвильовий персональний радіозв’язок / ETSI EN 300 433 | 26960-27410 кГц (центральні частоти радіоканалів: 1к: 26,965 МГц; 2к: 26,975 МГц; 3к: 26,985 МГц; 4к: 27,005 МГц; 5к: 27,015 МГц; 6к: 27,025 МГц; 7к: 27,035 МГц; 8к: 27,055 МГц; 9к: 27,065 МГц; 10к: 27,075 МГц; 11к: 27,085 МГц; 12к: 27,105 МГц; 13к: 27,115 МГц; 14к: 27,125 МГц; 15к: 27,135 МГц; 16к: 27,155 МГц; 17к: 27,165 МГц; 18к: 27,175 МГц; 19к: 27,185 МГц; 20к: 27,205 МГц; 21к: 27,215 МГц; 22к: 27,225 МГц; 23к: 27,235 МГц; 24к: 27,245 МГц; 25к: 27,255 МГц; 26к: 27,265 МГц; 27к: 27,275 МГц; 28к: 27,285 МГц; 29к: 27,295 МГц; 30к: 27,305 МГц; 31к: 27,315 МГц; 32к: 27,325 МГц; 33к: 27,335 МГц; 34к: 27,345 МГц; 35к: 27,355 МГц; 36к: 27,365 МГц; 37к: 27,375 МГц; 38к: 27,385 МГц; 39к: 27,395 МГц; 40к: 27,405 МГц) | 4 Вт | ненаправлена антена |  |  | носимі, возимі або стаціонарні радіостанції для персонального радіозв’язку в режимі безпосереднього зв’язку для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів, організації інфраструктури) |  | канал 19 є каналом виклику і використовується для встановлення зв’язку. Після входження у зв’язок необхідно перейти на інший канал. Канал 18 використовується для передачі повідомлень про небезпеку та сигналів біди. Канал 9 використовується переважно для зв’язку між радіостанціями, встановленими на транспортних засобах з метою: 1) передачі інформації, яка поліпшує безпеку руху; 2) передачі інформації про шляхи об’їзду пунктів із напруженим дорожнім рухом; 3) підвищення безпеки водіїв, пасажирів та вантажу. Інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 3. | Портативні (носимі) радіостанції PMR446, для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 446 МГц | Безпосередній аналоговий ультракороткохвильовий радіозв’язок / ETSI EN 303 405 | 446,0-446,1 МГц (центральні частоти радіоканалів: 446,00625 МГц; 446,01875 МГц; 446,03125 МГц; 446,04375 МГц; 446,05625 МГц; 446,06875 МГц; 446,08125 МГц; 446,09375 МГц) | 0,5 Вт | ненаправлена інтегрована антена |  | максимальний час роботи передавача 180 секунд після початку передачі | носимі (портативні) радіостанції для персонального радіозв’язку в режимі безпосереднього зв’язку для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів, організації інфраструктури) |  |  |
| 4. | Портативні (носимі) радіостанції dPMR446, для персонального радіозв’язку в діапазоні 446 МГц | Безпосередній цифровий ультракоротко-хвильовий радіозв’язок / ETSI EN 303 405 | 446,1-446,2 МГц (центральні частоти радіоканалів: 446,103125 МГц; 446,109375 МГц; 446,115625 МГц; 446,121875 МГц; 446,128125 МГц; 446,134375 МГц; 446,140625 МГц; 446,146875 МГц; 446,153125 МГц; 446,159375 МГц; 446,165625 МГц; 446,171875 МГц; 446,178125 МГц; 446,184375 МГц; 446,190625 МГц; 446,196875 МГц) | 0,5 Вт | ненаправлена інтегрована антена |  | максимальний час роботи передавача 180 секунд після початку передачі | носимі (портативні) радіостанції для персонального радіозв’язку в режимі безпосереднього зв’язку для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів, організації інфраструктури) |  |  |
| 5. | Портативні (носимі) радіостанції LPD433 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 433 МГ | Радіопереговорні пристрої / EN 300 220 | 433,05-434,79 МГц | 10 мВт | ненаправлена інтегрована/конструктивна антена | ЕВП 10 мВт | тільки для передачі голосу. Робочий цикл на випромінювання менше 10 %. Максимальна необхідна ширина смуги радіочастот каналу ≤ 25 кГц | носимі (портативні) радіостанції для персонального радіозв’язку в режимі безпосереднього зв’язку для особистих, родинних чи побутових потреб |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 6. | Промислові випромінювальні пристрої | Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056, SM.2180 | 16,7-19,4 кГц (18 кГц ±7,5 %) |  |  | напруженість електричного поля 70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м |  | без відкритого випромінювання |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 7. | Промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої | Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056, SM.2180 | 20,4-23,7 кГц (22 кГц ±7,5 %) 40-48 кГц (44 кГц ±10 %) 59-74 кГц (66 кГц +2 %; -10 %) 72-74 кГц 429-451 кГц (440 кГц ±2,5 %) 871-889 кГц (880 кГц ±1 %) |  |  | напруженість електричного поля 70 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м |  | без відкритого випромінювання |  |  |
|  |  |  | 1720-1800 кГц (1760 кГц ±2,5 %) 2610-2670 кГц (2640 кГц ±1 %) |  |  | напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м |  |  |  |  |
| 8. | Промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої | Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056 | 5150-5410 кГц (5280 кГц ±2,5 %) 6767-6794 кГц (6780 кГц ±0,2 %) |  |  | напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м |  | без відкритого випромінювання |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 9. | Промислові випромінювальні пристрої | Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056 | 13424-13696 кГц (13560 кГц ±1 %) |  |  | напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м |  | без відкритого випромінювання |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 10. | Наукові та медичні випромінювальні пристрої | Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056 | 13553,2-13566,8 кГц (13560 кГц ±0,05 %) |  |  | напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м |  | без відкритого випромінювання |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 11. | Промислові випромінювальні пристрої | Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056 | 26850-27390 кГц (27120 кГц ±1 %) |  |  | напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м |  | без відкритого випромінювання |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 13. | Наукові та медичні випромінювальні пристрої | Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056 | 26957-27283 кГц (27120 кГц ±0,6 %) |  |  | напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м |  | без відкритого випромінювання |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 14. | Промислові та наукові випромінювальні пристрої | Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056, SM.2180 | 40,3-41,1 МГц (40,68 МГц ±1 %) |  |  | напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м |  | без відкритого випромінювання |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 15. | Медичні випромінювальні пристрої | Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056 | 40,66-40,70 МГц (40,68 МГц ±0,05 %) |  |  | напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м |  | без відкритого випромінювання |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 16. | Промислові випромінювальні пристрої | Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056, SM.2180 | 80,6-82,2 МГц (81,36 МГц ±1 %) |  |  | напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м |  | без відкритого випромінювання |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 17. | Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої | Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056, SM.2180 | 2400-2500 МГц (2450 МГц ±2 %) |  |  | напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м |  | без відкритого випромінювання |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 18. | Промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої | Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056, SM.2180 | 433,05-434,79 МГц (433,92 МГц ±0,2 %) 5725-5875 МГц (5800 МГц ±1,3 %) 24-24,25 ГГц (24,125 ГГц ±0,5 %) 41,3-43,4 ГГц (42,3 ГГц ±2,5 %) 45-47,4 ГГц (46,2 ГГц ±2,5 %) 47,2-49,6 ГГц (48,4 ГГц ±2,5 %) |  |  | напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м |  | без відкритого випромінювання |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 19. | Промислові, наукові та медичні випромінювальні пристрої | Промислові, наукові, медичні та побутові випромінювальні пристрої / ITU-R SM.1056 | 61-61,5 ГГц (61,25 ГГц ±0,4 %) 122-123,0 ГГц (122,5 ГГц ±0,4 %) 244-246,0 ГГц (245 ГГц ±0,4 %) |  |  | напруженість електричного поля 120 дБмкВ/м, виміряна на відстані 30 м |  | без відкритого випромінювання |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 20. | Продукція, до складу якої входять радіомодуль, адаптер системи MGWS (WAS/RLAN) | Надширокосмуго-вий радіодоступ / ETSI EN 302 567 | 57-66 ГГц |  | інтегрована/ конструктивна антена | ЕІВП до 20 дБмВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 13 дБмВт у будь-якій смузі шириною 1МГц |  | застосування всередині приміщення |  |  |
| 21. | Радіообладнання для передавання звуку | Радіомікрофони / ETSI EN 301 357 | 87,5-92 МГц, 100-108 МГц | 50 нВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена | ЕВП 50 нВт | необхідна ширина смуги випромінювання не повинна перевищувати 200 кГц |  |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 22. | Радіообладнання для передавання звуку | Безпроводові аудіозастосування / ETSI EN 301 357 | 863-865 МГц | 10 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення антени до 3 дБі | ЕВП 10 мВт | тільки для передачі голосу. Алгоритм роботи РЕЗ повинен забезпечувати виключення випромінювання, якщо РЕЗ не використовується |  |  |  |
| 23. | Радіообладнання для передавання звуку | Радіомікрофони / ETSI EN 300 422 | 30,01-33 МГц, 66-74 МГц, 87,5-92 МГц, 100-108 МГц, 174,4-174,6 МГц, 174,9-175,1 МГц | 10 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена | ЕВП 10 мВт |  |  |  |  |
| 24. | Дистанційне радіокерування | Радіокерування моделями / ETSI EN 300 220 | 26990-27200 кГц (Центральні частоти радіоканалів: A: 26995 кГц; B: 27045 кГц; C: 27095 кГц; D: 27145 кГц; E: 27195 кГц) | 10 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена | ЕВП 10 мВт |  |  |  |  |
| 25. | Дистанційне радіокерування | Радіокерування моделями / ETSI EN 300 220 | 34,995-35,225 МГц (Центральні частоти радіоканалів: 35,000 МГц; 35,010 МГц; 35,020 МГц; 35,030 МГц; 35,040 МГц,; 35,050 МГц; 35,060 МГц; 35,070 МГц; 35,080 МГц; 35,090 МГц; 35,100 МГц; 35,110 МГц; 35,120 МГц; 35,130 МГц; 35,140 МГц; 35,150 МГц; 35,160 МГц; 35,170 МГц; 35,180 МГц; 35,190 МГц; 35,200 МГц; 35,210 МГц; 35,220 МГц) | 10 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена | ЕВП 10 мВт |  | тільки для роботи пристроїв дистанційного керування літаючими імітаційними моделями |  |  |
| 26. | Дистанційне радіокерування | Радіокерування моделями / ETSI EN 300 220 | 40,660-40,700 МГц (Центральні частоти радіоканалів: A: 40,665 МГц; B: 40,675 МГц; C: 40,685 МГц; D: 40,695 МГц) | 10 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена | ЕВП 10 мВт |  |  |  |  |
| 27. | Термінальне обладнання радіодоступу WPANs (Bluetooth, ZigBee або інше, як адаптер, радіомодуль або продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазон 2,4 ГГц) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 300 328 | 2400-2483,5 МГц | 100 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | ЕІВП мінус 10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. ЕІВП до 100 мВт - для режиму роботи з FHSS | радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу | для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів) |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 28. | Термінальне обладнання радіодоступу RLAN (WiF, адаптер, радіомодуль, інша продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазон 2,4 ГГц) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 300 328 | 2400-2483,5 МГц | 100 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі | ЕІВП до 100 мВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу | для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів) |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 29. | Термінальне обладнання радіодоступу RLAN (WiFі, адаптер, радіомодуль, інша продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазону 5,2 ГГц та 5,3 ГГц) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 | 5150-5250 МГц 5250-5350 МГц | 200 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | ЕІВП до 200 мВт. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення. При застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт | радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу | для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів) |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 30. | Термінальне обладнання радіодоступу RLAN (WiFі, адаптер, радіомодуль, інша продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазон 5,5 ГГц) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 | 5470-5670 МГц | 200 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі | ЕІВП до 200 мВт. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення. При застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт | радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу | для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів) |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 31. | Термінальне обладнання радіодоступу RLAN (WiFі, адаптер, радіомодуль, інша продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазон 5,7 ГГц) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 | 5670-5725 МГц | 200 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі | ЕІВП до 200 мВт. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення. При застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт | радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу | для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів) |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 32. | Термінальне обладнання радіодоступу RLAN (WiFі, адаптер, радіомодуль, інша продукція побутового призначення, до складу якої входять радіомодуль, адаптер, діапазон 5,8 ГГц) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 302 502 | 5725-5850 МГц | 200 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі | ЕІВП до 200 мВт. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення. При застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт | радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу | для особистих, родинних чи побутових потреб; інших, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності (без застосування повторювачів або шлюзів) |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 33. | Точка безпроводового доступу термінального типу (WiFi, діапазон 2,4 ГГц) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 300 328 | 2400-2483,5 МГц | 100 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | ЕІВП мінус 10 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот | встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2×1МГц) |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 34. | Точка безпроводового доступу термінального типу (WiFi, діапазон 5,2 ГГц) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 | 5250-5350 МГц | 200 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | ЕІВП мінус 7 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення. При застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт | радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот | встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2×1МГц) |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 35. | Точка безпроводового доступу термінального типу (WiFi, діапазон 5,3 ГГц) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 | 5250-5350 МГц | 200 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | ЕІВП мінус 7 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 10 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення. При застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт | радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот | встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2×1МГц) |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 36. | Точка безпроводового доступу термінального типу (WiFi, діапазон 5,5 ГГц) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 | 5470-5670 МГц | 250 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі | ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення. При застосування режимів роботи за стандартами IEEE 802.11n та IEEE 802.11ac ЕІВП до 100 мВт | радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот | встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2×1МГц) |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 37. | Точка безпроводового доступу термінального типу (WiFi, діапазон 5,7 ГГц) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 301 893 | 5670-5725 МГц | 200 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі | ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот | встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2×1МГц) |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| 38. | Точка безпроводового доступу термінального типу (WiFi, діапазон 5,8 ГГц) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 302 502 | 5725-5850 МГц | 250 мВт | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі | ЕІВП мінус 6 дБВт та максимальна середня спектральна щільність ЕІВП 50 мВт у будь-якій смузі шириною 1 МГц. У випадку використання смарт-антенного модуля сумарна ЕІВП не повинна перевищувати дозволеного значення | радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу та методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот | встановлення тільки всередині приміщень, при цьому щільність потоку потужності, що створюється антеною цього РЕЗ на відстані 100 м від зовнішніх стін будівлі, не перевищує мінус 110 дБ (Вт/м2×1МГц) |  | інформація про конкретні типи радіообладнання не потребує реєстрації в НКРЗІ1 |
| Розділ 11. Радіообладнання дронів (drones) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Радіокерування дронами (drones) | Широкосмуговий радіодоступ / ETSI EN 300 328 | 2400-2483,5 МГц |  | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | ЕІВП до 100 мВт | застосування додаткових методів послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугою радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу |  |  |  |
| 2. | Радіокерування дронами (drones) | Телеметрія та радіодистанційне керування / ETSI EN 300 440 | 5725-5875 МГц |  | ненаправлена інтегрована/ конструктивна антена з коефіцієнтом підсилення до 6 дБі | ЕІВП до 25 мВт | застосування технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу |  |  |  |

1 Згідно з пунктами 10-12 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 355