Інформація про зареєстровані національні еталони

| № з/п | Реєстраційний номер національного еталона | Найменування національного еталона | Організація – зберігач національного еталона | Рішення про надання статусу національного еталона | Метрологічні характеристики еталона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Маса та пов'язані з нею величини (М) |  |  |  |  |  |
| 1 | НДЕТУ М-01-2018 | Національний (державний первинний) еталон одиниці тиску для надлишкового тиску в діапазоні від 1 107 Па до 4 108 Па | Національний науковий центр "Інститут метрології" | Наказ Мінекономрозвитку № 1696 від 20.11.2018 | Діапазон значень : від 1·107 Па до 4·108 Па Відтворення одиниці: у діапазоні від 1·107 Па до 6·107 Па uA = 5,5·10-6 uB = 8,0⋅10−62+1,8⋅10−13p2 uC = 1,0·10-5 + 8,0·10-14 р U = 2,0·10-5 + 1,6·10-13 р у діапазоні від 6·107 Па до 4·108 Па uA = 7,5·10-6 uB = 1,4⋅10−52+8,2⋅10−14p2 uC = 1,6·10-5 + 5,1·10-14 р U = 3,2·10-5 + 1,0·10-13 р (р – числове значення тиску в Па) |
| 2 | НДЕТУ М-02-2018 | Національний (державний первинний) еталон одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа | Державне підприємство "Івано-Франківський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації" | Наказ Мінекономрозвитку № 1814 від 30.11.2018 | Діапазон значень для установки поршневого типу: – від 5,010-2 м3 до 2,010-1 м3 для одиниці об’єму газу; – від 1,1110-3 м3/с до 5,5610-2 м3/с для одиниці об’ємної витрати газу; Діапазон значень для установки з еталонними лічильниками: – від 1,3810-2 м3/с до 2,7710-1 м3/с для одиниці об’ємної витрати газу. Відтворення одиниці об’єму газу установкою поршневого типу: – uA = 4,6·10-4, – uB = 2,1·10-4, –uC = 5,0·10-4, –U = 1,0·10-3. Відтворення одиниці об’ємної витрати газу установкою поршневого типу: –uA = 4,6·10-4, – uB = 2,1·10-4, – uC = 5,0·10-4, –U = 1,0·10-3. Відтворення одиниці об’ємної витрати газу установкою з еталонними лічильниками: – uA = 2,2·10-4, – uB = 6,6·10-4, – uC = 7,0·10-4, – U = 1,4·10-3. |
| Акустика, ультразвук, вібрація (AUV) |  |  |  |  |  |
| 3 | НДЕТУ AUV-01-2018 | Національний (державний первинний) еталон одиниці потужності ультразвуку у водному середовищі | Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" | Наказ Мінекономровитку № 1813 від 30.11.2018 | Діапазон значень: – частота від 0,5 МГц до 15,0 МГц; – потужність ультразвуку від 5 мВт до 10 Вт. Відтворення одиниці потужності ультразвуку: – uA = 0,7%;: – uB = 5,3%; – uс = 5,4 %; – U = 10,7 %. |
| 4 | НДЕТУ AUV-02-2018 | Національний (державний первинний) еталон одиниці ультразвукового тиску у водному середовищі | Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" | Наказ Мінекономровитку № 1815 від 30.11.2018 | Діапазон значень: – частота від 0,5 МГц до 10,0 МГц; – ультразвуковий тиск від 5,0 кПа до 100,0 кПа. Відтворення одиниці ультразвукового тиску: – uA = 5,8%;: – uB = 6,6%; – uс = 8,8 %; – U = 18,0 %. |
| 5 | НДЕТУ AUV-03-2019 | Національний (державний первинний) еталон одиниці звукового тиску в повітряному середовищі | Державне підприємство "Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і управляючих систем" | Наказ Мінекономровитку № 1430 від 21.08.2019 | Діапазон значень одиниці: від 2 Гц до 100 кГц Відтворення одиниці у діапазоні від 2 Гц до 125 Гц (за тиском) uA = (0,01 – 0,05) дБ uВ = (0,021 – 0,075) дБ uС = (0,025 – 0,09) дБ U = (0,05 – 0,18) дБ Відтворення одиниці у діапазоні від 31,5 Гц до 20 кГц (за тиском) uA = (0,005 – 0,02) дБ uВ = (0,0165 – 0,037) дБ uС = (0,017 – 0,042) дБ U = (0,034–0,084) дБ Відтворення одиниці у діапазоні від 1 кГц до 100 кГц (у вільному полі) uA = (0,06 – 0,2) дБ uВ = (0,021 – 0,124) дБ uС = (0,064 – 0,235) дБ U = (0,128 – 0,47) дБ |
| Електрика та магнетизм (EM) |  |  |  |  |  |
| 6 | НДЕТУ ЕМ-01-2019 | Національний (державний первинний) еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення напруги змінного струму до 750/3 кВ | Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Мінекономіки № 487 від 02.12.2019 | від3303кВ1003;1003;100Вдо7503кВ1003;1003;100В.Діапазон значень uA = 2∙10-5– 1∙10-4 uA = 0,1'– 0,5' uВ = 2,9∙10-5 – 1,73∙10-4 uВ = 0,29' – 0,58' uС = 5∙10-5 – 2∙10-4 U = 1∙10-4 – 4∙10-4 |
| 7 | НДЕТУ ЕМ-02-2019 | Національний (державний первинний) еталон одиниці коефіцієнта масштабного перетворення сили змінного струму промислової частоти | Державне підприємство "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" | Наказ Мінекономіки № 485 від 02.12.2019 | Діапазон значень від 0,1 до 10000. Номінальні значення сили первинного струму: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 2500; 3000; 4000; 5000; 6000; 8000; 10000 А. Номінальні значення сили вторинного струму 1 А; 5 А. Номінальне значення різниці фаз первинного та вторинного струмів становить 0°. Діапазони робочих значень сили первинного струму становлять від 1 % до 120 % кожного номінального значення сили первинного струму. Номінальна частота 50 Гц. uA = 1,3·10-5 – 2,5·10-5; uA = 0,08'– 0,25'; uВ = 0,9∙10-5 – 3,2∙10-5; uВ = 0,1' – 0,4' uС = 1,6·10-5 – 4,5∙10-5; uС = 0,15' – 0,5'; U = 3,2·10-5 - 1·10-4; U = 0,3´ - 1´. |